MỤC LỤC

MỤC LỤC BẢNG	4

MỤC LỤC HÌNH	5

CHƯƠNG I	6

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ	6

1. Tên chủ dự án đầu tư:	6

2. Tên dự án đầu tư:	6

3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:	11

3.1. Công suất của dự án đầu tư	11

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:	12

3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:	12

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:	14

4.1. Giai đoạn thi công xây dựng	14

4.2. Giai đoạn vận hành	20

5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:	1

5.1. Các hạng mục công trình chính của dự án:	1

5.2. Các hạng mục công trình phụ trợ:	2

5.2.1. Giao thông	2

5.2.2. San Nền	2

5.2.3. Thoát nước mưa	3

5.2.4. Thoát nước thải	3

5.2.5.  Cấp nước	3

5.2.6. Cấp điện và chiếu sáng	4

5.2.7. Thông tin liên lạc	4

Chương II	7

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH,	7

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG	7

Chương III	11

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG	11

NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ	11

1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:	11

1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án	11

a) Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án	11

b) Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án	11

c) Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án	11

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án:	12

a) Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án	12

b) Danh mục và hiện trạng các loài thực vật, động vật hoang dã có thể bị tác động do dự án:	12

2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án	12

2.1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải:	12

a) Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải:	12

b) Hệ thống sông suối, kênh, rạch, ao hồ khu vực tiếp nhận nước thải:	12

2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải	13

2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải	13

2.4. Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tại khu vực tiếp nhận nước thải:	13

3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:	13

3.1.  Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận các loại chất thải của dự án.	13

3.3.1. Hiện trạng môi trường không khí xung quanh	13

3.3.2. Hiện trạng chất lượng nước mặt	15

3.3.3. Hiện trạng chất lượng đất	19

3.2. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường khu vực dự án trước khi triển khai xây dựng	20

CHƯƠNG IV	21

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	21

1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công:	21

1.1. Đánh giá, dự báo các tác động của hoạt động chuẩn bị thi công	21

1.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong hoạt động thi công xây dựng	22

1.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:	22

2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành	32

2.1. Đánh giá, dự báo các tác động:	32

2.2. Các công trình, biện pháp BVMT đề xuất thực hiện:	44

2.3. Về công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí:	52

2.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi Dự án đi vào vận hành:	54

3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	58

3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư	58

3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục	59

3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác	60

3.4. Dự toán kinh phí đối với các công trình, biện pháo bảo vệ môi trường	61

3.5. Sơ đồ tổ chức quản lý, vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	62

4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:	63

4.1. Mức độ chi tiết của các đánh giá	63

4.2. Độ tin cậy của các đánh giá	63

CHƯƠNG V	65

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG	65

1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:	65

2. Nội dung cấp phép về khí thải:	67

3. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung:	67

4. Nội dung cấp phép đối chất thải rắn nguy hại và chất thải thông thường:	67

1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên	67

1.2. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải thông thường phát sinh:	67

CHƯƠNG VI	68

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN	68

1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án:	68

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:	68

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:	68

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.	70

2.1. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục:	70

2.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:	70

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án.	71

3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.	71

CHƯƠNG VIII	74

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN	74

# MỤC LỤC BẢNG

Bảng 1.1. Tọa độ mốc giới khu đất dự án	8

Bảng 1.2. Tổng hợp quy mô dự án	14

Bảng 1.3. Khối lượng các nguyên vật liệu chính phục vụ thi công	16

Bảng 1.4. Tổng hợp khối lượng thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật	18

Bảng 1.5. Khối lượng đào đắp các hạng mục công trình	18

Bảng 1.6. Danh sách máy móc thi công chính	18

Bảng 1.7. Chỉ tiêu cấp điện đoạn hoạt động	21

Bảng 1.8. Bảng tính toán công suất điện	22

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nước của dự án	24

Bảng 3.1. Vị trí quan trắc chất lượng không khí xung quanh	13

Bảng 3.2. Kết quả quan trắc chất lượng không khí xung quanh	14

Bảng 3.3. Vị trí lấy mẫu nước mặt trên địa bàn huyện Mê Linh	16

Bảng 3.4. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại huyện Mê Linh	17

Bảng 3.5. Vị trí các điểm lấy mẫu đất tại huyện Mê Linh	19

Bảng 3.6. Kết quả phân tích chất lượng mẫu đất	19

Bảng 4.1. Bảng cân bằng nước cấp và nước thải của dự án	33

Bảng 4.2. Khối lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt	34

Bảng 4.3. Giới hạn nồng độ ô nhiễm của nước thải sau xử lý	35

Bảng 4.4. Mã CTNH tại dự án trong giai đoạn hoạt động	38

Bảng 4.5. Tải lượng khí thải của các phương tiện giao thông	40

Bảng 4.6. Tải lượng ô nhiễm từ xe hơi và xe máy trong thời gian cao điểm	40

Bảng 4.7. Kết quả dự báo ô nhiễm không khí của các phương tiện	40

Bảng 4.8. Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ xử lý nước và lưu giữ rác thải	41

Bảng 4.9. Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải tập trung công suất 30m3/ngđ	49

Bảng 4.10. Bảng dự kiến hóa chất sử dụng cho TXLNT 30m3/ngđ	50

Bảng 4.11. Danh mục máy móc thiết bị của HTXL nước thải tập trung công suất 30m3/ngđ	50

Bảng 4.12. Thiết bị lưu giữu CTNH	52

Bảng 4.13. Danh mục, kế hoạch, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án	58

Bảng 4.14. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường	59

Bảng 4.15. Dự toán kinh phí các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường	61

Bảng 5.1. Giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải	66

Bảng 5.2. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên	67

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tập trung	68

Bảng 6.2. Phương pháp quan trắc hệ thống xử lý nước thải tập trung	69

Bảng 6.3. Giám sát trong giai đoạn vận hành chính thức	71

Bảng 6.4. Kinh phí giám sát chất lượng môi trường không khí	71

Bảng 6.5. Kinh phí giám sát nước thải giai đoạn vận hành ổn định 3 ngày liên tiếp	72

# MỤC LỤC HÌNH

Hình 1.1. Ranh giới tọa độ của Dự án	8

Hình 1.2. Vị trí hiện trạng dự án và các đối tượng xung quanh	9

Hình 1.3. Ảnh hiện trạng khu đất thực hiện dự án	10

Hình 1.4. Mặt bằng Quy hoạch dự án	15

Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống thu gom xử lý nước thải rửa xe	24

Hình 4.2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn	26

Hình 4.3. Sơ đồ thu gom nước thải	44

Hình 4.4. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải	45

Hình 4.5. Sơ đồ công nghệ  HTXL nước thải tập trung	46

Hình 4.6. Sơ đồ thu gom xử lý nước mưa chảy tràn	51

Hình 4.7. Sơ đồ tổ chức quản lý môi trường giai đoạn xây dựng	62

# CHƯƠNG I

# THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

## 1. Tên chủ dự án đầu tư:

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT HUYỆN MÊ LINH

- Địa chỉ trụ sở chính: xã Đại Thịnh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội.

- Người đại diện pháp luật của chủ dự án đầu tư:

| Bà Nguyễn Thị Thanh Tám | Chức vụ: Giám đốc |
| --- | --- |
| - Điện thoại: 04.352.400.29 | E-mail: ttptqd_melinh@hanoi.gov.vn |

- Quyết định số 3440/QĐ-UBND ngày 05/06/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc UBND quận, huyện, thị xã.

## 2. Tên dự án đầu tư:

XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT PHỤC VỤ ĐẤU GIÁ QSD ĐẤT TẠI ĐIỂM TĐ-01, XÃ THẠCH ĐÀ, HUYỆN MÊ LINH

Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: xã Thạch Đà, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội.

Ranh giới dự án:

+ Phía Bắc và phía Tây giáp với dân cư hiện trạng thôn 1, xã Thạch Đà;

+ Phía Đông giáp với tuyến đường nối đường Trục trung tâm đô thị Mê
Linh qua bệnh viện Đa khoa huyện đến đường đê tả sông Hồng, huyện Mê Linh;

+ Phía Nam giáp với hành lang đê Tả sông Hồng.

Tổng diện tích khu đất nghiên cứu khoảng 12.212,17 m2.

Tọa độ các mốc giới hạn khu đất thực hiện dự án được thống kê trong bảng sau:

Bảng 1.1. Tọa độ mốc giới khu đất dự án

VỊ TRÍ DỰ ÁN

Hình 1.1. Ranh giới tọa độ của Dự án

Nhà máy gạch Hoàng Kim

Khu dân xã Thạch Đà

VỊ TRÍ DỰ ÁN

Trường THPT

Phạm Hồng Thái

Trường Tiểu Học Thạch Đà A

Trường Mầm Non Thạch Đà A

Hình 1.2. Vị trí hiện trạng dự án và các đối tượng xung quanh

* Hình ảnh hiện trạng khu vực dự án:

Hình 1.3. Ảnh hiện trạng khu đất thực hiện dự án

* Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật khu vực thực hiện dự án:

Hiện trạng khu tái định cư tại điểm TĐ-01, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh phần lớn diện tích là đất nông nghiệp trồng rau màu ngoài ra có một phần là đường giao thông hiện trạng và mương xây.

Về hiện trạng khu đất:

a. Hiện trạng đường giao thông của khu đất nghiên cứu:

+ Phía Đông là tuyến đường nối đường 100 Trục trung tâm đô thị Mê Linh qua bệnh viện Đa khoa huyện đến đường đê tả sông Hồng, huyện Mê Linh hiện đang trong quá trình thi công.

+ Ở phía Tây có tuyến đường hiện trạng phục vụ khu dân cư hiện có, mặt đường rộng khoảng 3-4m.

b. Hiện trạng tiêu thoát nước:

+ Hiện trạng phạm vi nghiên cứu dự án là khu đất có cao độ nền tương đối thấp, nước mặt của khu vực xung quang chủ yếu sẽ chảy tràn về khu vực lập dự án, sau đó sẽ thoát qua tuyến cống ngang tuyến đường nối đang xây dựng ở phía Đông về khu vực thoát nước chung.

c. Hiện trạng cấp điện:

+ Gần khu vực nghiên cứu hệ thống mạng lưới điện hạ thế 0,4kv đi nổi trên các cột bệ tổng li tâm.

+Hệ thống chiếu sáng đường hiện tại là các cần đèn gắn lên cột bê tông li tâm.

* Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi trường của dự án:

- Đơn vị phê duyệt chủ trương: Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 09/4/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh phê duyệt hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí cho Tòa án Nhân dân huyện thực hiện dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mê Linh (Phụ lục 10 Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm TĐ-01, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh);

- Đơn vị cấp phép xây dựng: Ủy ban nhân dân huyện Mê Linh

Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ:

Theo quy định của Luật đầu tư công năm 2019: Dự án thuộc lĩnh vực Hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới có tổng mức đầu tư dự kiến là 35.405,00 triệu đồng, thuộc lĩnh vực nêu tại khoản 4 Điều 8. Căn cứ theo Khoản 3 Điều 10 - Tiêu chí phân loại dự án nhóm C: Dự án thuộc lĩnh vực quy định tại Khoản 4 Điều 8 của Luật đầu tư công năm 2019 có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng.

Dự án thuộc đối tượng tại mục số 2 của Phụ lục V (dự án đầu tư nhóm III) Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 và Dự án đầu tư theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 28 Luật Bảo vệ môi trường.

Theo khoản 1 Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường dự án đầu tư nhóm III thuộc đối tượng phải có Giấy phép môi trường; Theo khoản 4 Điều 41 Luật Bảo vệ môi trường dự án thuộc đối tượng cấp phép của UBND cấp huyện.

Như vậy, dự án phải lập hồ sơ đề xuất cấp giấy phép môi trường và trình UBND huyện Mê Linh phê duyệt, cấp giấy phép.

* Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm TĐ-01, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh.

* Phân nhóm dự án đầu tư: Nhóm III.

## 3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư:

### 3.1. Công suất của dự án đầu tư

Theo Phụ lục 10 Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm TĐ-01, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh (thuộc Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 09/4/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh phê duyệt hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí cho Tòa án Nhân dân huyện thực hiện dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mê Linh.

Quy mô đầu tư:

Căn cứ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 09/4/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh phê duyệt hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí cho Tòa án Nhân dân huyện thực hiện dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mê Linh (Phụ lục số 10):

- Đầu tư xây dựng mới, đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật trên khu đất có diện tích khoảng 1,3 ha, bao gồm các hạng mục: GPMB, san nền, đường giao thông (kết cấu mặt đường bê tông nhựa Asphal), cấp thoát nước, cấp điện, chiếu sáng (hạ ngầm), cây xanh, PCCC...

* Căn cứ theo Quyết định số 5205/QĐ-UBND ngày 26/11/2024 của UBND huyện Mê Linh về phê duyệt Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án : Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm TĐ-01, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh.

Tổng diện tích lập quy hoạch khoảng: 12.212,17 m2, trong đó:

+ Đất cây xanh sử dụng công cộng: - (ký hiệu: CX) có diện tích khoảng:
955,60m2;

+ Đất nhà ở nhà liền kề: - (ký hiệu: LK) có diện tích khoảng: 4.854,14m2;

+ Đất bãi đỗ xe: (ký hiệu: P) có diện tích khoảng: 673,47m2;

+ Đất hạ tầng kỹ thuật (ký hiệu: HTKT) có diện tích khoảng: 221,42m2;

+ Đất đường giao thông có diện tích khoảng: 5.507,54m2;

+ Quy mô dân số 208 người.

### 3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư:

Đây là dự án phát triển hạ tầng kỹ thuật khu đô thị nên không có các hoạt động sản xuất, do đó cũng không có các công nghệ sản xuất đi kèm.

### 3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư:

Sản phẩm của Dự án là hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh (bao gồm: hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện, hệ thống đường giao thông, cây xanh, hệ thống viễn thông, hệ thống thoát nước mưa, nước thải, hệ thống PCCC và các khu đất phân lô) của dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm TĐ-01, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh nhằm tạo quỹ đất thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, tạo kênh huy động nguồn vốn đầu tư nhằm phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng đất đai, khớp nối đồng bộ giao thông và hạ tầng kỹ thuật với khu dân cư hiện có, phát triển khu dân cư mới theo hướng đô thị hoá, hiện đại, văn minh và giải quyết nhu cầu về đất ở của nhân dân.

Bảng 1.2. Tổng hợp quy mô dự án

[Nguồn: Quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 dự án]

Hình 1.4. Mặt bằng Quy hoạch dự án

## 4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của dự án đầu tư:

### 4.1. Giai đoạn thi công xây dựng

#### 4.1.1. Phương pháp cung cấp nguyên vật liệu cho công trình:

Nguyên tắc thi công và vận chuyển theo hình thức cuốn chiếu, thực hiện trọn gói, từng đoạn, từng phần.

Nguyên vật liệu được cung cấp và tập kết theo kế hoạch thi công, có kế hoạch cung cấp hợp lý, sao cho hạng mục thi công sau không ảnh hưởng tới các hạng mục thi công trước.

Để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho công trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, công trình sẽ sử dụng vật tư, vật liệu xây dựng từ các nguồn cung cấp là các Công ty liên doanh, các cơ sở nhà máy sản xuất sẵn có tại Hà Nội và các vùng lân cận như sau:

- Đường giao thông sử dụng trong quá trình vận chuyển nguyên vật liệu và đổ thải sẽ nằm trong bán kính khoảng 30km, các đường chủ yếu sử dụng là quốc lộ 2A,.... Hầu hết các tuyến đường này đều có chất lượng tốt, có hệ thống biển báo, đèn giao thông đảm bảo an toàn giao thông;

- Cát xây dựng: cát vàng, cát đen do các Nhà thầu cung cấp đến chân công trình;

- Gạch xây, gạch ốp lát do cở sở sản xuất có thương hiệu cung cấp;

- Xi măng: sử dụng xi măng của các nhà máy xi măng trong khu vực Bắc Bộ;

- Tấm lợp: sử dụng tấm lợp kim loại màu của Công ty liên doanh trong nước với các độ dài thích hợp, các tấm kính được nhập khẩu;

- Thép xây dựng: bao gồm thép tròn dùng cho kết cấu bêtông cốt thép và thép hình gia công chế tạo kết cấu thép… mua qua Tổng Công ty Thép Việt Nam hoặc các cơ sở sản xuất liên doanh;

- Riêng các vật tư, vật liệu đặc chủng như thép hình cường cao độ, tiết diện lớn: thép gai cường độ cao, đường kính lớn; cáp kéo căng… nhập ngoại thông qua Nhà thầu cung cấp thiết bị hoặc Tổng Công ty Thép Việt Nam;

Nguyên vật liệu của dự án chủ yếu được lấy tại khu vực xung quanh Hà Nội bán kính khoảng 25km

Khối lượng các nguyên vật liệu chính phục vụ thi công công trình được dự tính và thể hiện trong bảng sau:

Bảng 1.3. Khối lượng các nguyên vật liệu chính phục vụ thi công

| STT | Tên nguyên vật liệu | Đơn vị | Số lượng | Khối lượng (tấn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đá (1x2,2x4,4x6) | m3 | 290,0948 | 423,54 |
| 2 | Cát | m3 | 19.035,09 | 26.649,13 |
| 3 | Cát mịn ML=0,7-1,4 | m3 | 9,9278 | 11,91 |
| 4 | Cát mịn ML=1,5-2,0 | m3 | 113,4473 | 136,14 |
| 5 | Cát vàng | m3 | 133,7278 | 187,22 |
| 6 | Que hàn | kg | 85,1673 | 0,09 |
| 7 | Dây thép | kg | 191,0534 | 0,19 |
| 8 | Thép tấm | kg | 837,1156 | 0,84 |
| 9 | Thép hình | kg | 592,7742 | 0,59 |
| 10 | Thép tròn | kg | 111,354 | 0,11 |
| 11 | Thép tròn D<=10mm | kg | 54.794,42 | 54,79 |
| 12 | Thép tròn D<=18mm | kg | 7.180,872 | 7,18 |
| 13 | Thép tròn D>18mm | kg | 126,786 | 0,13 |
| 14 | Xi măng | kg | 277,7335 | 0,28 |
| 15 | Xi măng PCB30 | kg | 117.273,6 | 117,27 |
| 16 | Xi măng trắng | kg | 1,7019 | 0,0017 |
| Tổng |  |  |  | 27.589,41 |

(Nguồn: Bảng tổng hợp vật tư và chênh lệch giá công trình)

Tổng khối lượng thi công xây dựng phần hạng mục các công trình trong dự án khoảng 27.589,41 tấn.

Khối lượng nguyên vật liệu thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật

Bảng 1.4. Tổng hợp khối lượng thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật

| STT | Hạng mục | Tấn |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thi công san nền |  |
| 2 | Thi công xây dựng hệ thống đường giao thông |  |
| 3 | Thi công xây dựng hệ thống thoát nước mưa, thoát nước thải |  |
| 4 | Thi công xây dựng hệ thống cấp nước |  |
| 5 | Thi công xây dựng hệ thống cấp điện |  |
| 6 | Thi công xây dựng hệ thống chiếu sáng |  |
|  | Tổng cộng | 27.128,43 tấn |

Như vậy, tổng khối lượng thi công các hạng mục công trình HTKT của dự án khoảng: 139,89 tấn.

* Khối lượng đào đắp, đổ thải từ các hạng mục công trình:

Bảng 1.5. Khối lượng đào đắp các hạng mục công trình

| STT | Hạng mục công việc | Khối lượng (tấn) |
| --- | --- | --- |
| I | Khối lượng đào các hạng mục công trình | 31,18 |
| II | Khối lượng đất đắp các hạng mục công trình | 50,43 |
| III | Khối lượng đổ thải | 0 |

#### * Các máy móc, thiết bị phục vụ thi công:

Để đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, đặc điểm kết cấu các hạng mục công trình và tiến độ thi công công trình, các Nhà thầu xây lắp sử dụng các phương tiện thiết bị, máy thi công chính cần thiết như sau:

Bảng 1.6. Danh sách máy móc thi công chính

| STT | Máy thi công | Số lượng | Tình trạng mới khi đưa vào sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cần cẩu bánh hơi 16T | 1 | 80%-100% |
|  | Cần cẩu bánh hơi 6 T | 1 | 80%-100% |
|  | Cần cẩu bánh xích 10T | 1 | 80%-100% |
|  | Cần cẩu bánh xích 5T | 1 | 80%-100% |
|  | Cần trục tháp 25T | 1 | 80%-100% |
|  | Đồng hồ đo điện vạn năng | 1 | 80%-100% |
|  | Đồng hồ vạn năng | 3 | 80%-100% |
|  | Kích 5 T | 1 | 80%-100% |
|  | Khoan điện cầm tay đa năng 550W | 1 | 80%-100% |
|  | Máy bơm bê tông 50 m3/h | 1 | 80%-100% |
|  | Máy cắt gạch đá 1,7 kW | 1 | 80%-100% |
|  | Máy cắt uốn cốt thép 5 kW | 1 | 80%-100% |
|  | Máy dầm dùi 1,5 kW | 1 | 80%-100% |
|  | Máy đào 0,80 m3 | 1 | 80%-100% |
|  | Máy đầm bàn 1 kW | 1 | 80%-100% |
|  | Máy đầm đất cầm tay 70 kg | 1 | 80%-100% |
|  | Máy đo điện trở tiếp đất | 1 | 80%-100% |
|  | Máy đo độ méo tần số và tạp âm | 1 | 80%-100% |
|  | Máy đo mức milivon | 1 | 80%-100% |
|  | Máy hàn 23 kW | 1 | 80%-100% |
|  | Máy hàn điện 50 kW | 1 | 80%-100% |
|  | Máy hàn hơi 1000 l/h | 1 | 80%-100% |
|  | Máy hàn nhiệt cầm tay | 1 | 80%-100% |
|  | Máy hiện sóng | 1 | 80%-100% |
|  | Máy hiện sóng âm tần | 1 | 80%-100% |
|  | Máy khoan 1 kW | 2 | 80%-100% |
|  | Máy khoan bê tông cầm tay 0,62 kW | 1 | 80%-100% |
|  | Máy khoan bê tông cầm tay 1 kW | 1 | 80%-100% |
|  | Máy khoan đứng 4,5 kW | 1 | 80%-100% |
|  | Máy lu bánh hơi 16T | 1 | 80%-100% |
|  | Máy lu bánh thép 10T | 1 | 80%-100% |
|  | Máy mài 2,7 kW | 1 | 80%-100% |
|  | Máy nén khí diezel 360 m3/h | 1 | 80%-100% |
|  | Máy nén khí diezel 600 m3/h | 1 | 80%-100% |
|  | Máy phun nhựa đường 190 CV | 1 | 80%-100% |
|  | Máy rải 130 -140 CV | 1 | 80%-100% |
|  | Máy trộn bê tông 250 lít | 1 | 80%-100% |
|  | Máy trộn vữa 150 lít | 1 | 80%-100% |
|  | Máy vận thăng 0,8 T | 1 | 80%-100% |
|  | Máy vận thăng lồng 3T | 1 | 80%-100% |
|  | Nồi nấu nhựa | 1 | 80%-100% |
|  | Ô tô tự đổ 5T | 4 | 80%-100% |
|  | Tải giả | 1 | 80%-100% |
|  | Tời điện 5T | 1 | 80%-100% |
|  | Vôn mét điện tử | 1 | 80%-100% |

#### 4.1.2. Nguồn cung cấp điện, nước phục vụ thi công

Nguồn cung cấp điện: Nguồn cung cấp điện được lấy từ lưới điện hiện có của khu vực.

Nguồn cung cấp nước: Công trình sử dụng nước sạch của khu vực vào bể chứa nước ngầm hiện trạng.

### 4.2. Giai đoạn vận hành

a) Nguồn cung cấp điện:

Nguồn cung cấp điện: Nguồn điện cấp cho khu đất được lấy từ tuyến cáp trung thế 22kV hiện trạng lân cận dự án.

Bảng 1.7. Chỉ tiêu cấp điện đoạn hoạt động

| TT | Công trình | Tiêu chuẩn áp dụng | Chỉ tiêu cấp điện |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhà thấp tầng | TCVN 9206:2012 | 330W/người.ngày đêm |
| 2 | Đất cây xanh, vườn hoa | QCVN 01:2021/BXD | 20% Điện sinh hoạt |
| 3 | Đất hạ tầng kỹ thuật | QCVN 01:2021/BXD | 0,5KW/ha |

Nhu cầu sử dụng điện:

Bảng 1.8. Bảng tính toán công suất điện

| STT | Chức năng sử dụng đất | Kí hiệu | Khối lượng cấp điện |  | Chỉ tiêu cấp điện |  | Hệ số đồng thời | Hệ số dự phòng | CosФ | Công suất kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | (kl) | đv | (kl) | đv |  |  |  |  |
| Tổng nhu cầu cấp điện khu vực quy hoạch |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 720,6 |
| 1 | Đất cây xanh cảnh quan | CX | 955,60 | m2 | 0,5 | W/m2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,6 |
| 2 | Đất nhà ở liền kề | LK |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 2.1 | Đất ở liền kề 1 | LK-1 | 32 | hộ | 4 | kW/hộ | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 160 |
| 2.2 | Đất ở liền kề 2 | LK-2 | 32 |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 2.3 | Đất ở liền kề 3 | LK-3 | 16 |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 2.4 | Đất ở liền kề 4 | LK-4 | 16 |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 2.5 | Đất ở liền kề 5 | LK-5 | 32 |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 2.6 | Đất ở liền kề 6 | LK-6 | 32 |  |  |  |  |  |  | 160 |
| 2.7 | Đất ở liền kề 7 | LK-7 | 16 |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 2.8 | Đất ở liền kề 8 | LK-8 | 16 |  |  |  |  |  |  | 80 |
| 2.9 | Đất ở liền kề 9 | LK-9 | 8 |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 2.10 | Đất ở liền kề 10 | LK-10 | 8 |  |  |  |  |  |  | 40 |
| 3 | Đất bãi đỗ xe | P | 673,47 | m2 | 1,0 | W/m2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,84 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 221,42 |  |  |  |  |  |  | 0,28 |
| 5 | Đất đường giao thông | GT |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 5.1 | Đường đi bộ |  | 830,47 |  |  |  |  |  |  | 1,04 |
| 5.2 | Đường giao thông |  | 4677,07 |  |  |  |  |  |  | 5,85 |

[Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án]

b) Nguồn cung cấp nước

Nguồn cung cấp nước: Mạng lưới nước sạch của khu vực. Trường ký hợp đồng cung cấp nước với bên Công ty cổ phần Cấp nước Mê Linh.

Nhu cầu sử dụng nước:

Căn cứ QCVN 01:2021/BXD và TCVN 13606:2023, nhu cầu sử dụng nước của Dự án được tính toán như sau:

Bảng 1.9. Nhu cầu sử dụng nước của dự án

| TT | Chức năng sử dụng đất | Kí hiệu | Quy mô tính toán | Số người | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Kmax.ng | Qmax ngày (m3/ng.đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất cây xanh cảnh quan | CX | 955,60 | - | m2,sàn | 3 | l/m2,sàn/ng.đ | 1,2 | 3,44 |
| 2 | Đất nhà ở liền kề | LK | 4854,14 | 208 |  |  |  |  | - |
| 2.1 | Đất ở liền kề 1 | LK-1 | 734,50 | 32 | người | 120 | l/người/ng.đ | 1,2 | 4,61 |
| 2.2 | Đất ở liền kề 2 | LK-2 | 739,00 | 32 |  |  |  |  | 4,61 |
| 2.3 | Đất ở liền kề 3 | LK-3 | 365,50 | 16 |  |  |  |  | 2,3 |
| 2.4 | Đất ở liền kề 4 | LK-4 | 370,00 | 16 |  |  |  |  | 2,3 |
| 2.5 | Đất ở liền kề 5 | LK-5 | 697,50 | 32 |  |  |  |  | 4,61 |
| 2.6 | Đất ở liền kề 6 | LK-6 | 721,88 | 32 |  |  |  |  | 4,61 |
| 2.7 | Đất ở liền kề 7 | LK-7 | 349,00 | 16 |  |  |  |  | 2,3 |
| 2.8 | Đất ở liền kề 8 | LK-8 | 330,55 | 16 |  |  |  |  | 2,3 |
| 2.9 | Đất ở liền kề 9 | LK-9 | 246,85 | 8 |  |  |  |  | 1,15 |
| 2.10 | Đất ở liền kề 10 | LK-10 | 229,19 | 8 |  |  |  |  | 1,15 |
| 3 | Đất bãi đỗ xe | P | 673,47 | - | m2 | 0,5 | l/m2 | 1,2 | 0,4 |
| 4 | Đất hạ tầng kỹ thuật | HTKT | 221,42 | - |  |  |  |  | 0,13 |
| 5 | Đất đường giao thông | GT | 5507,54 | - |  |  |  |  | - |
| 5.1 | Đường đi bộ |  | 830,47 | - | m2 | 0,5 | l/m2 | 1,2 | 0,49 |
| 5.2 | Đường giao thông |  | 4677,07 | - |  |  |  |  | 2,81 |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  | 37,21 |

[Nguồn: Thuyết minh báo cáo nghiên cứu khả thi của Dự án]

## 5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư:

### 5.1. Các hạng mục công trình chính của dự án:

#### 5.1.1. Phương án kiến trúc công trình:

- Tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan ô đất hài hòa với cảnh quan
chung khu vực, phù hợp với nhu cầu, tính chất sử dụng.

- Tổ chức các khu chức năng bên trong công trình đảm bảo yêu cầu PCCC,
thông gió, chiếu sáng tự nhiên, vệ sinh môi trường và thoát người khi có sự cố
theo quy định hiện hành được cơ quan quản lý chuyên ngành thỏa thuận. Đảm bảo diện tích cây xanh, diện tích đỗ xe theo quy định.

- Giải pháp thiết kế kiến trúc công trình cần thông nhất về hình thức,
phong cách kiến trúc, phù hợp yêu cầu sử dụng, hài hòa với kiến trúc cảnh quan
khu vực Công trình sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, không sử dụng màu
sắc chói, đậm, gây phản cảm . Tuân thủ quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia (QCVN 01:2021/ BXD ; QCVN 06 : 2021/BXD ) Tiêu chuẩn thiết kế
chuyên ngành ... Lưu ý việc thiết kế sử dụng thuận tiện cho các đối tượng là
người khuyết tật.

- Nghiên cứu hình thức, vật liệu xây dựng tường rào bao quanh khu đất
đảm bảo mỹ quan đô thị, không che chắn tầm nhìn, đáp ứng yêu cầu giao thông
tại khu vực lối vào chính của công trình được an toàn, thông suốt, tổ chức đấu
nối giao thông nội bộ với mạng lưới giao thông bên ngoài hợp lý, không bị tắc
nghẽn; Việc bố trí các công trình kỹ thuật phụ trợ (để xe, bảo vệ thường trực, kỹ
thuật điện, nước...) có thể xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ.

- Thiết kế sân vườn, cây xanh, tiểu cảnh, giao thông nội bộ và công trình hạ
tầng kỹ thuật trong ô đất đảm bảo khớp nổi đồng bộ với hệ thống hạ tầng kỹ
thuật của khu vực theo quy hoạch, được cơ quan quản lý chuyên ngành thỏa
thuận. Giải pháp thiết kế chiếu sáng đảm bảo tiết kiệm điện năng, nghiên cứu bố
trí chiếu sáng công công cho các vị trí kiến trúc tiểu cảnh, đường dạo.

- Yêu cầu chi tiết cho công trình nhà ở liền kề:

+ Tất cả các lô đất để xây dựng nhà ở đều được thống nhất về chỉ giới xây
dựng, chỉ giới đường đỏ và mật độ xây dựng theo các vị trí cụ thể của từng lô
đất tại bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng phân lô được duyệt. Mặt trước chỉ giới
xây dựng trùng chỉ giới đường đỏ; mặt sau của công trình đảm bảo khoảng lùi
tối thiểu 1m so với ranh giới ô đất.

+ Mặt nhà trong từng lô đất đảm bảo thẳng hàng, vỉa hè, cây xanh, điện
chiếu sáng, điện sinh hoạt, nguồn cấp nước, thoát nước được xác định với từng ô
đất (theo thiết kế quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đã được phê duyệt).

+ Cao độ phân vị ngang của các tầng trên cùng 1 dãy phải đảm bảo thống
nhất. Cao độ nền nhà trong cùng một lô đất (cùng một dãy nhà) thống nhất như
nhau. Cao độ cos nền nhà (Cos 0,00) so với mặt hè là 0,45m. Nhà liền kề cao 5
tầng: chiều cao tầng 1 là 3,9m, chiều cao các tầng 2-5 là 3,6m, chiều cao mái là
2,7m. Tổng chiều cao nhà từ cos 0,00 đến đỉnh mái là 21m. Diện tích tầng tum
không vượt quá 30% diện tích sàn xây dựng của 1 tầng.

+ Để đảm bảo trên cùng một mặt phố nhà liền nhà thì giải pháp móng cho
các nhà liền kề là móng chân vịt (móng lệch tâm), hoặc móng bè, áp sát cạnh
góc vuông với nhau, móng nhà không được vượt khỏi diện tích đất được sử
dụng. Khi thi công, nhà xây sau phải có biện pháp bảo đảm an toàn và chịu trách
nhiệm về mặt an toàn đối với nhà xây trước.

+ Ban công các tầng cùng một dãy hướng ra mặt đường thì khoảng cách tối
đa từ mép ngoài cùng của nhà tới mép ngoài cùng của ban công là 0,9m. Mặt
sau nhà trên tất cả các lô đất được phép đua ban công ra phía sau chỉ giới xây dựng tối đa là 1,0m (trùng với ranh giới ô đất). Khoảng cách 2m giữa 2 dãy nhà
là khoảng đất sử dụng chung của khu vực, tuyệt đối không được xây dựng công
trình.

+ Phương án kiến trúc công trình sẽ xác định cụ thể trong quá trình xin cấp
phép đầu tư xây dựng đối với công trình riêng lẻ, và đảm bảo các điều kiện
khống chế chung đối với cả dãy nhà trên cùng lô đất.

### 5.2. Các hạng mục công trình phụ trợ:

## 5.2.1. Giao thông

a. Các tuyến đường giao thông:

- Tuyến đường phân khu vực (mặt cắt 2-2) có mặt cắt ngang rộng 15m, mặt
đường rộng 3,5x2=7m, hè đường rộng 4x2=8m.

- Tuyến đường nội bộ (mặt cắt 1-1, 3-3, 4-4) có mặt cắt ngang rộng từ 7,5-
14m, mặt đường rộng từ 3,5-6m, hè đường rộng từ 2-4m.

- Các tuyến đường đi bộ rộng 2m, chủ yếu phục vụ đi bộ để vào công trình
và đảm bảo phòng cháy chữa cháy theo quy định.

- Độ dốc ngang đường được lựa chọn đảm bảo thu nước về hệ thống thoát
nước bố trí dọc đường: dốc ngang hai mái. Độ dốc ngang mặt đường 2%. Độ
dốc dọc đường căn cứ vào độ dốc san nền và hướng thoát nước chung trong toàn
khu vực.

- Không gian vỉa hè được dành cho lối đi bộ, diện tích trồng cây xanh bóng
mát và là không gian để bố trí các tuyến hạ tầng kỹ thuật. Độ dốc ngang vỉa hè:
1,5%.

b. Nút giao thông: Các nút giao thông trong khu quy hoạch là các nút giao bằng. Nút giao được tổ chức giao bằng trên cơ sở dòng xe, đường đi bộ qua nút, đảm bảo tầm
nhìn dừng xe, các yếu tố kỹ thuật và kiến trúc cảnh quan công trình xung quanh.

c. Bãi đỗ xe:

- Bãi đỗ xe tập trung có diện tích khoảng: 673,47m2 phục vụ nhu cầu đỗ xe
đỗ xe tạm của khách vãng lai trong thời gian ngắn. Nhu cầu đỗ xe còn lại sẽ
được tính toán, bố trí tại các công trình của các lô đất.

## 5.2.2. San Nền

- Cao độ san nền xác định trên cơ sở cao độ nền hiện trạng các tuyến đường
hiện có, hồ sơ thiết kế tuyến đường nối đường Trục trung tâm đô thị Mê Linh
qua bệnh viện Đa khoa huyện đến đường đê tả sông Hồng, huyện Mê Linh và
khu dân cư hiện trạng thôn 1, xã Thạch Đà.

- Cao độ nền các ô đất được thiết kế theo phương pháp đường đồng mức
thiết kế, độ chênh cao giữa 2 đường đồng mức được xác định phù hợp theo điều
kiện địa hình. Độ dốc nền thiết kế tối thiểu i 0,004, đảm bảo thoát nước tự
chảy, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và phân lưu thoát nước các ô đất

## 5.2.3. Thoát nước mưa

- Quy hoạch các tuyến cống tròn D600 và các tuyến cống hộp
BxH=1200x1000; 1200x1200 thoát nước mưa trong phạm vi dự án. Các tuyến
cống này cũng đồng thời đảm bảo khớp nối, tiêu thoát nước cho các tuyến
mương hiện trạng đang hướng về dự án. Độ sâu chôn cống tối thiểu: h ≥0,5m.
Trên các đoạn cống và tại các vị trí giao cắt có đặt các giếng thu, giếng thăm
thuận tiện cho việc thăm nom quản lý và vận hành hệ thống. Khoảng cách giữa
các giếng thăm đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành.

- Điểm cuối tuyến cống sẽ được đấu nối vào cống ngang D1500 xây dựng
trên tuyến đường nối đường 100 Trục trung tâm đô thị Mê Linh qua bệnh viện
Đa khoa huyện đến đường đê tả sông Hồng, huyện Mê Linh ở phía Đông dự án.

## 5.2.4. Thoát nước thải

Quy hoạch thoát nước thải:

- Nước thải sau khi xử lý sơ bộ tại công trình được thu gom theo tuyến
cống thoát nước thải D300 dự kiến xây dọc theo khe hạ tầng giữa 2 lô đất để dẫn
về trạm xử lý nước thải cục bộ của dự án, được bố trí trong ô đất hạ tầng kỹ
thuật - có ký hiệu HTKT. Nước thải sẽ được xử lý đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi
trường, được cơ quan quản lý môi trường cho phép sẽ thoát vào hệ thống thoát
nước chung của khu vực.

- Mạng lưới cống thoát nước thải được thiết kế riêng với hệ thống thoát
nước mưa, độ dốc ống cống bố trí đảm bảo điều kiện tự chảy. Chiều cao đắp đất
trên cống từ 0,3-0,5m. Dọc theo các tuyến cống thoát nước thải bố trí các giếng
thăm tại vị trí chuyển hướng cống, tại điểm xả các công trình để nạo vét bảo
dưỡng định kỳ và sửa chữa cống. Khoảng cách các ga thu theo tiêu chuẩn hiện
hành.

- Trạm xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học, hóa lý và sinh học được
xây dựng khép kín và có hệ thống thu gom và xử lý mùi và phải đảm bảo
khoảng cách an toàn môi trường tối thiểu là 10m. Phải bố trí dải cây xanh cách
ly quanh khu vực xây dựng trạm xử lý nước thải quy hoạch mới với chiều rộng
≥ 10 m;

## 5.2.5.  Cấp nước

a. Nguồn cấp:

Theo quy hoạch, Nguồn nước cấp cho khu đất được lấy từ tuyến ống cấp
nước phân phối đã xây dựng ở phía Tây dự án, trong giai đoạn lập dự án đề nghị
liên hệ với đơn vị quản lý để được thỏa thuận nguồn đấu nối.

b. Mạng lưới đường ống cấp nước:

- Các tuyến ống phân phối: Các tuyến ống phân phối 110mm được xây
dựng dọc các tuyến đường phân khu vực cấp nước cho từng ô quy hoạch. Các
tuyến này được đấu nối tạo thành mạng vòng.

- Các tuyến ống cấp nước dịch vụ: Được thiết kế có đường kính 50mm là
các tuyến ống cụt, được xây dựng dọc theo các tuyến đường vào nhà. Các tuyến
ống dịch vụ này được đấu nối với các tuyến ống phân phối 110mm để cấp
nước cho các công trình.

c. Cấp nước chữa cháy:

Dọc theo đường ống cấp nước đường kính 110mm bố trí các họng cứu
hoả, khoảng cách giữa các họng cứu hoả sẽ được xác định theo quy định hiện
hành. Khi lập dự án đầu tư xây dựng chủ đầu tư có trách nhiệm liên hệ với cơ
quan phòng cháy, chữa cháy để được thỏa thuận, thống nhất các nội dung liên
quan.

## 5.2.6. Cấp điện và chiếu sáng

a. Cấp điện sinh hoạt:

- Nguồn cấp: Nguồn điện cấp cho khu đất được lấy từ tuyến cáp trung thế
22kV hiện trạng lân cận khu vực nghiên cứu.

- Trạm biến áp: Dự kiến đầu tư 01 trạm biến áp có công suất 250kVA cấp
điện cho khu quy hoạch:

- Mạng lưới hạ thế: Xây dựng các tuyến cáp ngầm hạ thế 0,4kV dọc theo
các tuyến đường quy hoạch để cấp điện cho các công trình. Cáp hạ áp sử dụng
cáp ngầm trong hào cáp chôn trên hè các tuyến đường quy hoạch, đấu nối từ các
trạm biến áp hạ thế đến từng phụ tải tiêu thụ điện. Cáp luồn trong ống nhựa gân
xoắn HDPE chôn ngầm đất.

b. Cấp điện chiếu sáng:

- Nguồn điện chiếu sáng được lấy từ các Trạm biến áp xây mới của dự án.

- Mạng lưới chiếu sáng được phân theo mạng lưới đường và quy hoạch
không gian.

- Cách bố trí cột đèn: bố trí đèn 1 bên đường với khoảng cách là 25-30m.

- Đèn chiếu sáng đường sử dụng đèn LED, công suất 80-150W.

- Mạng lưới chiếu sáng sử dụng cáp ngầm luồn trong ống nhựa xoắn
HDPE, cách bó vỉa 0,7m và chôn sâu 0,7m trên hè.

- Hệ thống chiếu sáng được điều khiển bằng tủ chiếu sáng, được thiết kế
đóng ngắt theo thời gian.

## 5.2.7. Thông tin liên lạc

- Xây dựng hệ thống cống, bể cáp ngầm phục vụ các doanh nghiệp viễn
thông, internet kéo cáp đến các hộ dân bao gồm xây dựng hệ thống trục chính,
hệ thống trục nhánh, các bể cáp và các ganivo kéo cáp, bố trí vị trí lắp đặt tủ cáp
để đảm bảo cho việc kéo cáp đến tận hộ dân được dễ dàng, thuận lợi

#### 5.3. Giải pháp thi công

#### 5.3.1. Giải pháp bố trí công trường thi công:

Bố trí mặt bằng thi công dựa trên tổng mặt bằng xây dựng, bản vẽ thiết kế kỹ thuật thi công, trình tự thi công các hạng mục đề ra, có chú ý đến các quy định về an toàn lao động, các yếu tố thời tiết, vệ sinh môi trường, chống bụi, chống ồn, chống cháy, bảo đảm an ninh, không gây ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

Vị trí xây dựng các hạng mục, vị trí các thiết bị máy móc, bãi tập kết nguyên, vật liệu, bãi gia công côp pha, cốt thép, các kho xi măng, dụng cụ thi công, các tuyến đường tạm thi công, hệ thống đường điện, nước, hệ thống nhà ở, lán trại của cán bộ, công nhân viên được bố trí hợp lý và thuận tiện trong quá trình thi công công trình, tránh làm ảnh hưởng đến các khu vực xung quanh.

Trong quá trình tổ chức thi công, nước sinh hoạt, nước mưa, và nước dư trong quá trình thi công (nước ngâm chống thấm sàn, nước rửa cốt liệu) được thu về các hố ga và thoát vào mạng thoát nước khu vực qua hệ thống rãnh tạm. Toàn bộ rác thải trong quá trình sinh hoạt và thi công được thu gom và vận chuyển đi đúng nơi quy định để đảm bảo vệ sinh chung và mỹ quan công trường.

a. Đường tạm:

Bố trí đường tạm cần lưu ý các yêu cầu  sau :

- Đường phải có kết cấu  tốt để phục vụ trong suốt quá trình  thi công.

- Đường phải có hệ thống thoát nước tạm chống ngập vào mùa mưa.

- Thuận tiện cho công tác vận chuyển vật tư và thiết bị.

b. Văn phòng ban chỉ huy:

Văn phòng phải bố trí:

- Thuận tiện lối ra vào, thuận tiện cho công tác giao dịch với đối tác

- Thuận tiện việc quan sát, kiểm soát toàn bộ công trường

- Gọn gàng, sạch sẽ, cách biệt với lán trại đội thi công.

c. Lán trại đội thi công:

Bố trí lán trại đội thi công cần chú ý:

- Không nên nằm trên vị trí khu đất của các hạng mục xây dựng của công trình

- Thuận tiện cho việc tập kết vật tư, thiết bị cũng như lối đi lại trên công trường

- Gọn gàng, sạch sẽ, và nằm trong tầm kiểm soát của BCH

d. Bố trí khu vực thi công:

- Khu vực gia công cốt thép

Cốt thép nên để riêng từng loại theo đường kính

Cốt thép phải được kê hai đầu để dễ dàng cho việc cẩu lắp và chống ngập nước khi trời mưa

Có khu tập trung sắt vụn, có bạt che chắn khi trời mưa

Khu vực gia công thép nên có mái che…

Thường xuyên quét dọn gọn gàng, sạch sẽ

- Khu vực gia công, tập kết coppha

Cần lưu ý :

- Cốt pha gia công được sắp xếp gọn gàng, để riêng theo từng loại, thường xuyên vệ sinh, bảo trì

- Đánh số hoặc tên cấu kiện lên coppha để dễ dàng cho việc lắp dựng

- Thường xuyên quét dọn sạch sẽ…

e. Bố trí các khu tiện ích

- Khu sản xuất cấu kiện đúc sẵn

Cần lưu ý :

- Bãi đúc sẵn nên có bề mặt bằng phẳng

- Thuận tiện trong việc vận chuyển bêtông dư của công trường đến bãi sản xuất.

- Thường xuyên quét dọn sạch sẽ…

- Khu vệ sinh, tập trung rác

- Nên bố trí ở cuối hướng gió, ít người qua lại, gần nơi thoát nước

- Thường xuyên quét dọn sạch sẽ…

- Nơi để xe công nhân

- Gần cổng ra vào, có người canh giữ bảo vệ tài sản

- Có lan can che chắn, chia khu

f. Bố trí thiết bị thi công:

- Bố trí cẩu tháp cần lưu ý

- Thuận tiện, an toàn cho quá trình lắp dựng, vận hành và tháo dỡ

- Bán kính hoạt động bao phủ khu vực gia công và thi công xây dựng

- Vị trí lắp đặt cẩu có thể gông, neo vào công trình khi chiều cao cẩu trên 30m

- Vị trí lắp đặt cẩu phải bố trí kết cấu móng vững chắn: thông thường có thể làm móng riêng cho cẩu tháp hoặc tận dụng móng của công trình làm móng cẩu

- Bố trí Hoist

- Thuận tiện, an toàn cho quá trình lắp dựng, vận hành và tháo dỡ

- Thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư từ bãi tập kết vào các tầng

- Vị trí lắp đặt có thể gông, neo vào công trình

- Bố trí thang tải

- Thang tải thường được sử dụng cho công trình thấp tầng( nhỏ hơn 5 tầng)

- Thuận tiện, an toàn cho quá trình lắp dựng, vận hành và tháo dỡ

- Vị trí lắp đặt có thể gông, neo vào công trình

- Thuận tiện cho việc vận chuyển vật tư từ bãi tập kết vào các tầng

#### 5.3.3. Tiến độ thi công

Tiến độ thực hiện năm 2024-2026.

# Chương II

# SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN VỚI QUY HOẠCH,

# KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG

1. Sự phù hợp của dự án với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường:

1.1. Quy hoạch bảo vệ môi trường:

Dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm TĐ-01, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh” do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh là chủ đầu tư phù hợp với các văn bản pháp lý sau về quy hoạch bảo vệ môi trường:

- Quyết định số 611/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/07/2024: Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Phù hợp với mục tiêu tổng quát: Chủ động phòng ngừa, kiểm soát được ô nhiễm và suy thoái môi trường; phục hồi và cải thiện được chất lượng môi trường; ngăn chặn suy giảm và nâng cao chất lượng đa dạng sinh học, nhằm bảo đảm quyền được sống trong môi trường trong lành của Nhân dân trên cơ sở sắp xếp, định hướng phân bố hợp lý không gian, phân vùng quản lý chất lượng môi trường; định hướng thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu xử lý chất thải tập trung cấp quốc gia, cấp vùng, cấp tỉnh; định hướng xây dựng mạng lưới quan trắc và cảnh báo môi trường cấp quốc gia và cấp tỉnh; phát triển kinh tế - xã hội bền vững theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế các-bon thấp, hài hòa với tự nhiên và thân thiện với môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

+ Phù hợp với mục tiêu cụ thế: c) Tầm nhìn đến năm 2050: Môi trường Việt Nam có chất lượng tốt, bảo đảm môi trường sống trong lành cho Nhân dân; bảo tồn hiệu quả đa dạng sinh học và duy trì được cân bằng sinh thái; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội phát triển hài hoà với thiên nhiên, đất nước phát triển bền vững theo hướng chuyển đổi xanh dựa trên phát triển nền kinh tế tuần hoàn, kinh tế xanh, kinh tế các-bon thấp nhằm hướng tới đưa phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050; bảo đảm an ninh môi trường gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

- Quy hoạch thành phố: Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Vùng huyện Mê Linh: Là khu vực cửa ngõ phía Bắc Thủ đô kết nối với hành lang xuyên Á: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Thuộc khu vực dự kiến trực thuộc thành phố phía Bắc Thủ đô có chức năng đô thị, dịch vụ, công nghiệp, hội nhập quốc tế. Phát triển thành đô thị hiện đại, thông minh, sáng tạo có trình độ phát triển cao, đô thị gắn với mặt nước; hình thành các không gian văn hóa - thể thao cấp khu vực, các công viên sinh thái, hoạt động vui chơi giải trí, trải nghiệm dọc sông Hồng. Phát triển các trung tâm dịch vụ logistics, thương mại, trung tâm giao thương quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp văn hóa, dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao. Phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp dịch vụ thân thiện môi trường.

- Dự án phù hợp với Kế hoạch số 221/KH-UBND ngày 21/12/2015 của UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

- Quyết định số 1259/QĐ-TTG ngày 26/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050;

+ Phù hợp với tính chất: Là Thủ đô nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, trung tâm đầu não chính trị, hành chính của cả nước, đô thị loại đặc biệt; là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; là một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.

+ Phù hợp với mục tiêu: Xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử, với phát triển kinh tế, trong đó chú trọng kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh theo hướng liên kết vùng, quốc gia, quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”, đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế; có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và có cơ hội đầu tư thuận lợi.

- Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 09/4/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh phê duyệt hủy bỏ chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng nhà văn hóa thôn Khê Ngoại 2, xã Văn Khê, huyện Mê Linh; phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công; Chấp thuận chủ trương hỗ trợ kinh phí cho Tòa án Nhân dân huyện thực hiện dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Tòa án nhân dân huyện Mê Linh. Kèm theo phụ lục số 10 Chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm TĐ-01, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh.

- Quyết định số 6769/QĐ-UBND ngày 30/12/2024 của UBND thành phố Hà Nội về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2025 huyện Mê Linh.

1.2. Phân vùng môi trường:

- Quyết định số 611/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/07/2024: Phê duyệt Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Căn cứ Điều 1, khoản 4, tiểu mục a) Định hướng phân vùng môi trường: Việc phân vùng môi trường được thực hiện theo quy định tại Điều 25 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Định hướng phân vùng môi trường bao gồm:

+ Vùng bảo vệ nghiêm ngặt.

+ Vùng hạn chế phát thải.

+ Vùng khác là khu vực còn lại trên địa bàn.

- Quyết định số 1569/QĐ-TTg ngày 12/12/2024 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

+ Vùng huyện Mê Linh: Là khu vực cửa ngõ phía Bắc Thủ đô kết nối với hành lang xuyên Á: Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh. Thuộc khu vực dự kiến trực thuộc thành phố phía Bắc Thủ đô có chức năng đô thị, dịch vụ, công nghiệp, hội nhập quốc tế. Phát triển thành đô thị hiện đại, thông minh, sáng tạo có trình độ phát triển cao, đô thị gắn với mặt nước; hình thành các không gian văn hóa - thể thao cấp khu vực, các công viên sinh thái, hoạt động vui chơi giải trí, trải nghiệm dọc sông Hồng. Phát triển các trung tâm dịch vụ logistics, thương mại, trung tâm giao thương quốc tế, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp văn hóa, dịch vụ y tế, giáo dục chất lượng cao. Phát triển nông nghiệp đô thị, nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, kết hợp dịch vụ thân thiện môi trường.

+ Phương án phân vùng môi trường

Phân vùng môi trường Thủ đô Hà Nội thành 03 vùng để làm cơ sở cho triển khai các giải pháp về bảo vệ môi trường, cụ thể như sau:

- Vùng bảo vệ nghiêm ngặt, gồm: Các khu dân cư tập trung của các quận, thành phố phía Bắc, thành phố phía Tây, đô thị loại II và đô thị loại III; các khu bảo tồn thiên nhiên (Vườn quốc gia Ba Vì, khu bảo vệ cảnh quan chùa Thầy, khu bảo vệ cảnh quan K9 - Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, khu bảo vệ cảnh quan Vật Lại, khu bảo vệ cảnh quan Hương Sơn); khu vực bảo vệ I của khu di sản Hoàng thành Thăng Long, di tích quốc gia cấp đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp thành phố; nguồn nước mặt dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

- Vùng hạn chế phát thải, bao gồm: vùng đệm Vườn quốc gia Ba Vì; khu vực bảo vệ II của của khu di sản Hoàng thành Thăng Long, di tích quốc gia cấp đặc biệt, di tích quốc gia, di tích cấp thành phố; khu dân cư tập trung của đô thị loại IV, loại V; hành lang bảo vệ nguồn nước mặt được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt; vùng đất ngập nước quan trọng; khu vui chơi giải trí dưới nước theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội; các khu vực có yếu tố nhạy cảm về môi trường dễ bị tổn thương trước tác động của ô nhiễm môi trường cần được bảo vệ.

- Vùng bảo vệ khác: là các khu vực còn lại trên địa bàn thành phố. (Chi tiết tại Phụ lục XXI kèm theo)

Kết luận: Dự án có địa chỉ tại xã Thạch Đà, huyện Mê Linh thì thuộc phân vùng môi trường tại số thứ tự 2 của phụ lục XXI: Vùng bảo vệ nghiêm ngặt.

2. Sự phù hợp của dự án đối với khả năng chịu tải của môi trường:

2.1. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận nước thải

Như đã tính toán tại chương 1, nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động sinh hoạt tại dự án lớn nhất khoảng 30 m3/ngày đêm. Căn cứ Nghị định 80/2014/NĐ-CP - Nghị định về thoát nước và xử lý nước thải, lượng nước thải bằng 100% nước cấp do vậy nhu cầu xả nước thải sinh hoạt tại dự án lớn nhất là 30 m3/ngày đêm. Toàn bộ nước thải sinh hoạt được thu gom về Bể xử lý nước thải tập trung có công suất 30 m3/ngày đêm để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (cột B) và từ 01/01/2032 thì đảm bảo theo QCVN 15:2025/BTNMT (cột C, Bảng 2, F≤2000m3/ngày). Do vậy, toàn bộ lượng nước thải phát sinh của Dự án khi hoạt động hoàn toàn phù hợp với khả năng chịu tải của nguồn tiếp nhận nước thải của Dự án là hệ thống thoát nước chung của khu vực và sông Cà Lồ.

2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận khí thải

Môi trường không khí khu vực bị tác động bởi bụi, khí thải và các hoạt động của phương tiện giao thông; mùi hôi từ khu vực tập kết rác thải; tiếng ồn từ các phương tiện giao thông. Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải ngay tại nguồn và thực hiện đảm bảo các điều kiện vi khí hậu trong toàn bộ khuôn viên của dự án. Vì vậy, khả năng chịu tải môi trường không khí khu vực hoàn toàn có thể đáp ứng được các hoạt động của dự án.

2.3. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải thông thường, chất thải nguy hại

Chất thải thông thường, chất thải nguy hại phát sinh từ các hoạt động của tiểu thương sẽ tập kết về kho chứa và thuê đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển đi xử lý.

Do vậy khả năng chịu tải của môi trường tiếp nhận chất thải thông thường, chất thải nguy hại của dự án hoàn toàn có thể đáp ứng được.

# Chương III

# ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG

# NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ

# 1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật:

## 1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án

### a) Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm TĐ-01, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh sẽ có những tác động trực tiếp đến các thành phần môi trường sau:

- Môi trường không khí: Các hoạt động xây dựng như đào móng, vận chuyển vật liệu, và thi công cơ sở vật chất có thể tạo ra bụi và khí thải từ máy móc, xe cộ. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng không khí xung quanh khu vực. Các hoạt động sinh hoạt tại trường có thể ảnh hưởng nhỏ đến chất lượng không khí, nhưng sẽ tăng lên nếu có nhiều xe cộ lưu thông xung quanh trường.

- Môi trường nước: Nước thải từ các hoạt động xây dựng như rửa vật liệu, nước mưa chảy qua khu vực xây dựng có thể gây ô nhiễm các hệ thống thoát nước hoặc các nguồn nước lân cận. Nước thải sinh hoạt từ dự án có thể gây ô nhiễm nếu không được xử lý đúng cách, ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước và môi trường nước xung quanh.

- Môi trường đất: Việc đào móng, vận chuyển và lưu trữ vật liệu xây dựng có thể gây ra xói mòn, biến đổi địa hình, và làm nhiễm bẩn đất nếu không có các biện pháp kiểm soát. Rác thải sinh hoạt, đặc biệt là rác thải rắn, nếu không được xử lý hợp lý, có thể gây ô nhiễm đất.

- Tiếng ồn: Tiếng ồn từ các hoạt động xây dựng, bao gồm tiếng máy móc, xe cộ, và các công cụ thi công, có thể gây ảnh hưởng đến cư dân xung quanh và các cơ sở giáo dục khác.

- Hệ sinh thái và thảm thực vật: Việc xây dựng có thể tác động đến cây xanh và thảm thực vật tự nhiên xung quanh, gây giảm diện tích cây xanh, ảnh hưởng đến động vật hoang dã nếu có. Các hoạt động sinh hoạt tại trường có thể tác động đến hệ sinh thái nếu không có biện pháp bảo vệ cây xanh hoặc kiểm soát rác thải.

- Hệ thống giao thông: Hoạt động vận chuyển vật liệu xây dựng và phương tiện công trường có thể gây ảnh hưởng đến lưu thông giao thông xung quanh khu vực dự án, đặc biệt vào giờ cao điểm.

### b) Chất lượng của các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án

Không phải thực hiện nội dung theo hướng dẫn của Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

### c) Số liệu, thông tin về đa dạng sinh học có thể bị tác động bởi dự án

Không phải thực hiện nội dung theo hướng dẫn của Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

## 1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án:

### a) Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án

Dự án Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm TĐ-01, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh có thể tác động đến nhiều đối tượng nhạy cảm về môi trường gần khu vực dự án. Các đối tượng nhạy cảm này có thể bao gồm:

Khu dân cư xung quanh: Các hộ gia đình sống gần trường có thể chịu tác động từ tiếng ồn, bụi bẩn, ô nhiễm không khí, và tác động giao thông do việc xây dựng và vận hành trường sau khi hoàn thiện.

Các cơ sở giáo dục lân cận: Nếu gần đó có trường học, các cơ sở này cũng có thể chịu ảnh hưởng tương tự như tiếng ồn, bụi bẩn, và giao thông tăng lên.

Cơ sở y tế hoặc các bệnh viện gần khu vực: Nếu có cơ sở y tế hoặc bệnh viện gần trường, họ có thể chịu ảnh hưởng từ tiếng ồn, ô nhiễm không khí, và bụi bẩn từ việc thi công, ảnh hưởng đến môi trường yên tĩnh cần thiết cho việc chăm sóc sức khỏe.

Hệ thống thoát nước và môi trường nước: Quá trình xây dựng có thể ảnh hưởng đến hệ thống thoát nước, gây ra ô nhiễm nước hoặc làm thay đổi dòng chảy, tác động đến môi trường nước trong khu vực.

Cây xanh và không gian công cộng: Nếu dự án làm ảnh hưởng đến các khu vực cây xanh hoặc không gian công cộng gần đó, sẽ tác động đến chất lượng không khí và không gian sống cho cư dân xung quanh.

Các công trình tôn giáo hoặc di tích văn hóa: Nếu có các cơ sở tôn giáo, đền chùa, hoặc di tích văn hóa gần trường, việc xây dựng có thể làm gián đoạn môi trường yên tĩnh và cảnh quan của khu vực này.

### b) Danh mục và hiện trạng các loài thực vật, động vật hoang dã có thể bị tác động do dự án:

Không phải thực hiện nội dung theo hướng dẫn của Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

# 2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án

## 2.1. Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải:

### a) Các yếu tố địa lý, địa hình, khí tượng khu vực tiếp nhận nước thải:

Không phải thực hiện nội dung theo hướng dẫn của Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

### b) Hệ thống sông suối, kênh, rạch, ao hồ khu vực tiếp nhận nước thải:

Nước thải tại dự án sau xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B, K = 1) được thu gom dẫn chảy ra hệ thống thoát nước chung của khu vực. Hệ thống thoát nước chung của khu vực được xây dựng bằng BTCT có kích thước rộng x sâu = 300x700mm thuộc lưu vực sông Cà Lồ.

Sông Cà Lồ (hay còn gọi là sông Phủ Lỗ) là một nhánh của sông Cầu. Sông Cà Lồ có tổng chiều dài 86km chảy qua địa bàn các huyện: Yên Lạc, Bình Xuyên, thành phố Phúc Yên của tỉnh Vĩnh Phúc và huyện Mê Linh, Sóc Sơn, thành phố Hà Nội rồi đổ ra sông Cầu tại ngã ba Xá, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Nguồn nước của sông chủ yếu từ các dòng suối trên dãy núi Tam Đảo, Sóc Sơn đổ về với lưu lượng bình quân khoảng 30m3/s, cao nhất vào mùa mưa lên hơn 280m3/s.

## 2.2. Mô tả chất lượng nguồn tiếp nhận nước thải

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt cho thấy hầu hết các chỉ tiêu như pH, BOD₅, COD, TSS, DO, Coliform và E. Coli đều nằm trong ngưỡng cho phép theo quy chuẩn QCVN 08:2023/BTNMT, thể hiện nước có mức độ ô nhiễm hữu cơ thấp, lượng chất rắn lơ lửng và vi sinh vật tương đối ít, đảm bảo khả năng tự làm sạch và duy trì sự sống của các loài thủy sinh. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu như Tổng Phospho, Tổng Nitơ và Amoni đều vượt ngưỡng quy chuẩn, cho thấy nước đang có dấu hiệu ô nhiễm do các chất dinh dưỡng và hợp chất hữu cơ. Việc vượt mức các chỉ tiêu này có thể gây hiện tượng phú dưỡng, thúc đẩy sự phát triển của tảo và làm suy giảm chất lượng nước. Mặc dù hàm lượng chất hoạt động bề mặt và dầu mỡ trong nước ở mức thấp, đạt chuẩn, nhưng cần có các biện pháp kiểm soát tốt hơn đối với các nguồn thải hữu cơ và dinh dưỡng để ngăn ngừa ô nhiễm môi trường và bảo vệ hệ sinh thái nước mặt.

## 2.3. Mô tả các hoạt động khai thác, sử dụng nước tại khu vực tiếp nhận nước thải

Không phải thực hiện nội dung theo hướng dẫn của Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

## 2.4. Mô tả hiện trạng xả nước thải vào nguồn nước tại khu vực tiếp nhận nước thải:

Không phải thực hiện nội dung theo hướng dẫn của Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

# 3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực hiện dự án:

## 3.1.  Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp nhận các loại chất thải của dự án.

Hiện trạng môi trường nền đóng vai trò rất quan trọng khi triển khai một dự án nhằm đánh giá mức độ ảnh hưởng sau khi dự án được triển khai. Để có số liệu đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường khu vực thực hiện dự án báo cáo sử dụng kết quả đánh giá hiện trạng môi trường trong báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Mê Linh năm 2021. Cụ thể như sau:

## 3.3.1. Hiện trạng môi trường không khí xung quanh

Chất lượng không khí xung quanh được đánh giá tại 13 vị trí. Vị trí lấy mẫu được đưa ra trong bảng 3.1. Kết quả phân tích được đưa ra trong bảng 3.2.

Bảng 3.1. Vị trí quan trắc chất lượng không khí xung quanh

| Kí hiệu | Mô tả vị trí | Tọa độ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| KK1 | Trước cổng trường Tiểu học Tiền Phong B, thôn Do Hạ, xã Tiền Phong | 2340565 | 579529 |
| KK2 | Trước cổng trụ sở UBND xã Tiền Phong, phố Yên, xã Tiền Phong | 2339896 | 578429 |
| KK3 | Trường mầm non Tiền Phong, thôn Yên Nhân, xã Tiền Phong | 2339379 | 578279 |
| KK4 | Cổng chào xã Mê Linh, QL23, thôn 2 Hạ Lôi, xã Mê Linh | 2341183 | 577246 |
| KK5 | Đê tả sông Hồng đoạn rẽ vào đền Hai Bà Trưng, thôn 2 Hạ Lôi, xã Mê Linh | 2340277 | 575726 |
| KK6 | Ngã tư đường 100 giao tỉnh lộ 50, thôn 4 Hạ Lôi, xã Mê Linh | 2341767 | 575801 |
| KK7 | Trước cổng trụ sở UBND xã Đại Thịnh | 2342841 | 575459 |
| KK8 | Cổng trường tiểu học Thanh Lâm B, thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm | 2344819 | 576094 |
| KK9 | Đình làng Nội Đồng, thôn Nội Đồng, xã Đại Thịnh | 2343979 | 574173 |
| KK10 | Ngã tư đường 312 giao với đường Mê Linh, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng | 2345586 | 572752 |
| KK11 | Đê tả sông Hồng đoạn nhà máy gạch Hoàng Kim, thôn Tây Xá, xã Hoàng Kim | 2341701 | 570708 |
| KK12 | Đê tả sông Hồng đoạn rẽ vào thôn Tiên Đài, xã Vạn Yên | 2345267 | 564630 |
| KK13 | Đình làng Phú Mỹ, thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập | 2347064 | 568262 |

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Mê Linh năm 2021)

Bảng 3.2. Kết quả quan trắc chất lượng không khí xung quanh

| Chỉ tiêu | Nhiệt độ | Tiếng ồn | Bụi TSP | NO2 | SO2 | CO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đơn vị | oC | dBA | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 | μg/m3 |
| KK1 | 20,2 | 61,4 | 252,4 | 67,4 | 20,7 | <5.000 |
| KK2 | 23,4 | 63,5 | 65,5 | 128,2 | 23,6 | <5.000 |
| KK3 | 22,6 | 58,2 | 32,9 | 36,3 | 30,8 | <5.000 |
| KK4 | 24,5 | 63,1 | 313,5 | 107,6 | 28,7 | <5.000 |
| KK5 | 22,9 | 64,2 | 184 | 71,6 | 28 | <5.000 |
| KK6 | 23,0 | 65,3 | 124,8 | 27,8 | 31,7 | <5.000 |
| KK7 | 23,7 | 65,1 | 92,1 | 14,7 | 26,4 | <5.000 |
| KK8 | 23,5 | 56,4 | 137,8 | 30,5 | 31,8 | <5.000 |
| KK9 | 25,4 | 52,1 | 76,1 | 97,9 | 22,1 | <5.000 |
| KK10 | 23,6 | 70,4 | 79 | 26,2 | 9,3 | <5.000 |
| KK11 | 24,1 | 62,3 | 198,1 | 38,4 | 5,2 | <5.000 |
| KK12 | 22,6 | 60,7 | 124,4 | 175,9 | 32,1 | <5.000 |
| KK13 | 24,3 | 53,2 | 244,3 | 173,3 | 34,3 | <5.000 |
| QCVN 05:2013/BTNMT TB 1 giờ | - | 70(1) | 300 | 200 | 350 | 30.000 |

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Mê Linh năm 2021)

* Ghi chú:

QCVN 05:2013/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

(1)QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn.

* Nhận xét

Nhìn chung, chất lượng không khí khu vực tương đối đảm bảo. Các thông số ô nhiễm đa phần đều nằm trong giới hạn cho phép của quy chuẩn. Riêng tại vị trí khu vực Cổng chào xã Mê Linh hàm lượng bụi cao hơn mức cho phép 13,5 μg/m3 do nằm trên trục đường quốc lộ lớn, nhiều xe qua lại.

Mức ồn tại ngã tư đường 312 giao với đường Mê Linh, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng vượt quy chuẩn tuy nhiên mức vượt là nhỏ.

## 3.3.2. Hiện trạng chất lượng nước mặt

Trên địa bàn huyện Mê Linh có 2 sông chính là sông Hồng và sông Cà Lồ cùng các hệ thống các hồ, ao tự nhiên khác. Chất lượng nước mặt được đánh giá tại 13 vị trí cụ thể như sau:

Bảng 3.3. Vị trí lấy mẫu nước mặt trên địa bàn huyện Mê Linh

| Kí hiệu | Mô tả vị trí | Tọa độ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |
| NM1 | Hồ Ba Góc, phố Yên, xã Tiền Phong | 2339815 | 578484 |
| NM2 | Nước sông Hồng, thôn Tráng Việt, xã Tráng Việt | 2335908 | 576101 |
| NM3 | Kênh Thạnh Phú, thôn 4 Hạ Lôi, xã Mê Linh | 2342266 | 575245 |
| NM4 | Kênh nước đổ vào Đầm Và, tổ 9, thị trấn Quang Minh | 2344269 | 578530 |
| NM5 | Hồ Cầu Đình, tổ 4, thị trấn Chi Đông | 2346175 | 578573 |
| NM6 | Kênh Thạnh Phú, thôn Phú Nhi, xã Thanh Lâm | 2344649 | 576126 |
| NM7 | Sông Cà Lồ, thôn Bến Già, xã Kim Hoa | 2346234 | 576103 |
| NM8 | Sông Hồng, bến đò Chu Phan, thôn Chu Phan, xã Chu Phan | 2340696 | 566967 |
| NM9 | Vực Tròn Vạn Yên, xã Vạn Yên | 2345644 | 565096 |
| NM10 | Sông Cà Lồ, thôn Yên Bài, xã Tự Lập | 2347003 | 566540 |
| NM11 | Kênh Thanh Điềm, thôn Thanh Điềm, xã Tiến Thịnh | 2343867 | 566507 |
| NM12 | Kênh Thanh Điềm, thôn Yên Mạc, xã Liên Mạc | 2343875 | 568407 |
| NM13 | Kênh tiêu thoát - tưới, tổ 8, thị trấn Quang Minh | 2343089 | 581029 |

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Mê Linh năm 2021)

Kết quả phân tích nước mặt được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 3.4. Kết quả phân tích chất lượng nước mặt tại huyện Mê Linh

| Chỉ tiêu | Đơn vị | Kết quả |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | QCVN 08-MT:2015/ BTNMT (Cột B1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NM1 | NM2 | NM3 | NM4 | NM5 | NM6 | NM7 | NM8 | NM9 | NM10 | NM11 | NM12 | NM13 |  |
| Nhiệt độ | oC | 24,4 | 25,0 | 22,6 | 20,5 | 23,1 | 23,2 | 24,4 | 24,1 | 24,5 | 23,3 | 23,2 | 25,5 | 23,0 | - |
| pH | - | 7,1 | 7,8 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,7 | 7,5 | 7,8 | 7,7 | 7,5 | 7,1 | 7,6 | 7,7 | 5,5-9 |
| DO | mg/l | 6,1 | 5,7 | 3,5 | 4,6 | 3,4 | 3,4 | 4,2 | 6,2 | 5,9 | 4,6 | 3,2 | 5,9 | 2,2 | ≥4 |
| TSS | mg/l | 3 | 7 | 5 | 5 | 11 | 8 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 6 | 50 |
| COD | mg/l | 10 | 20,3 | 21,8 | 20,3 | 39,5 | 29,2 | 26,2 | 9,2 | 23,3 | 7,8 | 32,8 | 60,6 | 52,4 | 30 |
| BOD5 | mg/l | 6,2 | 10,8 | 9 | 7,8 | 12,8 | 11,5 | 12 | 3,6 | 10 | 6,7 | 20,3 | 23,7 | 22,8 | 15 |
| NH4+-N | mg/l | 0,17 | 0,11 | 0,89 | 0,2 | 0,61 | 0,76 | 0,94 | <0,03 | 3,99 | 0,86 | 0,08 | 1,18 | 0,65 | 0,9 |
| NO3--N | mg/l | 0,08 | 0,32 | 0,15 | 0,06 | 0,61 | 0,24 | 0,2 | 0,28 | 0,59 | 0,27 | 0,17 | 1,9 | 0,32 | 10 |
| PO43--P | mg/l | <0,02 | <0,02 | 0,03 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | <0,02 | 0,11 | 0,05 | 0,05 | 0,11 | 0,16 | 0,3 |
| As | mg/l | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,05 |
| Hg | mg/l | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | <0,0005 | 0,001 |
| Pb | mg/l | 0,0007 | 0,0015 | <0,0005 | <0,0005 | 0,0029 | 0,0011 | 0,0015 | 0,0036 | 0,0061 | <0,0005 | 0,0018 | <0,0005 | 0,01 | 0,05 |
| Cd | mg/l | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | <0,001 | 0,01 |
| Zn | mg/l | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | 1,5 |
| Mn | mg/l | <0,05 | <0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,07 | <0,05 | 0,2 | <0,05 | 0,21 | 0,13 | 0,17 | 0,44 | 0,11 | 0,5 |
| Fe | mg/l | 0,17 | 0,24 | 1,9 | 0,33 | 0,47 | 0,98 | 1,29 | 0,63 | 0,46 | 0,78 | 1,15 | 0,89 | 0,63 | 1,5 |
| Cu | mg/l | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | <0,08 | 0,5 |
| Dầu mỡ | mg/l | 0,5 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | 0,5 | 1 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | <0,3 | 1 | 0,5 | 1,5 | 1 |
| Coliform | MPN/ 100ml | 2.400 | 240 | 1.500 | 2.900 | 930 | 4.600 | 2.400 | 4.300 | 2.400 | 1.500 | 46.000 | 24.000 | 24.000 | 7.500 |

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Mê Linh năm 2021)

* Ghi chú: QCVN 08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt.

Cột B1 - Dùng cho mục đích tưới tiêu, thuỷ lợi hoặc các mục đích sử dụng khác có yêu cầu chất lượng nước tương tự hoặc các mục đích sử dụng như loại B2.

* Nhận xét: Chất lượng nước tại một số sông, suối, ao, hồ trên địa bàn huyện Mê Linh đang bị ô nhiễm bởi một số chỉ tiêu DO, COD, BOD5, Amoni, Colifrom, dầu mỡ. Do vậy khi dự án đi hoạt động sẽ xử lý nước thải đạt quy chuẩn cho phép trước khi xả ra môi trường để hạn chế gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của khu vực.

## 3.3.3. Hiện trạng chất lượng đất

Đánh giá chất lượng môi trường đất huyện Mê Linh dựa trên các mẫu phân tích dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật theo QCVN 15:2008/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật trong đất. Số lượng mẫu lấy phân tích 08 mẫu. Chi tiết vị trí lấy mẫu đất để phân tích hàm lượng hóa chất bảo vệ thực vật tồn lưu được thể hiện ở bảng sau:

Bảng 3.5. Vị trí các điểm lấy mẫu đất tại huyện Mê Linh

| TT | Ký hiệu mẫu | Vị trí lấy mẫu | Xã |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đ1 | Khu vực trồng hoa thôn 3 Hạ Lôi | Mê Linh |
| 2 | Đ2 | Khu vực trồng rau thôn Đông Cao | Tráng Việt |
| 3 | Đ3 | Khu trồng cây cảnh thôn Phù Trì | Kim Hoa |
| 4 | Đ4 | Khu vực trồng cây ăn quả thôn Văn Lôi | Tam Đồng |
| 5 | Đ5 | Khu vực trồng cây thôn Tây Xá | Hoàng Kim |
| 6 | Đ6 | Khu trồng lúa thôn Tiên Đài | Vạn Yên |
| 7 | Đ7 | Khu trồng lúa thôn Phú Mỹ | Tự Lập |
| 8 | Đ8 | Khu trồng lúa thôn Yên Mạc | Liên Mạc |

Kết quả phân tích được thể hiện trong bảng dưới đây:

Bảng 3.6. Kết quả phân tích chất lượng mẫu đất

(mg/kg đất khô)

| TT | Ký hiệu mẫu | Isoprothiolane | Metolchlor | Pretilachlor | Trichlorfon | Simazine |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đ1 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 2 | Đ2 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 3 | Đ3 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 4 | Đ4 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 5 | Đ5 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 6 | Đ6 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 7 | Đ7 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| 8 | Đ8 | KPH | KPH | KPH | KPH | KPH |
| QCVN 15:2008/BTNMT |  | 0,05 | 0,1 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |

(Nguồn: Báo cáo công tác bảo vệ môi trường huyện Mê Linh năm 2021)

Nhận xét: Qua kết quả phân tích đất tại một số điểm trên địa bàn huyện cho thấy tất cả các chỉ tiêu phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 15:2008/BTNMT. Giá trị các thông số ô nhiễm đều <0,02 mg/kg đất khô (nhỏ hơn giới hạn phát hiện của thiết bị đo).

## 3.2. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường khu vực dự án trước khi triển khai xây dựng

Không phải thực hiện nội dung theo hướng dẫn của Thông tư 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

# CHƯƠNG IV

# ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN VÀ ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

## 1. Đánh giá tác động và đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công:

### 1.1. Đánh giá, dự báo các tác động của hoạt động chuẩn bị thi công

#### 1.1.1. Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải  của hoạt động chuẩn bị

a) Nguồn phát sinh chất thải rắn

- 	Hoạt động phát quang thảm thực vật;

- 	Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hoạt động sinh hoạt của công nhân thực hiện dựng kho bãi tập kết nguyên vật liệu, máy móc thiết bị, khu vực tập kết chất thải.

b) Nguồn phát sinh bụi, khí thải

- Hoạt động của các phương tiện vận tải tập kết nguyên vật liệu, máy móc;

- Hoạt động của các máy móc phục vụ cho hoạt động phát quang thực vật.

c) Nguồn phát sinh nước thải

Nước thải sinh hoạt

- Trong giai đoạn chuẩn bị, nước thải sinh hoạt phát sinh từ công nhân làm kho bãi, phát quang thực vật.

Nước mưa

- Nước mưa cuốn theo đất đá, cát sỏi và các vật chất khác trong khu vực dự án chảy theo cống thoát nước chung của khu vực

#### 1.1.2. Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải của hoạt động chuẩn bị

Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung

Trong giai đoạn chuẩn bị của dự án các tiếng ồn và độ rung phát sinh chủ yếu  từ:

- Các phương tiện vận tải chuyên chở tập kết vật liệu, máy móc thiết bị...;

- Hoạt động của các phương tiện bố trí tạo mặt bằng khu tập kết nguyên vật liệu và chất thải.

#### 1.1.3. Các đối tượng bị tác động của hoạt động chuẩn bị

Người công nhân thi công trên công trường;

Các hộ dân cư sinh sống tại hai bên tuyến đường vận chuyển chất thải trong giai đoạn chuẩn bị của dự án;

Người và các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường nơi gần khu vực dự án...;

Tác động đến môi trường xung quanh như: Môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước mặt tại khu vực.

### 1.2. Đánh giá, dự báo các tác động trong hoạt động thi công xây dựng

Trong quá trình thi công xây dựng tác động chủ yếu phát sinh trong giai đoạn này, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe, đời sống kinh tế xã hội, để hạn chế tối đa các tác động xấu, trước hết cần xác định rõ ràng đối tượng và phạm vi ảnh hưởng trong suốt giai đoạn này.

Tác động chủ yếu tới các đối tượng:

Người công nhân trực tiếp thi công xây dựng tại công trường;

Các hộ dân cư sinh sống tại hai bên tuyến đường vận chuyển nguyên vật liệu và chất thải của dự án;

Người và các phương tiện tham gia giao thông trên các tuyến đường nơi gần khu vực dự án...

Tác động đến môi trường xung quanh như: Môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước mặt tại khu vực.

Phạm vi ảnh hưởng:

Trong suốt thời gian thi công kể từ lúc bắt đầu thi công tới thời điểm hoàn thiện công trình.

Phạm vi ảnh hưởng chủ yếu tới toàn bộ khu vực nơi mà dự án được triển khai

Dọc hai bên tuyến đường giao thông mà các phương tiện của dự án thực hiện công tác vận chuyển nguyên vật liệu, chất thải.

### 1.3. Các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đề xuất thực hiện:

1.3.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải:

a. Nước thải sinh hoạt:

+ Chủ đầu tư sẽ yêu cầu các nhà thầu thi công ưu tiên tuyển dụng công nhân vốn định cư tại địa phương, người lao động sẽ về nhà ăn uống, vệ sinh cá nhân nên lượng nước thải phát sinh tại công trường gần như không đáng kể.

+ Đảm bảo 100% lượng công nhân không ăn uống, tắm giặt tại công trường

+ Có kế hoạch tổ chức thi công hợp lý để giảm tối đa lượng nhân công trên công trường trong từng thời điểm thi công.

+ Tuyên truyền, nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung, sử dụng tiết kiệm nước cho người lao động.

+ Để thuận tiện và tiện lợi cho công nhân lao động động và cán bộ làm việc tại công trường, Dự án sử dụng nhà vệ sinh di động trong giai đoạn thi công. Bố trí 06 nhà vệ sinh di động đảm bảo đáp ứng nhu cầu cá nhân của lực lượng công nhân đi vệ sinh tại các công trường. Điểm đặt nhà vệ sinh phải đặt cách xa nguồn nước sử dụng, đáp ứng đúng theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế và Bộ xây dựng.

Một số thông số kỹ thuật của nhà vệ sinh công cộng:

Vật liệu: Modul nguyên khối, vật liệu Composite.

Kích thước: Phủ bì: 90 x 135 x 260 cm

-	Lọt lòng: 200 x 85 x 106 cm

-	Dung tích bể chứa nước sạch: 400 (Lít)

- 	Dung tích bể chứa nước thải: 400 (Lít)

Tính năng:

-	Tiết kiệm nước tối đa 70%- 90%

- 	Thân thiện với môi trường

- 	Không gian rộng tạo cảm giác thoải mái dễ chịu cho người sử dụng.

-	Dễ dàng vệ sinh làm sạch

-	Dễ lắp ghép thành đôi, thành dãy.

- 	Dễ di chuyển vị trí theo ý muốn

Bể chứa nước thải trong các buồng vệ sinh di động là công trình xử lý nước thải sơ bộ, đồng thời thực hiện 2 chức năng: lắng nước thải và lên men cặn lắng.

Thời gian nước lưu trong bể từ 1-3 ngày nên vận tốc nước chảy trong bể rất nhỏ. Do đó trong quá trình chuyển động, các hạt cặn sẽ chịu tác dụng của trọng lực, lắng dần xuống đáy bể. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 3 – 6 tháng, các chất hữu cơ trong cặn lắng sẽ bị phân hủy nhờ hoạt động của các vi sinh vật yếm khí. Nhờ vậy, cặn sẽ lên men, mất mùi hôi và giảm thể tích. Tốc độ lên men nhanh hay chậm phụ thuộc vào nhiệt độ, độ pH của nước thải, lượng vi sinh vật có trong lớp cặn,... Nhiệt độ càng cao tốc độ lên men cặn càng nhanh. Kết quả của quá trình lên men cặn là sẽ xử lý được cặn tươi, các chất hữu cơ sẽ bị phân huỷ thành các chất đơn giản gồm H2O, CO2, CH4,... Độ ẩm của cặn tươi vào bể và cặn khi lên men tương ứng là 95% và 90%.

Bùn cặn ở đáy bể sẽ được hút và đem đi xử lý định kỳ. Mỗi lần lấy phải để khoảng 20% lượng cặn đã lên men lại trong bể để làm giống men cho bùn cặn tươi mới lắng, tạo điều kiện cho quá trình phân huỷ cặn..

Định kì 01 tuần/lần tiến hành hút bùn thải tại các nhà vệ sinh di động. Phải đảm bảo nguyên tắc không gây trở ngại, làm mất vệ sinh cho các hoạt động thi công cũng như không ảnh hưởng đến các hoạt động dân sinh bên ngoài khu vực Dự án. Toàn bộ lượng bùn cặn hút lên sẽ được chủ đầu tư hợp đồng với đơn vị có chức năng tới vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dụng để xử lý và đổ thải theo đúng quy định.

b. Nước thải thi công:

+ Tiết kiệm nước trong quá trình trộn bê tông, vữa...

+ Tất cả nước thải phát sinh từ công trình như nước rửa xe, nước bảo dưỡng bê tông,... sẽ được chảy qua các hố lắng cát, một phần được tái sử dụng để rửa xe, vệ sinh máy móc thiết bị, một phần sau khi tách dầu mỡ và lắng cặn được đưa khỏi hiện trường thông qua một hệ thống thoát nước tạm thời được thiết kế phù hợp trước khi xả vào nguồn nước.

+ Trong quá trình thi công cần thực hiện an toàn về máy móc, thiết bị thi công, hạn chế tối đa rò rỉ dầu mỡ trong quá trình thi công.

+ Không tập trung các nguyên vật liệu gần hệ thống thoát nước để ngăn ngừa rò rỉ vào đường thoát thải.

+ Không bố trí để vật liệu đổ thải ở gần nguồn nước.

+ Tránh việc hình thành các vũng nước trong khu vực công trường nhằm hạn chế quá trình phát triển ruồi muỗi, chuột bọ, để bảo vệ sức khoẻ cho công nhân.

+ Định kỳ 1 tháng/lần kiểm tra, nạo vét, khơi thông không để phế thải xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước gây tắc nghẽn.

+ Các phương tiện hoạt động trên công trường khi đến hạn bảo dưỡng hoặc thay thế dầu sẽ được đưa tới các gara bên ngoài để bảo dưỡng nhưng hạn chế đến mức thấp nhất sự rơi vãi của các loại dầu máy ra công trường.

+ Quản lý ngăn chặn rò rỉ xăng dầu và vật liệu độc hại do xe vận chuyển gây ra.

+ Bố trí 1 đến 2 máy phun xịt rửa xe cao cấp trên công trường để rửa các loại xe ra vào công trường thi công.

Thông số máy phun xịt:

+ Tốc độ: 1450 v/p;

+ Pistol lõi sứ (trắng);

+ Áp suất: 200bar;

+ Lưu lượng: 21 L/phút;

+ Công suất: 7,5Kw – 10HP;

+ Điện áp: 380V;

+ Trong lượng: 63kg.

Phương án thu gom và xử lý nước thải rửa xe:

Xây dựng hệ thống xử lý nước thải rửa xe cho giai đoạn thi công như hình sau:

Nước thải rửa xe

Tấm lọc dầu

Hố lắng

(1mx1mx1m)

Một phần thu gom và thuê đơn vị hút đi xử lý

Xử lý theo quy định đối với CTNH

Cặn thải: nạo vét định kỳ và xử lý cùng CTNH

Tái sử dụng để rửa gầm xe, vệ sinh dụng cụ

Hình 4.1. Sơ đồ hệ thống thu gom xử lý nước thải rửa xe

Nước thải rửa xe sẽ được thu gom về hố ga lắng cặn được bố trí tại cổng công trường thi công. Tại hố lắng, nước thải này sẽ được lọc qua tấm lọc dầu, lượng dầu mỡ trong quá trình phun xịt sẽ được giữ lại tại lớp lọc, tần suất thay tấm lọc dầu là 2 tuần/lần và có thể thay đổi phụ thuộc vào thực tế. Lượng nước thải còn lại bao gồm bùn thải, đất, cát sẽ được lắng tại hố lắng (kích thước 1mx1mx1m). Sau thời gian lắng, lượng nước sau lắng được tuần hoàn sử dụng để rửa xe và vệ sinh dụng cụ, một phần được thu gom và thuê đơn vị có chức năng hút đi xử lý theo quy định. Tấm lọc dầu thải bỏ sẽ được thu gom, vận chuyển và xử lý theo quy định đối với loại CTNH.

Tấm lọc dầu dự kiến sẽ sử dụng:

- Tên: Tấm lọc dầu SOS-1

- Xuất xứ: Mỹ

- Đặc điểm:

+ Được sản xuất từ 100% sợi tái chế của ngành công nghiệp dệt

+ Có khả năng lọc dầu, váng dầu rất mỏng trong nước thải

+ Chịu được dòng chảy với lưu tốc tối đa 250m3/ giờ/ 1m2

+ Có khả năng hút lượng dầu gấp 20 lần trọng lượng bản thân

+ Cách sử dụng đơn giản (cho nước nhiễm dầu chảy qua) thay vì phải đầu tư thiết bị tách dầu-nước đắt tiền

+ Hiệu quả kinh tế cao do có thể tái sử dụng nhiều lần

- Quy cách: rộng 1,5m x dầy 5mm

- Trọng lượng riêng: 0,434 kg/m2

- Cường độ chịu kéo giật: dọc: 53,52kg; ngang: 40,37kg

- Độ giãn dài giới hạn: dọc: 131%; ngang: 172%

- Hằng số điện môi: 0,72 cm/sec

- Kích thước mở giữa các vải: 100-140 micron

Lượng cặn thải lắng đọng tại hố lắng sẽ được nạo vét định kỳ 01 tháng/1 lần và được chủ đầu tư thuê đơn vị có chức năng vận chuyển và xử lý cùng với các chất thải nguy hại khác theo quy định.

c. Nước mưa chảy tràn:

+ Trong giai đoạn thi công, nước mưa cuốn theo đất, cát, xi măng rơi vãi từ bề mặt được dẫn vào hố lắng trước khi chảy tràn vào nguồn tiếp nhận. Bùn lắng được nạo vét khi giai đoạn xây dựng kết thúc.

+ Xây dựng các biển báo và nội quy cấm các thiết bị máy móc, dụng cụ chuyên dụng được rửa tại các nguồn nước hoặc khu vực chảy xuống nguồn nước, các kênh mương hiện tại của khu vực. Đảm bảo việc thoát nước mưa từ công trình thi công không tồn đọng trực tiếp ở các nguồn nước, các kênh mương hiện tại.

Chủ Dự án sẽ xây dựng hệ thống rãnh thu gom nước mưa như sau:

Song chắn rác

Nước mưa

Hố lắng

Nước mưa: thoát ra hệ thống thoát nước

Bùn thải

Hình 4.2. Sơ đồ hệ thống thu gom nước mưa chảy tràn

+ Đối với từng khu vực riêng biệt trên công trường, quá trình san gạt sẽ tiến hành đồng thời giữa đào đắp và lu lèn, đất đá san gạt sẽ được đào đắp và nén chặt dứt điểm theo từng khu vực, chất thải rắn không thải bỏ bừa bãi,... Như vậy khi có mưa sẽ hạn chế được tác động của nước mưa chảy tràn.

+ Định kỳ 01 tháng/lần nạo vét bùn thải từ các hố ga lắng cặn, bùn thải được vận chuyển đổ thải cùng với CTR xây dựng.

1.3.2. Về công trình, biện pháp lưu giữ rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải nguy hại:

a. Các biện pháp quản lý CTR sinh hoạt:

Chất thải rắn sinh hoạt sinh trong khi thi công chủ yếu là các hợp chất hữu cơ (rau, thức ăn thừa, …), gói đựng đồ ăn, … thành phần không độc hại, khối lượng nhỏ, dễ phân hủy sẽ được thu gom và xử lý theo biện pháp tập trung vào thùng chứa CTRSH tạm thời trên công trường. Chủ Dự án đặt các thùng đựng rác chuyên dụng xung quanh khu vực thi công để thu gom. Vị trí cụ thể của từng thùng rác sẽ do nhà thầu thi công quyết định, phụ thuộc vào điều kiện lao động và các yếu tố khác sao cho không gây cản trở, vướng mắc cho các hoạt động trên công trường.

+ Ký hợp đồng với đơn vị vệ sinh môi trường của địa phương tới thu gom vận chuyển cùng với CTRSH của địa phương. Hàng ngày, đơn vị vệ sinh môi trường của địa phương tới thu gom vận chuyển cùng với CTRSH của địa phương đến bãi rác theo quy định để xử lý.

Ngoài ra, một số biện pháp giảm thiểu chất thải sinh hoạt do công nhân gây ra như:

+ Trước khi thi công, một thủ tục kiểm soát chất thải (lưu trữ, cung cấp thùng đựng rác, kế hoạch quét dọn công trường, kế hoạch dỡ bỏ các thùng, ...) cần được nhà thầu chuẩn bị và theo sát cẩn thận trong các hoạt động xây dựng.

+ Lập các nội quy về trật tự, vệ sinh và bảo vệ môi trường trong tập thể công nhân, giáo dục cho công nhân ý thức bảo vệ môi trường.

+ Tập huấn cho công nhân các quy định và các biện pháp bảo vệ môi trường trong quá trình thi công.

+ Không cho phép vứt rác bừa bãi và cẩu thả trong việc xử lý tất cả rác thải. Tại tất cả các nơi làm việc, nhà thầu cung cấp các thùng rác, các khu tạm lưu rác và các phương tiện thu gom rác thải.

+ Bố trí các thùng rác trên công trường: Bố trí ít nhất 03 thùng rác loại 120 lít tại Dự án, vị trí cụ thể của từng thùng rác sẽ do nhà thầu thi công quyết định, phụ thuộc vào điều kiện lao động và các yếu tố khác sao cho không gây cản trở, vướng mắc cho các hoạt động trên Dự án. Cuối ngày, các thùng rác sẽ được tập kết về khu lưu giữ CTR tạm thời tại góc phía Bắc khu đất (diện tích 100m2) để đơn vị có chức năng mà chủ đầu tư ký hợp đồng có trách nhiệm vận chuyển đổ thải theo đúng quy định.

b. Các biện pháp quản lý CTR thi công xây dựng:

- Thực hiện phân loại CTR xây dựng để có biện pháp thu gom, vận chuyển, xử lý hợp lý:

+ Các phế liệu có thể tái chế, tái sử dụng như vỏ bao xi măng, sắt thép, ...sẽ được thu gom và tập kết tại kho chứa CTR hiện có chờ bán cho đơn vị thu mua tái chế.

+ Đất đào thải bỏ sẽ được thu dọn sạch sẽ sau khi kết thúc ngày làm việc để đơn vị có chức năng đến thu gom và vận chuyển đến nơi đổ thải theo quy định.

+ Vị trí các tập kết CTR xây dựng sẽ nằm trong khuôn viên Dự án, do nhà thầu thi công quyết định, phụ thuộc vào điều kiện lao động và các yếu tố khác sao cho không gây cản trở, vướng mắc cho các hoạt động trên công trường.

+ Phương thức che chắn: Sử dụng bạt PE nguyên chất phủ nhựa 2 mặt, đảm bảo độ bền dẻo với khả năng chịu được nắng, mưa, gió, bảo đảm sự ổn định khi che chắn kín tại khu vực lưu giữ phế thải xây dựng. Sử dụng các mảnh bạt có kích thước 5m2 để che phủ cho từng đống đất, đá, phế thải xây dựng khi trời mưa mà đơn vị có chức năng chưa kịp vận chuyển. Lấy các vật nặng như hòn đá to, thanh sắt để gài xung quanh các góc bạt, thành bạt nhằm che kín đất, đá, phế thải xây dựng tránh cho việc nước mưa chảy tràn qua khu vực cuốn theo lượng CTR xây dựng này xuống rãnh thoát nước, làm tắc rãnh thoát nước, phát tán các chất ô nhiễm vào môi trường.

+ Bố trí 3 thùng ben loại 5m3 để lưu chứa chất thải xây dựng được đặt tại khu lưu giữ CTR tạm thời tại góc phía Bắc khu đất (diện tích 100m2) để đơn vị có chức năng mà chủ đầu tư ký hợp đồng có trách nhiệm vận chuyển đổ thải theo đúng quy định. Định kỳ hàng ngày, các xe vận chuyển sẽ đến thay thế thùng ben và vận chuyển đổ bỏ phế thải xây dựng theo quy định.

+ Chủ đầu tư sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng và tư cách pháp nhân để thu gom và chuyên chở đất đào thải, CTR xây dựng tới bãi thải phù hợp với quy hoạch của thành phố để xử lý theo đúng quy định.

+ Không tiến hành thi công vào những khung giờ nhạy cảm (Giờ nghỉ ngơi), tránh làm ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân xung quanh khu vực thực hiện Dự án.

+ Không thu gom và vận chuyển chất thải trong giờ cao điểm: Không tập kết xe gom, xe vận chuyển tại các địa điểm dễ gây ùn tắc giao thông.

+ Thuê công nhân, xe chuyên dùng, loại xe đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, thùng xe phải kín khít, che chắn theo quy định, không làm rò rỉ, rơi vãi khi vận chuyển.

+ Các xe vận chuyển khi vào bãi đổ phế thải phải tuân thủ quy định của đơn vị quản lý bãi chôn lấp chất thải xây dựng.

+ Tổ chức 01 đội công nhân vệ sinh (2-3 người) phụ trách công tác thu dọn, chủ động khắc phục ngay khi có sự cố làm mất vệ sinh do phương tiện vận tải chất thải gây ra.

- Biện pháp giảm thiểu đối với chất thải rắn thi công:

+ Thi công đúng kĩ thuật, đúng theo các thiết kế.

+ Tận dụng tối đa lượng đất đắp nếu có thể tái sử dụng.

+ Trong quá trình vận chuyển đổ thải (sử dụng xe tải 5 tấn) phải đảm bảo che chắn kín thùng xe để hạn chế tác động của bụi và lượng chất thải rắn rơi vãi.

- Đối với tất cá các loại CTR phát sinh trong hoạt động xây dựng cũng như giai đoạn hoạt động của Dự án, phải đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý theo đúng Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

c. Các biện pháp quản lý CTNH:

Chất thải nguy hại phát sinh trên công trường sẽ được quản lý nghiêm ngặt từ khâu thu gom đến việc xử lý đúng theo quy định quản lý chất thải nguy hại. Chất thải được đơn vị có chức năng chuyển ra khỏi công trường và được xử lý theo các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Trong quá trình thi công, sẽ bố trí một khu vực làm kho lưu giữ CTNH tại góc phía Nam khu đất Dự án (cạnh khu lưu giữ CTR tạm thời), kho có diện tích khoảng 4m2, có mái che bằng tôn lợp, đảm bảo cao ráo, thoáng và không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi ánh nắng và mưa, CTNH được thu gom và lưu giữ tạm thời ở 08 thùng dung tích 120 lít có nắp đậy. Trên mỗi thùng dán nhãn tên và biển hiệu mã số CTNH, cùng với cảnh báo CTNH. Bên ngoài kho sẽ treo biển cảnh báo theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6707:2009 Tiêu chuẩn về CTNH - Dấu hiệu cảnh báo.

1.3.3. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải:

Bụi và khí thải phát sinh trong giai đoạn này chủ yếu là từ các hoạt động vận chuyển nguyên vật liệu, vật tư, máy móc thiết bị, đổ thải chất thải thi công; hoạt động thi công xây dựng; và hoạt động của các loại máy móc thiết bị phục vụ thi công. Trên cơ sở nhận dạng được các nguồn phát sinh, các biện pháp được đề xuất đối với từng nguồn phát thải như sau:

a. Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí từ các hoạt động vận chuyển:

+ Để đảm bảo vật tư cung cấp kịp thời cho công trình, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ, công trình sẽ sử dụng vật tư, vật liệu từ các đơn vị có cơ sở và xưởng sản xuất tại khu vực gần nhất, hạn chế tối đa quãng đường di chuyển gây ảnh hưởng đến môi trường;

+ Các phương tiện vận tải, các máy móc, thiết bị sử dụng sẽ được kiểm tra sự phát thải khí theo Tiêu chuẩn Việt Nam đối với CO, hydrocarbon và khói bụi (TCVN 6438-2001). Trên lý thuyết, biện pháp này là khả thi. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy, việc đăng kiểm đối với máy móc thiết bị và xe ôtô vẫn còn nhiều hạn chế, đặc biệt là đối với các máy móc, thiết bị và xe đang sử dụng. Do vậy, để áp dụng được biện pháp này cho Dự án, chủ đầu tư cam kết đưa các yêu cầu đảm bảo phát thải khí đối với máy móc/thiết bị thi công vào Hồ sơ mời thầu của Dự án;

Tất cả các phương tiện vận chuyển nguyên liệu (đất, cát, ximăng, đá…) phục vụ cho công tác thi công được trang bị bạt phủ kín khi lưu thông trên các tuyến giao thông ra vào khu vực thi công để ngăn ngừa phát tán bụi vào môi trường. Biện pháp này có tính khả thi cao, mang lại hiệu quả trong việc giảm thiểu ô nhiễm môi trường xung quanh tại khu vực Dự án trong giai đoạn xây dựng;

+ Các xe phải chở đúng trọng tải quy định; Đi đúng tuyến đường được phân;

+ Ðối với tuyến đường vận chuyển đoạn qua khu vực dân cư, nhà thầu phải thực hiện biện pháp phun nước, giữ ẩm mặt đường với tần suất 1 lần/ngày và đặc biệt tăng tần suất phun ẩm 2 – 3 lần/ngày vào những ngày khô nóng, nhiều gió. Lượng nước sử dụng cho hoạt động phun ẩm mặt đường sẽ được nhà thầu ký hợp đồng với đơn vị cung cấp chịu trách nhiệm cho dịch vụ này;

+ Có kế hoạch cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư vào cùng một thời điểm và tránh giờ cao điểm;

+ Các phương tiện vận chuyển bùn cát, đất đá thải bỏ đến bãi đổ quy định hoặc chở vật liệu xây dựng đến công trường sẽ được che phủ, sàn xe sẽ được lót kín để giảm tối đa sự rơi vãi vật liệu, đất cát gây ô nhiễm bụi dọc 2 bên tuyến đường vận chuyển. Ngoài ra, việc thi công kế hoạch đào đất và vận chuyển, lựa chọn tuyến đường vận chuyển hợp lý, loại phương tiện vận chuyển phù hợp, đạt tiêu chuẩn cũng góp phần đáng kể vào việc giảm ô nhiễm bụi trong quá trình thi công;

b. Biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh từ quá trình thi công:

- Sắp xếp thời gian thi công, có kế hoạch thi công và cung cấp vật tư hợp lý, hạn chế việc tập kết vật tư tập trung vào cùng một thời điểm và tránh giờ cao điểm;

- Đất đá, phế liệu xây dựng dư trong quá trình thi công sẽ nhanh chóng được đơn vị có chức năng vận chuyển ngay đến nơi quy định, không để bừa bãi trên đường gây ách tắc giao thông và làm hàm lượng bụi có khả năng phát tán vào không khí gia tăng đáng kể. Ngoài ra, trong quá trình thi công nếu gây rơi vãi ra đường làm ảnh hưởng đến vệ sinh chung, đội thi công sẽ tổ chức thu gom và rửa đường ngay;

- Dọn dẹp, quét dọn sân nền bãi tập kết nguyên vật liệu để hạn chế bụi phát tán vào môi trường khi có gió lớn;

- Dùng bạt che chắn cẩn thận, phủ kín khu vực tập kết các loại nguyên vật liệu, các khu chứa thải xây dựng chưa kịp vận chuyển tránh trường hợp bị gió phát tán vào môi trường gây ô nhiễm;

- Vào những ngày nắng nóng tiến hành phun nước tưới ẩm hằng ngày với tần suất 1 lần/ngày hoặc định kỳ tại khu vực thi công đào đắp đất, khu vực tập kết nguyên vật liệu xây dựng và trên tuyến đường thi công;

- Xăng, dầu dự kiến cũng được đặt ở nơi riêng biệt, cách xa khu vực tập kết nguyên vật liệu, có mái che và có biển báo cảnh báo khu vực nguy hiểm;

- Sử dụng phương tiện cơ giới đồng bộ, hiện đại theo các quy định của Bộ GTVT, đảm bảo yêu cầu phát thải theo TCVN cho phép. Trong quá trình thi công, để hạn chế tối đa lượng khí thải phát sinh, yêu cầu các máy móc thiết bị không vận hành quá công suất quy định, không nổ máy khi chờ hoặc tạm dừng thi công;

c. Biện pháp giảm thiểu bụi và khí thải phát sinh từ quá trình hoạt động của các máy móc, thiết bị sử dụng nhiên liệu hóa thạch:

- Sử dụng các loại máy móc, thiết bị có giấy chứng nhận đảm bảo chất lượng, an toàn kỹ thuật còn hiệu lực;

- Ưu tiên sử dụng các máy móc thiết bị hiện đại, tiêu hao ít nhiên liệu và thân thiện với môi trường;

- Thường xuyên kiểm tra, hiệu chỉnh, bảo dưỡng, sửa chữa MMTB,...;

Ngoài ra, những người tham gia thi công trên công trường sẽ được cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân như: quần áo lao động, khẩu trang, kính, mũ, giầy, gang tay,… để giảm thiểu các tác động do bụi và khí thải lên sức khỏe người lao động.

d. Biện pháp giảm thiểu tác động trong quá trình hàn:

Sử dụng các loại que hàn đảm bảo chất lượng, ít phát sinh các loại khí nhà kính trong quá trình hàn.

Ưu tiên sử dụng các máy hàn đảm bảo chất lượng.

Ngoài ra, những công nhân tham gia hàn được cấp phát đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân như: quần áo lao động, khẩu trang, kính chắn, mũ, giầy, gang tay,… để giảm thiểu các tác động do bụi và khí hàn lên sức khỏe người lao động..

1.3.4. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung:

#### 1.3.4.1 Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn:

Để giảm mức ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động trong quá trình xây dựng công trình đến khu vực lân cận xung quanh, chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu xây dựng phải áp dụng các biện pháp sau:

+ Những máy móc gây ra tiếng ồn và rung lớn trong thi công như xe lu, máy xúc chỉ được phép làm việc vào ban ngày trừ giờ nghỉ trưa. Bố trí thời gian làm việc hợp lý.

+ Đối với những phương tiện vận chuyển chất thải rắn, nguyên vật liệu trong quá trình thi công, hạn chế các tiếng động lớn vào ban đêm (từ 22h đến 6h).

+ Không sử dụng các máy móc thi công đã cũ, hệ thống giảm âm bị hỏng vì chúng sẽ gây ra ô nhiễm tiếng ồn rất lớn. Thường xuyên bảo dưỡng bộ phận giảm âm ở các thiết bị máy móc thi công.

+ Các phương tiện máy móc thi công phải có giấy phép lưu hành của Cục Kiểm định.

+ Quy định tốc độ xe, máy móc (<10km/h) khi hoạt động trong khu vực Dự án.

+ Giảm tốc độ và lưu lượng các phương tiện vận chuyển trong khoảng thời gian từ 22h đến 6h sáng để không làm ảnh hưởng đến khu vực dân cư.

+ Công nhân thi công sẽ được trang bị các thiết bị hạn chế hoặc chống ồn như mũ bảo hiểm, chụp tai.

+ Kiểm tra mức ồn, rung trong quá trình xây dựng, từ đó đặt ra lịch thi công cho phù hợp để đạt mức ồn tiêu chuẩn cho phép theo các tiêu chuẩn hiện hành.

+ Lập kế hoạch thi công hợp lý để đạt mức độ ồn theo tiêu chuẩn cho phép. Không để cùng một lúc trên công trường nhiều thiết bị, máy móc thi công có gây độ ồn cùng một thời điểm để tránh hiện tượng cộng hưởng tiếng ồn.

+ Lập trình hoạt động hợp lý cho các loại xe tải hạng nặng, cũng như các thiết bị xây dựng gây ồn (máy đào, máy xúc, máy đóng cọc, xe lu....);

+ Khi đóng cọc gần các công trình đã thi công, phải làm tường, hàn bảo vệ để chắn lan truyền rung động gây nứt lún các công trình kiến trúc lân cận.

+ Biện pháp kết cấu: Cân bằng máy, lắp đặt các bộ phận tắt chấn động lực.

+ Biện pháp công nghệ: Sử dụng vật liệu phi kim loại, thay thế nguyên lý là việc khí nén bằng thuỷ khí, thay đổi chế độ tải làm việc.

+ Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đệm đàn hồi cao su.

#### 1.3.4.2 Giảm thiểu rung động:

Chống rung tại nguồn (chống rung chủ động) là những biện pháp nhằm giảm rung động ngay tại nơi phát sinh trước khi lan truyền sang các chi tiết khác trong máy và biện pháp này được áp dụng chủ yếu đối với trường hợp rung động là các kích động lực điều hòa hoặc tuần hoàn. Chống rung chủ động là những biện pháp chống rung triệt để và tích cực, nhưng đồng thời cũng là biện pháp gặp nhiều khó khăn nhất do tính chất phức tạp, đa dạng của máy móc thiết bị về kết cấu cũng như về công dụng. Vì vậy, cho tới nay cũng chưa có một phương pháp chung, tổng quát cho vấn đề này. Tuy nhiên, dựa vào kinh nghiệm và trên cơ sở thực tế của từng loại thiết bị máy móc cụ thể người ta có thể giải quyết chống rung chủ động bằng những biện pháp như:

+ Biện pháp công nghệ: sử dụng vật liệu phi kim loại; thay thế nguyên lý làm việc khí nén bằng thủy khí; thay đổi chế độ tải làm việc,…

+ Biện pháp kết cấu: cân bằng máy, lắp các bộ tắt chấn động lực,...

Chống rung trên đường truyền (chống rung thụ động) để giảm tác động của rung động đối với con người và môi trường. Các biện pháp được áp dụng gồm:

+ Biện pháp dùng các kết cấu đàn hồi giảm rung như hộp dầu giảm chấn, gối đàn hồi kim loại, đệm đàn hồi kim loại, gối đàn hồi cao su, đệm đàn hồi cao su,… được lắp giữa máy và bệ máy đồng thời được định kỳ kiểm tra hoặc thay thế; hoặc có loại được lắp cố định trên máy và được xem như là một bộ phận hoặc chi tiết của máy: ghế lái giảm rung, tay nắm cách rung; có loại lại luôn luôn độc lập và nằm ngoài máy như sàn cách rung, tay kẹp giảm rung,...

+ Sử dụng các dụng cụ cá nhân chống rung,... mà cơ sở của những biện pháp này được dựa trên nguyên tắc làm suy giảm năng lượng rung trong quá trình lan truyền và sao cho rung động khi truyền tới cơ thể con người cũng như môi trường xung quanh là ở mức cho phép. Trong quá trình xây dựng, đối với những hạng mục công trình nằm cạnh công trình khác sẽ có các biện pháp đào hào, đổ cát xung quanh khu vực đóng cọc để hạn chế sự lan truyền chấn động.

## 2. Đánh giá tác động và đề xuất các biện pháp, công trình bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành

### 2.1. Đánh giá, dự báo các tác động:

Đối tượng bị tác động:

- Môi trường không khí: Các hộ dân tại khu vực dự án.

- Môi trường nước: Hệ thống tiêu thoát nước khu vực xung quanh dự án

- CTR, CTNH: Các hộ dân tại khu vực dự án.

#### 2.1.1. Đánh giá, dự báo tác động của nước thải, nước mưa

* Nguồn gây tác động :

+ Nguồn nước thải phát sinh chính dự án (nước thải nhà xí tiểu, nước rửa tay chân, nước thải từ nhà bếp).

+ Nước mưa chảy tràn

* Dự báo thành phần và khối lượng phát sinh:

##### a. Nước thải sinh hoạt

Chỉ tiêu cấp nước cho sinh hoạt công trình được lấy căn cứ theo Tiêu chuẩn TCVN 13606:2023 Cấp nước - Mạng lưới đường ống và công trình - Yêu cầu thiết kế. Nhu cầu sử dụng nước của dự án trong giai đoạn hoạt động được liệt kê trong bảng sau:

Bảng 4.1. Bảng cân bằng nước cấp và nước thải của dự án

| TT | Chức năng sử dụng đất | Kí hiệu | Quy mô tính toán | Số người | Đơn vị | Tiêu chuẩn | Đơn vị | Kmax.ng | Qmax ngày (m3/ng.đ) | Tỉ lệ thu gom nước thải | Lưu lượng nước thải (m3/ngày đêm) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đất nhà ở liền kề | LK | 4854,14 | 208 |  |  |  |  | - | - | - |
| 1.1 | Đất ở liền kề 1 | LK-1 | 734,50 | 32 | người | 120 | l/người/ng.đ | 1,2 | 4,61 | 100% | 4,61 |
| 1.2 | Đất ở liền kề 2 | LK-2 | 739,00 | 32 |  |  |  |  | 4,61 | 100% | 4,61 |
| 1.3 | Đất ở liền kề 3 | LK-3 | 365,50 | 16 |  |  |  |  | 2,3 | 100% | 2,3 |
| 1.4 | Đất ở liền kề 4 | LK-4 | 370,00 | 16 |  |  |  |  | 2,3 | 100% | 2,3 |
| 1.5 | Đất ở liền kề 5 | LK-5 | 697,50 | 32 |  |  |  |  | 4,61 | 100% | 4,61 |
| 1.6 | Đất ở liền kề 6 | LK-6 | 721,88 | 32 |  |  |  |  | 4,61 | 100% | 4,61 |
| 1.7 | Đất ở liền kề 7 | LK-7 | 349,00 | 16 |  |  |  |  | 2,3 | 100% | 2,3 |
| 1.8 | Đất ở liền kề 8 | LK-8 | 330,55 | 16 |  |  |  |  | 2,3 | 100% | 2,3 |
| 1.9 | Đất ở liền kề 9 | LK-9 | 246,85 | 8 |  |  |  |  | 1,15 | 100% | 1,15 |
| 1.10 | Đất ở liền kề 10 | LK-10 | 229,19 | 8 |  |  |  |  | 1,15 | 100% | 1,15 |
|  | Tổng |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29,94 |

Lưu lượng nước thải phát sinh khi của dự án (tính bằng 100% Qcấp) không bao gồm nước tưới cây, rửa đường, PCCC là (tính bằng 100% lượng nước cấp sinh hoạt) lớn nhất là: 29,94m3/ngày đêm.

Tải lượng các chất ô nhiễm chính trong nước thải sinh hoạt của được dự báo theo phương pháp của Aveirala và Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7957:2023 Thoát nước – Mạng lưới và công trình bên ngoài.

Bảng 4.2. Khối lượng và nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt

| Thông số | Tải lượng ô nhiễm trung bình (g/người) | Tổng tải lượng ô nhiễm tính cho 208 người (g/ngày), giá trị phổ biến | Nồng độ các chất ô nhiễm (mg/L) | QCVN 14:2008/ BTNMT, cột B |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BOD520 | 45-54 (50) | 10.400 | 347.6 | 50 |
| COD | 85-102 (94) | 19.552 | 653.04 | - |
| TSS | 70-145 (108) | 22.464 | 750.3 | 100 |
| Dầu mỡ | 10-30 (20) | 4.160 | 138.9 | 12 |
| Tổng nitơ | 6-12 (9) | 1.872 | 62.53 | - |
| NH4+ | 3,6-7,2 (5,4) | 1.123,2 | 37.52 | 10 |
| NO3- | 0-0,6 (0,3) | 62,4 | 2.08 | 50 |
| Tổng phospho | 0,6-4,5 (2,4) | 499,2 | 16.7 | 10 |
| Coliforms | - | - | 106-109 (MPN/ 100mL) | 5.000 (MPN/ 100mL) |

Ghi chú:

+ (-): Không áp dụng.

+ QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt.

Nhận xét:

Qua tính toán cho thấy các thông số trong nước thải sinh hoạt trước khi xử lý của dự án đều vượt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT) nhiều lần (trừ NO3-).

Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt của dự án sẽ được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn và nước thải nhà bếp được xử lý sơ bộ bằng thiết bị tách dầu mỡ sau đó qua hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất 30 m3/ngày đêm của dự án. Nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung của từng khu vực đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 14:2008/BTNMT, cột B, K=1,2) được thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.

Bảng 4.3. Giới hạn nồng độ ô nhiễm của nước thải sau xử lý

| TT | Các chất ô nhiễm | Đơn vị | Giá trị GHCP của QCVN 14:2008/BTNMT (cột B, K=1,2) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | – | 5 - 9 |
| 2 | BOD5 (20oC) | mg/l | 60 |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 120 |
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/l | 1.200 |
| 5 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 4,8 |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 12 |
| 7 | Nitrat (NO3-)(tính theo N) | mg/l | 60 |
| 8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 24 |
| 9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 12 |
| 10 | Phosphat (PO43-)(tính theo P) | mg/l | 12 |
| 11 | Tổng coliforms | MPN/ 100ml | 5.000 |

##### b. Nước mưa chảy tràn

Phạm vi và đối tượng bị tác động: Nước mưa chảy tràn nếu không được xử lý làm tắc nghẽn dòng chảy, gây ngập úng cục bộ và gia tăng các chất lơ lửng tại hệ thống thoát nước chung nơi tiếp nhận nước mưa của dự án.

- Lưu lượng nước mưa chảy tràn qua khu vực Dự án được tính toán theo phương pháp cường độ giới hạn:

Q = q.F.  	(3.1)

Trong đó:

Q: lưu lượng nước mưa chảy tràn (l/s)

F: Diện tích lưu vực thoát nước mưa (ha);

: Hệ số dòng chảy, lấy trung bình bằng 0,6;

q: Cường độ mưa tính toán (l/s.ha)

(3.2)

+ P: chu kỳ lặp lại của mưa (năm);

+ t: thời gian mưa (phút);

+ A, C, b, n: Các thông số phụ thuộc vào từng vùng;

Ta có các hằng số khí hậu của Hà Nội là: A0=5890; C=0,65; b0=20; m=0,13; n=0,84(). Lấy P=2 năm và thời gian mưa là 15 phút, thay vào công thức (3.2) ta tính được q=340 l/s.ha.

Với diện tích khu vực dự án là 12.212,17 m2 (1,22ha) thay vào công thức (3.1) ta tính được lưu lượng nước mưa chảy tràn là 248,88 lít/s (0,25m3/s).

Nguồn tiếp nhận nước mưa sẽ là hệ thống thoát nước chung của khu vực xã Thạch Đà, huyện Mê Linh.

Mặc dù không gây ô nhiễm nguồn nước nhưng với những trận mưa có cường độ lớn, nước mưa chảy tràn qua dự án vẫn có khả năng gây ngập. Tuy nhiên, do hệ thống thoát nước mưa của dự án và của khu vực đã được thiết kế và xây dựng hoàn chỉnh, hệ thống thoát nước đảm bảo thoát nước tốt toàn bộ lượng nước mưa chảy tràn. Do vậy, khả năng gây ngập cục bộ và xung quanh trong những ngày mưa lớn được dự báo là ít xảy ra.

Lượng chất không tan tích tụ trong một khoảng thời gian được xác định theo công thức:

G = Mmax.[1 - exp (-kz.T)]. F  (kg) (3.5)

(Bảo vệ môi trường trong xây dựng cơ bản, PGS.TS. Trần Đức Hạ, NXB XD, 2009)

Trong đó:

Mmax  	: Lượng chất không tan lớn nhất trong khu vực, 220 kg/ha.

kz        	: Hệ số động học tích luỹ chất bẩn ở khu vực, kz = 0,3 ng-1.

T         : Thời gian tích luỹ chất bẩn tính theo ngày (T = 15 ngày)

F       	: Diện tích lưu vực thoát nước mưa

Thay số vào công thức (3.5) ta tính được lượng bẩn tích tụ trong 15 ngày là:

G = 220 kg/ha * [1-exp (-0,3 ng-1 * 15)] * 1,22ha = 268,4kg

Trong nước mưa thường chứa lượng lớn các chất bẩn tích luỹ trên bề mặt như dầu, mỡ, bụi,... từ những ngày không mưa.

#### 2.1.2. Đánh giá, dự báo tác động của chất thải rắn

* Nguồn gây tác động

+ CTR sinh hoạt.

+ CTR thông thường.

+ CTNH.

* Dự báo thành phần và khối lượng phát sinh

##### a) Chất thải rắn sinh hoạt

Theo QCVN 01:2021/BXD (Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam Quy hoạch Xây dựng), hệ số phát sinh chất thải sinh hoạt của người dân đô thị là /người.ngày đêm, từ đó có thể dự báo Lượng rác thải phát sinh chủ yếu là rác thải sinh hoạt của các hộ dân với hệ số như sau:

- Chất thải rắn sinh hoạt:

208 người x 0,5kg  = 104 kg/ngày

- Chất thải thông thường khác như Bao bì, giấy, bìa các tông…: 12 kg/ngày;

Tổng cộng: 116 kg/ngày.

Với tải lượng phát sinh là khối lượng tương đối nhỏ (khoảng 116 kg/ngày đêm), tuy nhiên nếu không được thu gom và vận chuyển đi xử lý hàng ngày có thể gây ô nhiễm nghiêm trọng khu vực.

Thành phần rác thải sinh hoạt tương đối đa dạng, trong đó các chất hữu cơ dễ phân hủy là thành phần chính. Trong điều kiện nóng ẩm, nhiệt độ cao của mùa hè loại chất thải này phân hủy rất nhanh gây ra các mùi khó chịu, thu hút ruồi, chuột và các vi trùng gây hại sinh sôi nảy nở gây các bệnh  truyền nhiễm và bệnh về đường hô hấp cho các công nhân vệ sinh cũng như ảnh hưởng tới cuộc sống các hộ dân tại dự án.

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh thường xuyên với lượng lớn, nếu không được thu gom và quản lý tốt sẽ gây tác động  xấu tới môi trường và gián tiếp gây ra các ảnh hưởng tới sức khỏe con người và các hệ sinh thái. Do đó, chủ dự án sẽ bố trí các thiết bị thu gom thích hợp và có biện pháp xử lý đảm bảo vệ sinh môi trường. Nên các tác động do chất thải rắn sinh hoạt gây ra trong giai đoạn này là có thể kiểm soát được.

##### b) Chất thải nguy hại

Chất thải nguy hại phát sinh trong giai đoạn hoạt động của Các khối nhà bao gồm các loại acquy, pin hết công năng, bản mạch điện tử, bóng đèn led, linh kiện, thiết bị điện tử hỏng, bao bì thuốc diệt côn trùng, than hoạt tính từ hệ thống xử lý khí thải...Các loại chất thải này có tính chất nguy hại với khả năng gây ô nhiễm môi trường, gây nhiễm độc cao.

Các loại CTNH và khối lượng của CTNH của dự án trong giai đoạn hoạt động được thống kê và ước tính trong bảng dưới đây:

Bảng 4.4. Mã CTNH tại dự án trong giai đoạn hoạt động

| TT | Tên chất thải | Mã CTNH | Khối lượng phát sinh dự tính (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin, ắc quy chì thải | 19 06 01 | 5 |
| 2 | Bóng đèn led, Linh kiện, thiết bị điện tử hỏng | 16 01 13 | 20 |
| 3 | Bao bì thuốc diệt côn trùng | 15 01 10 | 10 |
| 4 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | 18 02 01 | 15 |
| 5 | Than hoạt tính | 12 01 04 | 100 |
|  | Tổng |  | 150 |

Chất thải nguy hại phát sinh nếu không quản lý tốt, có thể gây ô nhiễm môi trường: bị cuốn theo nước mưa gây ô nhiễm cho môi trường nước nguồn tiếp nhận hoặc tích tụ lâu ngày ngấm xuống đất gây ô nhiễm môi trường đất và nước ngầm của khu vực.

##### c) Chất thải thông thường khác

- * Bùn cặn từ các bể tự hoại:

Lượng bùn cặn từ các bể tự hoại được tính theo công thức:

W = b x N x T/1000

Trong đó:

W: tải lượng bùn cặn (m3)

b: tiêu chuẩn lắng cặn trong bể phốt của 1 người trong 1 ngày (=0,08)

N: số người phục vụ (người)

T: thời gian giữa 2 lần hút cặn (lấy bằng 360 ngày)

Áp dụng công thức trên để tính tải lượng bùn cặn bể tự hoại phát sinh:

- - 04 người/ hộ dân: 0,1152m3

Vậy, tổng tải lượng bùn cặn phát sinh của bể tự hoại mỗi hộ gia đình là 0,1152m3. Với tần xuất hút cặn 01 năm/lần, lượng bùn cặn để lại khoảng 20% để làm giống men cho bùn cặn tươi mới, thì lượng bùn cặn cần vận chuyển xử lý là 0,09 m3/năm với quy mô 208 hộ dân thì tổng lượng bùn cặn là 5,88 m3/năm.

Phân bùn bể tự hoại là phân bùn tạo ra từ các bể tự hoại (cặn lắng, váng nổi hoặc dạng lỏng). Quá trình hình thành phân bùn được diễn ra chủ yếu trong các bể tự hoại. Bể tự hoại tiếp nhận các sản phẩm bài tiết của người từ các công trình vệ sinh, xử lý phần chất lỏng bằng cách lắng chất rắn. Phần chất rắn trong bùn cặn là 660 g/kg, tỷ trọng điển hình của cặn lắng đáy dạng bùn là 1,4 – 1,5 tấn/m3 (gần giống cặn lắng nước thải) và hàm lượng nước (độ ẩm) là 50%.

- Bùn cặn sinh ra từ quá trình xử lý sinh học (TXLNT tập trung):

Tính lượng bùn cặn từ các trạm XLNT:

* Trạm xử lý nước thải tập trung công suất 30 m3/ngày đêm:

Theo số liệu tính toán ở trên, nồng độ các chất ô nhiễm có trong nước thải sẽ tạo thành bùn cặn từ TXLNT gồm các thông số ô nhiễm trong nước thải đầu vào của TXLNT: Nước thải sau khi được xử lý sơ bộ TSS: 300 mg/L; BOD5: 359 mg/L.

Lượng bùn cặn từ các trạm XLNT được tính theo công thức:

M = Q × S0 × H

Trong đó: 	M: Khối lượng bùn cặn từ trạm XLNT (kg/ngày)

Q: công suất trạm xử lý (l/ngày)

S0: nồng độ đầu vào của trạm xử lý

H: Hiệu suất xử lý bùn (với BOD5 lấy bằng 45%; với TSS bằng 95%)

Bùn cặn phát sinh từ TXLNT: Công suất 30 m3/ngày.đêm:

Bùn cặn từ TSS: 30 m3/ngày đêm x 103 x 300mg/L x 95% = 8,5 kg/ngày đêm

Bùn cặn từ BOD5: 30 m3/ngày đêm x 103 x 350mg/L x 45% = 4,7 kg/ngày đêm

Lượng bùn tính toán từ HTXLNT sẽ phát sinh hàng ngày là 13,2 kg/ngày đêm (tương đương với 396 kg/tháng), lượng bùn tuần hoàn là 50%, như vậy lượng bùn phát sinh là 198 kg/tháng.

Bùn cặn từ quá trình xử lý nước thải trên là bùn hoạt tính có thành phần hóa học là các chất rắn khô, chất rắn bay hơi, dầu mỡ, photpho, axit béo, … rất dễ gây mùi ra bên ngoài nếu không được xử lý.

Với khối lượng bùn thải phát sinh từ trạm xử lý nước thải theo tính toán ở trên là tương đối lớn, nếu không được thu gom và xử lý có thể gây nhiễm môi trường, phương án xử lý đối với bùn cặn từ quá trình xử lý nước thải sẽ được thu gom bằng hút định kỳ 6 tháng/lần.

#### 2.1.3. Đánh giá, dự báo tác động đến môi trường không khí

* Nguồn gây tác động

+ Bụi, khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông

+ Khí thải phát sinh từ khu vực lưu trữ rác thải

+ Khí thải sinh ra của hệ thống xử lý nước thải

* Dự báo thành phần và khối lượng phát sinh

##### a. Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông

Trong quá trình hoạt động của dự án có các loại phương tiện giao thông ra vào chủ yếu là phương tiện của các hộ dân. Việc đốt cháy nhiên liệu (xăng, dầu) của các phương tiện giao thông vận tải sinh ra bụi, CO, SO2, NO2…

- Mức độ ô nhiễm phụ thuộc nhiều vào chất lượng đường giao thông, mật độ lưu lượng xe, chất lượng kỹ thuật xe và số lượng nhiên liệu tiêu thụ.

- Mức độ phát thải và thành phần ô nhiễm trong khí thải của các phương tiện này được đánh giá như sau:

Bảng 4.5. Tải lượng khí thải của các phương tiện giao thông

| Loại xe/nhiên liệu sử dụng | SO2 (g/km) | NOx (g/km) | CO (g/km) | CO2 (g/km) | Bụi (g/km) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe 2 bánh/xăng | 0,03 | 0,23 | 17,00 | 15,45 | 0,2 |
| Xe hơi, xe tải nhẹ/xăng | 0,18 | 0,30 | 3,8 | 189,00 | 0,07 |

(Nguồn: Ô nhiễm không khí, Nhà xuất bản Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh -Đinh Xuân Thắng)

Giả thiết rằng, vào những thời gian cao điểm như đi làm và tan sở (7-8h và 17-18h hàng ngày) ước tính lượng xe ra vào khu vực dự án như sau:

Với quy mô dân cư thiết kế cho Dự án là 208 người với 52 hộ gia đình. Giả thiết mỗi hộ sẽ có 02 xe máy; 01 ô tô, như vậy số lượng xe máy và ô tô tại Dự án tương ứng sẽ là 52 xe máy và 104 ô tô.

Lượt xe ra vào dự án khoảng 1km/xe, trong khoảng 2 giờ (cao điểm)

Kết quả tính toán tải lượng ô nhiễm được thể hiện trong bảng sau:

Bảng 4.6. Tải lượng ô nhiễm từ xe hơi và xe máy trong thời gian cao điểm

| Chất ô nhiễm Loại xe | Lượt xe/ngày | Tổng quãng đường (km) | Thời gian (giờ) | SO2 g/s | NOx g/s | CO g/s | CO2 g/s | Bụi g/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Xe 2 bánh/xăng | 104 | 60 | 2 | 0,00102 | 0,00612 | 0,48163 | 0,43809 | 0,00510 |
| Xe hơi, xe tải nhẹ/xăng | 52 | 10 | 2 | 0,01 | 0,01663 | 0,20071 | 9,98 | 0,00336 |
| Tải lượng ô nhiễm E (mg/s.m) |  |  |  | 0,01102 | 0,02275 | 0,68234 | 10,41809 | 0,00846 |

Bảng 4.7. Kết quả dự báo ô nhiễm không khí của các phương tiện

| Khoảng cách x (m) | hz | C(µg/m3) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bụi (TPS) | SO2 | NOx | CO | VOC |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 10 | 2,85 | 4,4 | 56,8 | 1,9 | 42,7 | 10554,6 |
| 30 | 6,35 | 9,8 | 24,8 | 0,8 | 18,6 | 4618,8 |
| 50 | 9,22 | 14,2 | 17,1 | 0,6 | 12,9 | 3170,6 |
| QCVN05:2023/ BTNMT (TB 1 giờ) |  | 300 | 350 | 200 (NO2) | 30.000 | - |

Nhận xét: Như vậy, nồng độ bụi và khí thải do các phương tiện giao thông trong khu vực dự án tuy cao nhưng chưa vượt quá giới hạn cho phép của QCVN 05:2023/BTNMT.

##### b. Khí thải phát sinh từ khu vực lưu trữ rác thải và xử lý nước thải

Quá trình lưu trữ sẽ phát sinh các khí gây mùi khó chịu từ việc lên men phân hủy kỵ khí các chất hữu cơ. Thông thường, chất thải rắn sẽ bắt đầu phân hủy sau một ngày lưu trữ. Thành phần các khí chủ yếu sinh ra từ quá trình phân hủy chất hữu cơ bao gồm: CO2, NH3, H2S, CO,... Trong đó, các khí gây mùi chủ yếu là: NH3, H2S. Tuy nhiên, nếu Chủ dự án thực hiện việc thu gom CTR hoàn toàn trong ngày và các thùng chứa CTR được bố trí tập trung tại phòng kín và có trang bị nắp đậy cẩn thận thì mùi hôi thối phát tán sẽ rất hạn chế.

- Khí thải từ hệ thống thu gom và thoát nước thải được xác định do quá trình phân hủy các chất hữu cơ có trong chất thải như: H2S... gây mùi khó chịu.

Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ quá trình phân huỷ kỵ khí nước thải được trình bày trong bảng sau:

Bảng 4.8. Các hợp chất gây mùi chứa S tạo ra từ xử lý nước và lưu giữ rác thải

| TT | Các hợp chất | Công thức | Mùi đặc trưng | Ngưỡng phát hiện (ppm) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Allyl mercaptan | CH2=CH-CH2-SH | Mùi tỏi - cafe mạnh | 0,00005 |
|  | Amyl mercaptan | CH3-(CH2)3-CH2-SH | Khó chịu, hôi thối | 0,0003 |
|  | Benzyl mercaptan | C6H5CH2-SH | Khó chịu, mạnh | 0,00019 |
|  | Crotyl mercaptan | CH3-CH=CH-CH2-SH | Hôi hám | 0,000029 |
|  | Dimethyl sulffile | CH3-S-CH3 | Thực vật thối rữa | 0,0001 |
|  | Ethyl mercaptan | CH3CH2-SH | Bắp cải thối | 0,0019 |
|  | Hydrogen sulffile | H2S | Trứng thối | 0,00047 |
|  | Propyl mercaptan | CH3-CH2-CH2-SH | Khó chịu | 0,000075 |
|  | Sulfua dioxide | SO2 | Hăng, gây dị ứng | 0,009 |
|  | Tert-bytul mercaptan | (CH2)3C-SH | Hôi hám | 0,00008 |
|  | Thiophennol | C6H5SH | Thối, mùi tỏi | 0,000062 |

#### 2.1.4. Rủi ro, sự cố trong giai đoạn hoạt động

(1) Sự cố cháy nổ

Khả năng cháy nổ chủ yếu xảy ra tại các khu vực phòng kỹ thuật, khu vực dự trữ dầu cho máy phát điện, sự cố cháy nổ do chập điện. Ngoài ra khi đường dây quá tải sẽ sinh ra nhiệt lượng lớn gây ra hiện tượng nóng chảy lớp vỏ và sinh ra cháy chập điện. Ngoài ra, cháy chập có thể xảy ra do các tác nhân khách quan khác như chuột cắn dây, nước mưa…. Trong các sự cố môi trường thường gặp thì sự cố cháy nổ thường xảy ra với tần suất cao, gây thiệt hại về người và tài sản nghiêm trọng.

- Sự cố liên quan đến máy biến áp:

Trong quá trình hoạt động, các máy biến áp này làm phát sinh điện từ trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của các nhân viên kỹ thuật làm việc gần khu vực các trạm biến áp này.

Điện từ trường phát ra từ trạm biến áp là loại điện từ trường có tần số thấp (0-3kHz). Con người không thể nhìn thấy và không thể cảm nhận ngay được sự hiện diện của trường điện từ, chính vì vậy không phải bao giờ cũng có thể lường trước được sự nguy hiểm của sự tác động của chúng. Sự phát xạ điện từ tác động có hại đến cơ thể người. Kết quả của sự tác động của trường điện từ làm thay đổi các hoạt động của hệ thống thần kinh, tuần hoàn, nội tiết và nhiều hệ thống khác của cơ thể người.

Cho đến nay, ở nước ta chưa có một công bố chính thức nào về vấn đề này nên chưa thể có kết luận chính xác về mức độ ảnh hưởng cụ thể. Tuy nhiên, từ những kết quả nghiên cứu của nước ngoài có thể thấy đây là một vấn đề khá nghiêm trọng nên phòng ngừa vẫn là biện pháp tốt nhất.

(2) Sự cố đối với trạm xử lý nước thải

Trong quá trình vận hành hệ thống trạm xử lý nước thải, có thể xảy ra sự cố như:

Mất điện: làm cho hệ thống máy bơm không hoạt động;

Hỏng hóc các thiết bị máy bơm;

Sự cố khi thu gom nước thải: Trong quá trình hoạt động của dự án, nước thải phát sinh liên tục, việc thu gom cũng được thu gom liên tục, trong quá trình thu gom bằng hệ thống ống, cống dẫn nước thải có thể phát sinh các sự cố gây ách tắc cục bộ hệ thống thu gom, nước thải không dẫn được về trạm xử lý, tạo dòng chảy và ứ đọng tại các vị trí thấp, gây ô nhiễm môi trường cục bộ, mất mỹ quan đô thị và ảnh hưởng tới chất lượng sống khu vực dự án.

Sự cố khi trạm xử lý nước thải tập trung phải dừng lại trong thời gian dài: một số lý do quá trình mất điện, hư hại thiết bị xử lý, rò rỉ hệ thống thu gom, đường ống dẫn... sẽ ảnh hưởng tới quá trình tạm dừng và trạm tạm ngưng hoạt động, tuy nhiên sự cố này có thể phòng ngừa và khắc phục được bằng các biện pháp kỹ thuật, chủ đầu tư sẽ trình bày chi tiết tại chương 3 của báo cáo.

(3) Sự cố sụt lún nền móng công trình hoặc sụt lún mặt bằng cục bộ

Sự cố sụt lún có thể xảy ra với chính các công trình, ngoài ra còn có thể gây sụt lún cho các công trình xung quanh. Khi xảy ra sự cố lún, có thể gây ra các tác động tiêu cực sau:

Đe dọa tính mạng, mang lại cảm giác bất an cho những người dân sinh sống trong các tòa nhà bị lún, nứt cũng như người dân sinh sống trong các công trình lân cận.

Gây thiệt hại về tài sản: hư hỏng các công trình xây dựng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật giao thông, cấp điện, cấp thoát nước... khu vực xung quanh công trình bị lún, nứt.

Gây mâu thuẫn xã hội khi các tranh chấp, thiệt hại không được giải quyết thỏa đáng và kịp thời.

(4) Sự cố liên quan tới hệ thống cấp nước, thoát nước:

Đối với hệ thống cấp nước

Sự cố liên quan tới hệ thống cấp nước có thể xảy ra là hư hại hệ thống đường ống cấp nước, rò rỉ hệ thống cấp nước, rò rỉ hệ thống bể chứa ngầm, Khi xảy ra sự cố việc tạm ngừng cấp nước cục bộ là bắt buộc để tiến hành sửa chữa và khắc phục các sự cố, vì vậy, ban quản lý cần xây dựng kế hoạch và thông báo thời gian cắt nước cục bộ để cư dân có phương án tiết kiệm và sử dụng nước hợp lý.

Tuy nhiên, sự cố đáng quan tâm nhất là khả năng cung ứng nước của đơn vị cấp nước, trong quá trình vận hành, trường hợp mất nước kéo dài sẽ ảnh hưởng tới nhu cầu sinh hoạt và làm việc của cư dân khu vực dự án, thực tế, nhiều thời điểm hệ thống cấp nước thành phố đã bị cắt nước để tiến hành sửa chữa các sự cố hư hỏng, việc sửa chữa thường kéo dài nhiều ngày.

Đối với hệ thống thoát nước:

Hệ thống thoát nước thải tại khu vực được thiết kế với khả năng thoát nước tốt. Chưa có xảy ra hiện tượng ngập úng tại khu vực kể cả vào những đợt mưa lớn.

=> Tất cả các sự cố nêu trên không những tác động đến môi trường tự nhiên xung quanh mà còn có tác động đến đời sống sinh hoạt, kinh doanh, sản xuất của dân cư sống quanh khu vực. Vì vậy cần có các biện pháp giảm thiểu, khắc phục các sự cố trên

- Bồi lắng dòng chảy, làm hư hỏng đường cống thoát nước chung:

Nước mưa cuốn theo đất, cát và một số chất vô cơ thông thường khác phát sinh từ quá trình xây dựng có thể tạo ra sự lắng đọng bùn cát trong hệ thống thoát nước, gây úng ngập cục bộ, ngoài ra còn có thể gây tắc nghẽn, làm hỏng đường cống thoát nước chung.

(5) Sự cố do thiên tai, bão, lụt, động đất, dịch bệnh

Những năm qua, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu, tình hình thiên tai, bão, lụt, động đất... có diễn biến phức tạp. Các sự cố thiên tai xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến hoạt động của các công trình, để lại các hậu quả về con người và tài sản, đặc biệt là chất lượng của các công trình xây dựng.

### 2.2. Các công trình, biện pháp BVMT đề xuất thực hiện:

#### 2.2.1. Về công trình xử lý nước thải:

a. Nước thải sinh hoạt

Đối với từng dòng nước thải phát sinh sẽ tiến hành xử lý sơ bộ sau đó xử lý triệt để đảm bảo đạt cột B của QCVN 14:2008/BTNTM – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt. cụ thể như sau:

Nước thải bồn rửa, thoát sàn

Bể tự hoại 3 ngăn

Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 30 m3/ngày đêm

Nước thải WC

Nước thải nhà bếp

Thiết bị tách dầu mỡ

Hình 4.3. Sơ đồ thu gom nước thải

Thuyết minh sơ đồ thu gom:

+ Nước thải sinh hoạt (xí, tiểu) được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn, nước thải nhà bếp được xử lý sơ bộ bằng thiết bị tách dầu mỡ, sau đó theo tuyến ống thoát nước thải D300 về hệ thống xử lý nước thải tập trung 30 m3/ngày đêm.

+ Nước thải phát sinh từ bồn rửa, thoát sàn được thu gom theo hệ thống thoát nước D300 về hệ thống xử lý nước thải tập trung 30 m3/ngày đêm.

+ Các nguồn nước thải khác được thu gom theo hệ thống thoát nước D300 về hệ thống xử lý nước thải tập trung 30 m3/ngày đêm.

Toàn bộ các dòng nước thải phát sinh sau khi được xử lý sơ bộ bằng Bể tự hoại sẽ được thu gom về xử lý tại Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất 30 m3/ngày đêm (đặt ngầm) để xử lý đạt QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (Cột B, K=1,2) trước khi xả thải ra nguồn tiếp nhận.

VỊ TRÍ ĐẤU NỐI

THOÁT NƯỚC THẢI

VỊ TRÍ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG THU GOM NƯỚC THẢI

Hình 4.4. Sơ đồ thu gom và thoát nước thải

* Cơ sở lựa chọn công suất Hệ thống xử lý nước thải tập trung 30 m3/ngày đêm (xử lý tập trung toàn bộ nước thải):

- Công suất hệ thống XLNT: Với lưu lượng nước thải phát sinh khoảng 29,94 m3/ngày đêm (đã tính tới hệ số không điều hòa k =1,2) thì công suất hệ thống XLNT cần có để đáp ứng là 29,94 m3/ngày đêm, làm tròn  30 m3/ngày đêm.

Vị trí bố trí trong ô đất hạ tầng kỹ thuật - có ký hiệu HTKT (phía Nam khu đất).

* Theo dự báo ở Chương 1: Nhu cầu xả thải của dự án là 30 m3/ngày đêm. Đây là khối lượng tương đối lớn, Chủ dự án sẽ có biện pháp xử lý nước thải hiệu quả nhất, như tại sơ đồ sau:

Hình 4.5. Sơ đồ công nghệ  HTXL nước thải tập trung

Thuyết minh quy trình:

Bể gom kết hợp tách mỡ:

Nước thải được gom theo hệ thống đường ống thu gom đưa về bể gom, trước bể tách mỡ có đặt song chắn rác có nhiệm vụ loại bỏ ra khỏi nước thải tất cả các vật có thể gây tắc nghẽn đường ống làm hư hại máy bơm và giảm hiệu quả xử lý của giai đoạn sau cụ thể: Loại bỏ vật lơ lửng có kích thước lớn trong nước thải: Gỗ, giẻ, bông, vỏ hoa quả...Loại bỏ cặn nặng như cát, mảnh kim loại, thuỷ tinh...Loại bỏ phần lớn dầu mỡ có trong nước thải. Dầu mỡ có trọng lượng nhẹ hơn nước có thời gian nổi lên phía trên (định kì vệ sinh và thu gom thủ công), nước tách dầu mỡ sẽ được thu bằng ống nhựa PVC thông đáy sang bể điều hòa.

Bể điều hòa:

Do lưu lượng và nồng độ nước thải phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau như: thời gian thải, lưu lượng thải cũng như tải trọng chất bẩn có trong nước thải. Cụ thể như khi nồng độ hoặc lưu lượng tăng lên đột ngột:

Đối với các công trình đơn vị xử lý sinh học, nếu lưu lượng và nồng độ thay đổi đột ngột sẽ gây sốc tải trọng đối với vi sinh vật thậm chí gây tình trạng vi sinh chết hàng loạt, làm cho công trình mất hẳn tác dụng.

Việc điều hòa lưu lượng và ổn định nồng độ sẽ giúp đơn giản hóa công nghệ xử lý, tăng hiệu quả xử lý và giảm kích thước các công trình đơn vị một cách đáng kể. Các công trình sau bể điều hòa chỉ làm việc với lưu lượng xả thải trung bình trong ngày mà không bị ảnh hưởng bởi các giờ xả thải cao điểm của nhà máy.

Đó là lý do của việc cần bể điều hòa trong dây chuyền công nghệ.

Để thực hiện quá trình ổn định nồng độ, trong bể điều hòa bố trí hệ thống sục khí thô bằng đĩa phân phối khí thô, khi được cấp từ máy thổi khí của hệ thống xử lý nước thải.

Bể thiếu khi (Anoxic)

Nước sau bể điều hòa được dẫn sang bể thiếu khí, bể này có nhiệm vụ xử lý các hợp chất hữu cơ chứa Nitơ và phốt pho trong nước thải.

Tại bể này có đặt hệ thống khuấy trộn chìm nhằm tạo dòng rối trong nước tăng khả năng hòa trộn, khuấy đảo dòng nước.

Trong bể xử lý diễn ra quá trình khử nitơ (denitrification) từ nitrat thành nitơ dạng khí N2 đảm bảo nồng độ nitơ trong nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn môi trường. Quá trình sinh học khử nitơ liên quan tới quá trình ôxi hoá sinh học của nhiều cơ chất hữu cơ trong nước thái sử dụng Nitrat hoặc Nitrit như chất nhận điện tử thay vì dùng ôxi. Trong điều kiện thiếu oxi diễn ra phản ứng khử nitơ:

C10H1903N+NO3- → N2+ CO2+ NH3+H+

Quá trình chuyển hoá này được thực hiện bởi vi khuẩn nitrat chiếm khoảng 10 - 80% khối lượng vi khuẩn trong bùn hoạt tính. Tốc độ khử nitơ đặc biệt dao động 0,04 đến 0,42 gN-NO3-/g MLSS.ngày, tỉ số F/M càng cao thì tốc độ khử Nitơ càng lớn.

+ Khử nitrat:

NO3.+1,08 CH2OH+H > 0,065 C3H7O2N+0,47 N2+0,76 CO2+ 2,44H2O + Khử nitrit:

NO2+0,67 CH3OH + H+ > 0,04 C2H2O2N+0,48 N2+0,47CO2+ 1,7H2O

Bể sinh học hiếu khí

Nước sau khi qua bể thiếu khí được đưa tới bể hiếu khí. thành phần còn lại chủ yếu là chất hữu cơ hòa tan trong nước, các lơ lửng khó lắng còn sót lại. Nhờ có hệ vi sinh vật bám dính trên lớp đệm vi sinh. Khi nước thải chảy qua lớp đệm thì các thành phần hữu cơ COD, BOD,N và P sẽ được các vi sinh vật hấp thụ gần như hoàn toàn. Đồng thời với quá trình đó là các mảng bám sinh học có chứa cặn và vi sinh già chết sẽ liên tục bong ra và theo nước thải chảy sang bể lắng.

Hệ thống bể xử lý sinh học có mục đích là ôxy hoá COD, BOD, thành phần chủ yếu là chất hữu cơ hòa tan trong nước, tại bể liên tục xảy ra phản ứng oxy hóa chất hữu cơ hòa tan thành CO2, H2O, cặn và cơ chất mới cho tế bào vi sinh. Nhờ có hệ vi sinh vật bám dính trên lớp đệm vi sinh. Khi nước thải chảy qua lớp đệm thì các thành phần hữu cơ COD, BOD, N và P sẽ được các vi sinh vật hấp thụ 70 - 75%. Đồng thời với quá trình đó là các mảng bám sinh học có chứa cặn và vi sinh giả chết sẽ liên tục bong ra và theo nước thải chảy sang bể lắng.

Nước thải từ bể lắng sơ bộ cùng với bùn hoạt tính tuần hoàn từ bể lắng vào bể xử lý sinh học. Nồng độ bùn hoạt tính từ 1.000 - 3.000 mg/l và nồng độ bùn tuần hoàn từ 5.000 - 7.000 mg/l. Nồng độ bùn hoạt tính càng cao, khả năng xử lý BOD của bể cảng lớn. Oxi được cung cấp bằng máy thổi khí và hệ thống phân phối khí từ đáy bể có hiệu quả khuếch tán oxi vào trong nước thải cao tạo điều kiện cho vi sinh vật sử dụng để ôxi hoá nước thải. Phương trình phản ứng:

Chất hữu cơ + O2 + Chất dinh dưỡng + vi khuẩn hiếu khí > CO2+H2O +NH3 +

C5H7NO2 (vi khuẩn mới) + Năng lượng

Quá trình hô hấp nội bào là quá trình ôxi hoá bùn (vi khuẩn) được thể hiện bằng phương trình sau:

CH4+ + NO2 + O2 vi khuẩn → CO2 + H2O + NH3 + E

Bên cạnh quá trình phân giải các chất hữu cơ thành CO2 và H2O, vi khuẩn hiếu khí Nitrosomonas và Nitrobacter còn oxi hoá NH3 thành Nitrit và cuối cùng thành Nitrat. Các phương trình phản ứng như sau:

Vi khuan Nitrosomonas:

NH4+ + O2 → NO2+ + H+ + H2O

Vi khuẩn Nitrobacter:

NO2- + O2 → NO3- + H+ + H2O

Bể xử lý sinh học của của Trạm được thiết kế theo công nghệ đặc biệt, kết hợp công nghệ hiếu khí, công nghệ thiếu khí và yếm khí. Với công nghệ đặc biệt này việc loại bỏ các chất ô nhiễm như COD, BOD, Nitơ... rất đáng kể và rất linh động trong quá trình xử lý.

Hệ thống cấp oxy cho bể xử lý sinh học được cấp bởi 2 máy thổi khí thông qua hệ thống đường ống công nghệ và đĩa phân phối khí tỉnh.

Bể Lắng

Nước thải sau khi xử lý sinh học sẽ tiếp tục tự chảy qua Bể lắng sinh học nhằm tách bông bùn sinh học ra khỏi nước thải.

Bằng cơ chế của quá trình lắng trọng lực, bể lắng có nhiệm vụ tách cặn vi sinh từ bề xử lý sinh học hiếu khí. Bùn lắng ở đáy ngăn lắng sẽ được bơm bùn bơm tuần hoàn về bể xử lý sinh học thiếu khí để bổ sung lượng bùn theo nước đi qua ngăn lắng. Phần bùn dư sẽ được chuyển định kỳ về bể chứa bùn, còn nước trong trên mặt bể sẽ chảy tràn sang bể khử trùng.

Bể khử trùng

Nước thải sau toàn bộ quá trình xử lý đã đảm bảo chất lượng các chỉ tiêu ô nhiễm trước khi xả ra ngoài môi trường trừ chỉ tiêu vi sinh là không đạt. Để đảm bảo chỉ tiêu vi sinh là coliform thì ta tiến hành khử trùng. Bằng cách châm hóa chất khử trùng vào bể khử trùng, nước thải sẽ được tiếp xúc với hóa chất khử trùng. sau thời gian tiếp xúc khoảng 30 phút thì toàn bộ vi khuẩn và các vi sinh vật gây bệnh sẽ bị chết và bất hoạt gần như hoàn toàn. Nước thải sau bể khử trùng sẽ đạt tiêu chuẩn xả thải ra nguồn tiếp nhận.

Kết thúc quá trình xử lý nguồn thải; Nước thải sau khi qua hệ thống xử lý nước thải ra môi trường đảm bảo đạt cột B, QCVN 14:2008/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước thải sinh hoạt.

Bảng 4.9. Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải tập trung công suất 30m3/ngđ

| TT | Hạng mục | Số lượng | Kích thước (mm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bể gom nước thải | 01 | BxLxH=1000x1000x2500 |
| 2 | Bể điều hòa | 01 | D3000xL2500 |
| 3 | Biểu thiếu khí | 01 | D3000xL1500 |
| 4 | Bể hiếu khí | 01 | D3000xL2300 |
| 5 | Bể lắng | 01 | D3000xL1300 |
| 6 | Bể khử trùng | 01 | D3000xL1200 |
| 7 | Bể chứa bùn | 01 | D3000xL1200 |

* Danh mục hóa chất sử dụng cho xử lý nước thải:

Bảng 4.10. Bảng dự kiến hóa chất sử dụng cho TXLNT 30m3/ngđ

| TT | Tên hóa chất | Đơn vị | Khối lượng | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khử trùng nước thải (Clorin) | kg/ngày | 0,24 | Sử dụng cho hệ thống XLNT |

* Danh mục máy móc thiết bị phụ trợ cho HTXLNT:

Bảng 4.11. Danh mục máy móc thiết bị của HTXL nước thải tập trung công suất 30m3/ngđ

| STT | Hạng mục | Danh mục máy móc, thiết bị |
| --- | --- | --- |
| 1 | Bể điều hòa | Bơm chìm: + Số lượng 02 chiếc Hệ thống phân phối khí: + Số lượng 01 hệ thống |
| 2 | Bể Thiếu khí | Máy khuấy chìm: + Số lượng 01 chiếc |
| 3 | Bể Hiếu khí | Bơm chìm: + Số lượng 02 chiếc Hệ thống phân phối khí: + Số lượng 01 hệ thống Máy thổi khí: + Số lượng 02 chiếc |
| 4 | Bể lắng | Bơm chìm: + Số lượng 02 chiếc |
| 5 | Bể bùn |  |
| 6 | Bể khử trùng | Bơm định lượng: + Số lượng 03 chiếc Bơm chìm: + Số lượng 02 chiếc |

Chủ đầu tư (Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh) sẽ chịu trách nhiệm vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung của Dự án, đảm bảo chất lượng nước thải đầu ra đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật về môi trường hiện hành.

- b) Nước mưa chảy tràn

Hệ thống thu gom nước mưa của dự án được thể hiện trong hình dưới đây sau:

Song chắn rác

Nước mưa

Hệ thống rãnh thoát nước, hố ga

Hệ thống  thoát nước chung của khu vực

Hình 4.6. Sơ đồ thu gom xử lý nước mưa chảy tràn

Thiết kế hệ thống thu gom nước mưa, bao gồm:

- Thoát nước mưa:

+ Quy hoạch các tuyến cống tròn D600 và các tuyến cống hộp
BxH=1200x1000; 1200x1200 thoát nước mưa trong phạm vi dự án. Các tuyến
cống này cũng đồng thời đảm bảo khớp nối, tiêu thoát nước cho các tuyến
mương hiện trạng đang hướng về dự án. Độ sâu chôn cống tối thiểu: h ≥0,5m.
Trên các đoạn cống và tại các vị trí giao cắt có đặt các giếng thu, giếng thăm
thuận tiện cho việc thăm nom quản lý và vận hành hệ thống. Khoảng cách giữa
các giếng thăm đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành.

+ Điểm cuối tuyến cống sẽ được đấu nối vào cống ngang D1500 xây dựng
trên tuyến đường nối đường 100 Trục trung tâm đô thị Mê Linh qua bệnh viện Đa khoa huyện đến đường đê tả sông Hồng, huyện Mê Linh ở phía Đông dự án.

#### 2.2.2. Về công trình lưu giữ, xử lý chất thải rắn

Để có biện pháp tuân thủ theo các quy định hiện hành về chất thải sinh hoạt, Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Mê Linh sẽ áp dụng các giải pháp sau:

(a) Chất thải rắn sinh hoạt

- Phân loại, lưu giữ, chuyển giao chất thải rắn sinh hoạt: Thực hiện theo điều 75, luật BVMT năm 2020, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh được phân loại theo 3 nguyên tắc:

(i) Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế

(ii) Chất thải thực phẩm

(iii) Chất thải rắn sinh hoạt khác

- Chất thải rắn phải được phân loại ngay tại nguồn, sau đó được thu gom
theo phương thức phù hợp với quy hoạch đô thị. Tùy từng loại công trình, chất
thải rắn sẽ được thu gom về điểm tập kết chất thải rắn của khu vực.

- Bố trí các thùng rác nhỏ đặt dọc các tuyến đường, khu cây xanh với
khoảng cách 100m một thùng để thu gom rác.

- Dự kiến bố trí 01 điểm tập kết chất thải rắn thuộc ô đất có ký hiệu HTKT
với diện tích khoảng 20m2.

- Bùn từ trạm XLNT, hệ thống thoát nước mưa, bể tự hoại

Thiết bị lưu chứa: Tại bể chứa bùn, bể tự hoại, hố ga thu cặn nước mưa.

- Bùn thải định kỳ thuê đơn vị chức năng thu gom và đem đi xử lý theo quy định.

(b) Chất thải nguy hại:

- CTNH quản lý thu gom, phân loại, lưu giữ chất thải nguy hại theo đúng quy định tại Điều 35 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH theo quy định.

- Bố trí 05 thùng rác CTNH/kho, mỗi thùng có dung tích khoảng 120lít/thùng. Dự án bố trí 01 ko CTNH có diện tích 5 m2.

Bảng 4.12. Thiết bị lưu giữu CTNH

| TT | Tên chất thải | Mã CTNH | Khối lượng phát sinh dự tính (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin, ắc quy chì thải | 19 06 01 | 5 |
| 2 | Bóng đèn led, Linh kiện, thiết bị điện tử hỏng | 16 01 13 | 20 |
| 3 | Bao bì thuốc diệt côn trùng | 15 01 10 | 10 |
| 4 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | 18 02 01 | 15 |
| 5 | Than hoạt tính | 12 01 04 | 100 |
|  | Tổng |  | 150 |

- Hàng ngày CTNH từ các tầng sẽ được nhân viên vệ sinh thu gom đến phòng thu CTNH tập trung, phân loại rồi để vào từng thùng đựng đã được dán mã cảnh báo CTNH. Định kỳ thuê đơn vị có chức năng đem đi xử lý.

- Bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại ở có diện tích khoảng 5m2. Chất thải nguy hại được phân loại lưu chứa tại các thùng riêng biệt dung tích 120 lít/thùng. Ký hợp đồng thu gom, vận chuyển và xử lý với đơn vị có chức năng theo quy định. Thực hiện quy định về quản lý chất thải nguy hại theo quy định hiện hành.

### 2.3. Về công trình, biện pháp giảm thiểu ô nhiễm không khí:

- a. Khống chế mùi hôi, thối từ trạm XLNT và khu tập kết CTR

- Chủ đầu tư sẽ hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển chất thải đi xử lý tối thiểu 1 lần/ngày, tránh việc lưu trữ rác trong thời gian dài.

- Điểm tập kết rác được bố trí ở vị trí thông thoáng và ngăn cách với khu vực khác của dự án và được vệ sinh ngay sau khi thu gom rác.

- Các nắp cống, hố ga được đậy kín để tránh phát tán mùi hôi.

- Trong mùa nắng nóng tốc độ phân huỷ rác nhanh sẽ tạo nên mùi hôi thối gây ô nhiễm không khí. Dự án sẽ sử dụng thường xuyên chế phẩm vi sinh EM (dạng nước và dạng bột) để khắc phục mùi hôi, ngăn cản hoạt động của các vi sinh vật có hại.

- Cắt cử người thường xuyên dọn sạch sẽ khu vực trạm XLNT và khu lưu giữ rác thải.

- Khí thải phát sinh từ các bể xử lý nước thải sẽ được thu gom vào tháp xử lý sử dụng than hoạt tính để hấp phụ mùi hôi phát sinh, khí thải sau xử lý được thoát lên mái nhà điều hành.

- b. Xử lý mùi của Trạm XLNT:

Toàn bộ khí thải phát sinh từ quá trình xử lý nước thải được quạt hút hút đẩy vào hệ thống xử lý mùi. Khí thải được làm sạch bởi lớp Than hoạt tính (có kích thước 5-10mm). Định kỳ thay lớp than hoạt tính 6 tháng/lần để đảm bảo hiệu quả cho hệ thống hoặc khi than tính giảm hiệu quả.

Sơ lược cấu tạo hệ thống xử lý khí thải của trạm XLNT như sau:

Hình 3.6. Sơ đồ cấu tạo hệ thống xử lý mùi

- Thiết kế Hệ thống xử lý mùi bao gồm:

+ 01 tháp xử lý (Vật liệu composite, kích thước LxH = 1200mm x 2400mm).

+ 01 quạt thu khí (P = 0,35kW), lượng gió 800m3/giờ.

+ hệ thống đường ống hút mùi (Ống PVC-DN110).

- Khối lượng than hoạt tính sử dụng:

Khối lượng than hoạt tính cần để hấp phụ khí thải phát sinh được tính toán theo công thức sau:

M = S x h x ƍ (kg)

Trong đó:

M: Khối lượng than hoạt tính cần để hấp phụ khí thải phát sinh (kg)

S: Diện tích lớp than hoạt tính (m)2,

h: Độ dày lớp than hoạt tính (m), ƍ: Khối lượng riêng của than hoạt tính;

ƍ = 550 kg/m3

Với diện tích lớp than hoạt tính của dự án là S = π.D24 = 0,9m2 , độ dày lớp than hoạt tính h = 200 x 1 lớp = 200mm= 0,2m thì khối lượng than hoạt tính cần sử dụng để xử lý khí thải cho dự án là:

M = 0,9m2 x 0,2m x 550 kg/m3 = 99 kg. Như vậy khối lượng than hoạt tính cần sử dụng cho dự án là 99kg.

- c. Giảm thiểu lượng bụi, khí thải phát sinh hoạt động giao thông

- Vệ sinh đường giao thông nhằm giảm lượng bụi phát sinh (tần suất 1 lần/tuần).

- Bố trí nhân viên bảo vệ hướng dẫn xe cộ ra vào hợp lý.

### 2.4. Phương án phòng ngừa, ứng phó với sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử nghiệm và khi Dự án đi vào vận hành:

(1) Biện pháp phòng chống cháy nổ

Lắp đặt hệ thống điện đúng quy cách và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng hệ thống điện tổng tránh hiện tượng chập gây cháy.

Lắp đặt các thiết bị chống sét đúng quy cách.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát máy phát điện trong quá trình vận hành tránh tình trạng quá tải gây cháy nổ.

Tuyên truyền và hướng dẫn các hộ dân về công tác PCCC

Hệ thống đường giao thông, khoảng trống đủ kích thước và tải trọng bảo đảm cho phương tiện chữa cháy cơ giới triển khai các hoạt động chữa cháy: Chiều rộng mặt đường giao thông giữa các khối nhà rộng đảm bảo cho xe chữa cháy hoạt động. Mặt đường đảm bảo thoát nước tự nhiên bề mặt.

Trong quá trình hoạt động của dự án, Ban quản lý dự án sẽ phối hợp với cảnh sát PCCC huyện Mê Linh- Hà Nội tổ chức diễn tập PCCC, giúp nâng cao kinh nghiệm cũng như ý thức PCCC trong cộng đồng.

- Phòng chống sét:

Việc thiết kế xây dựng hệ thống chống sét cho các khối nhà là rất cần thiết.

Hệ thống chống sét đánh thẳng vào công trình

Chống sét đánh thẳng vào công trình hoàn toàn tuân thủ theo Tiêu chuẩn chống sét cho công trình xây dựng TCXDVN 46/2007. Các khối nhà sẽ sử dụng hệ thống chống sét loại kim thu sét sớm không – phóng xạ, thay cho hệ thống chống sột lồng Faraday thông thường, và bố trí các thanh thu sét Franklin vì nó đơn giản hơn và tiết kiệm nhiều chi phí lắp đặt. Các thanh thép chịu lực chính bên trong các cột, các đường cáp đồng trục, các băng đồng sẽ được dựng làm dây dẫn nối xuống với móng.

Hệ thống nối đất gồm các cọc thép mạ đồng D16 có chiều dài 2,5m hàn nối với các thanh đồng có tiết diện 40x3 bằng phương pháp hàn đồng hoặc đinh tán. Hệ thống tiếp địa được chôn ở độ sâu 0,8m so với mặt đất. Hệ thống nối đất thiết kế đảm bảo điện trở nối đất nhỏ hơn hoặc 10.

Hệ thống nối đất gồm các cọc nối và dây nối đất, điện trở nối đất của hệ thống nối đất đảm bảo Rnd ≤ 4. Toàn bộ các vỏ thiết bị, máy móc, vỏ tủ điện đều được nối với hệ thống nối đất này.

Hệ thống chống sét lan truyền đường điện nguồn

Ngoài hệ thống chống sét đánh thẳng cho công trình còn có hệ thống chống sét lan truyền đường điện nguồn.

Lắp đặt thiết bị bảo vệ trong tủ điện để chống quá điện áp.

Lắp đặt thiết bị bảo vệ tại đường cấp điện nguồn của tủ điện để bảo vệ máy tính, dữ liệu chống sét lan truyền.

Lắp đặt thiết bị bảo vệ trong anten để bảo vệ hệ thống A/V.

- Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố của trạm biến áp:

Sử dụng trạm biến áp hạ hợp bộ kiểu KIOS có các ưu điểm:

Tiết kiệm diện tích đặt trạm.

Thuận tiện trong vận chuyển, lắp đặt và sửa chữa.

Kiểu dáng đẹp và phù hợp với kiến trúc cảnh quan xung quanh.

Trạm biến áp hợp bộ được thiết kế kiểu kín, an toàn cho người sử dụng, được làm mát tự nhiên và bằng quạt với hệ thống cảm biến nhiệt độ, và được chế tạo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế.

Các thiết bị trong trạm được lắp đặt theo đúng tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn cho người vận hành.

Khu vực ngoài trạm biến áp lắp đặt các biển báo cảnh báo không để học sinh, cán bộ công nhân viên, người dân xung quanh đến gần trạm biến áp.

Thường xuyên kiểm tra chất lượng và các thông số kỹ thuật của các thiết bị trong trạm biến áp để tránh các sự cố liên quan đến kỹ thuật xảy ra như sự có rò rỉ dầu, chập điện.

Đối với lượng dầu bị rò rỉ trên nền của trạm nếu có sẽ khắc phục bằng việc sử dụng cát để thu hồi dầu rò rỉ ra ngoài sau đó cát lẫn dầu sẽ được thu gom về loại chất thải nguy hại.

Ngoài các bảo vệ cơ bản trang bị cho máy biến áp, trong các phòng đặt máy biến áp luôn luôn được trang bị hệ thống giám sát trạng thái làm việc, hệ thống cứu hoả tự động (bao gồm cả hệ thống giám sát và chữa cháy).

(2) Biện pháp ngừa tai nạn giao thông:

Bố trí biển báo giảm tốc độ, tốc độ cho phép khi đi lại trong trường.

Tại mỗi lớp bố trí thanh chắn ngang cửa tránh trường hợp trẻ chạy chơi ra ngoài lớp dẫn đến tai nạn.

Khi xảy ra sự cố, tùy mức độ sẽ tiến hành sơ cứu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất.

(3) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố của trạm xử lý nước thải

Phòng ngừa và ứng phó sự cố của hệ thống xử lý nước thải: Định kỳ bảo dưỡng hệ thống xử lý, vận hành ổn định, khi gặp sự cố sẽ khắc phục kịp thời và kịp thời sửa chữa đảm bảo hệ thống vận hành trong thời gian sớm nhất, cam kết không xả nước thải ra môi trường trong thời gian xảy ra sự cố; Khi gặp sự cố, toàn bộ nước thải phát sinh của Dự án sẽ được lưu chứa tại bể điều hòa không để nước thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn cho phép xả ra môi trường, Thuê đơn vị có chức năng tới hút và vận chuyển đi xử lý theo quy định cho tới khi khắc phục được sự cố.

Để ứng phó với sự cố mất điện, chủ đầu tư sẽ trang bị các máy phát điện dự phòng có bộ chuyển đổi nguồn tự động (ATS) đi kèm để cung cấp điện cho các phụ tải trong đó hệ thống xử lý nước thải tập trung là một trong những đối tượng được ưu tiên hàng đầu.

Khi xảy ra sự cố lưu lượng nước thải lớn bất thường, hoặc có mùi hôi nồng nặc tức là hệ thống đã bị quá tải. Trong trường hợp này, cán bộ vận hành sẽ có trách nhiệm kiểm tra ngay để tìm hiểu nguyên nhân và liên hệ với đơn vị cung cấp  xử lý để xem xét áp dụng một số biện pháp như:

+ Tăng lưu lượng lưu thông nước (trong trường hợp nguyên nhân làm tăng lưu lượng nước là nước sạch bị rò rỉ vào hệ thống thoát nước).

+ Tăng lưu lượng khí thổi vào bể hiếu khí và bể điều hòa.

+ Tăng lượng bùn tuần hoàn

+ Bổ sung thêm chế phẩm vi sinh.

Vào mùa đông, tốc độ và hiệu quả xử lý nước thải của các vi sinh vật sẽ thấp hơn so với mùa hè, chất lượng nước đầu ra vì thế có thể không đảm bảo đạt tiêu chuẩn đầu ra (QCVN 14:2008/BTNMT). Đây cũng là nhược điểm chung của các hệ thống xử lý sinh học. Tuy nhiên trong thực tế, vào mùa đông, nhu cầu sử dụng nước của các hộ dân cũng ít hơn so với mùa hè, nên có thể tính toán để tăng thời gian lưu của nước trong bể Aeroten mà vẫn đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu xử lý.

Trong trường hợp HTXLNT ngừng hoạt động

- Nước thải được lưu chứa tại bể điều hòa và các bể xử lý, trong trường hợp các bể có nguy cơ vượt sức chứa, không đủ khả năng lưu chứa lượng nước thải phát sinh thì sẽ thuê đơn vị có chức năng tới hút và vận chuyển đi xử lý theo quy định cho tới khi khắc phục được sự cố.

- Nhanh chóng phát hiện, khắc phục các hư hỏng đối với HTXLNT.

- Vận hành HTXLNT, kiểm tra các chỉ tiêu đầu ra đảm bảo đạt tiêu chuẩn môi trường quy định rồi mới đưa hệ thống đi vào hoạt động bình thường.

Biện pháp xử lý khi nước thải sau xử lý không đạt quy chuẩn theo quy định

Khi lập hồ sơ thiết kế XLNT, Chủ dự án đã có các biện pháp phòng ngừa các sự cố liên quan đến HTXLNT. Tuy nhiên, nếu quá trình hoạt động xảy ra những sự cố ngoài ý muốn sẽ làm cho nước thải xử lý không đạt quy chuẩn theo quy định. Vì vậy, cần có những biện pháp xử lý cụ thể như sau:

- Bố trí nhân viên vận hành 24/24 để phát hiện sự cố kịp thời và sửa chữa.

- Nhanh chóng khóa van xả nước thải ra HTXLNT. Nước thải được thu gom và lưu giữ tại bể điều hòa, trong khoảng thời gian đó, cán bộ vận hành hệ thống sẽ nhanh chóng thông báo lên cấp trên; song song đó tiến hành:

- Tổ chức kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân gây ra sự cố của HTXNT.

- Lập tức tiến hành sửa chữa phục hồi các hư hỏng;

- Tiến hành giám sát, kiểm tra lại vấn đề ô nhiễm và lấy mẫu tại hiện trường để phân tích;

- Giám sát việc xử lý và tình hình khắc phục ô nhiễm, tránh để tình trạng ô nhiễm này tái phát;

- Đồng thời phải liên tục báo cáo tình hình xử lý.

(4) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố sụt lún công trình

Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, kịp thời phát hiện và theo dõi diễn biến lún, nứt công trình.

Khi xảy ra hiện tượng sụt lún, thuê đơn vị có chuyên môn đến khảo sát hiện trạng và nghiên cứu hồ sơ thiết kế, thi công. Khi xác định được nguyên nhân thì sẽ đề xuất phương án khắc phục phù hợp với điều kiện hiện trạng, điều kiện thi công và điều kiện kinh tế. Biện pháp thường dùng là sử dụng thiết bị chuyên dụng để chỉnh lại độ nghiêng của tòa nhà đồng thời gia cố lại toàn bộ nền móng.

(5) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố xảy ra trong quá trình thu gom CTR

Tại phòng chứa rác được trang bị hệ thống phát hiện và chữa cháy tự động để ứng phó với sự cố cháy nổ.

Để phòng tránh sự cố hỏa hoạn do vứt những vật còn khả năng cháy vào khu chưá rác chung, ban quản lý khu nhà sẽ có những quy định cụ thể tới từng cá nhân, hộ gia đình trong việc thu gom, phân loại CTR phát sinh; có hình ảnh trực quan về những vật không được phép vứt bỏ vào phòng thu rác đặt ở nơi dễ nhìn thấy.

(6) Biện pháp phòng ngừa, ứng phó với sự cố khi gặp các hiện tượng thời tiết bất thường

Các công trình của dự án được thiết kế và xây dựng đảm bảo an toàn, bền vững, phù hợp với điều kiện khí hậu, tự nhiên, các tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành và được phê duyệt theo quy định. Các tính chất vật liệu và cấu tạo, kết cấu xây dựng, các giải pháp kiến trúc, quy hoạch các giải pháp kỹ thuật và công nghệ phù hợp với đặc điểm sử dụng của từng công trình nhằm ngăn chặn các yếu tố nguy hiểm có hại đối với cong người, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tài sản khi có sự cố xảy ra.

Trong quá trình khai thác sử dụng sẽ giữ nguyên cấu trúc của các công trình và khả năng làm việc của các trang thiết bị đúng với yêu cầu của thiết kế ban đầu. Không thay đổi kết cấu hay các giải pháp quy hoạch không gian và kỹ thuật công trình mà không được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Khi tiến hành sửa chữa, bảo dưỡng không sử dụng các cấu kiện và vật liệu không đáp ứng các yêu cầu của các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.

## 3. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

### 3.1. Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án đầu tư

- Danh mục công trình, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án được trình bày chi tiết tại bảng dưới đây:

Bảng 4.13. Danh mục, kế hoạch, biện pháp bảo vệ môi trường của dự án

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng | Chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Giai đoạn thi công xây dựng |  |  |  |
|  | Thuê xe phun nước chống bụi | Xe | 01 | Phun nước chống bụi trong suốt thời gian thi công xây dựng |
|  | Bơm và hệ thống vòi xịt | Trạm | 01 | Rửa xe, phương tiện ra vào công trường |
|  | Thùng rác sinh hoạt | Cái | 02 | Thu gom rác thải sinh hoạt |
|  | Thùng chứa CTNH 120 lít | Cái | 06 | Thu gom CTNH từ hoạt động thi công |
|  | Nhà kho lưu giữ CTR + CTNH | Kho | 01 | Tập kết CTR và CTNH |
| B | Quan trắc giai đoạn vận hành thử nghiệm |  |  |  |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung 30 m3/ngày đêm | Hệ thống | 01 | Xử lý tập trung toàn bộ nước thải của các hộ dân cư sau khi được xử lý sơ bộ |
| B | Giai đoạn vận hành |  |  |  |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung 30 m3/ngày đêm | Hệ thống | 01 | Xử lý tập trung toàn bộ nước thải của các hộ dân cư sau khi được xử lý sơ bộ |
| 2 | Thùng rác chuyên dụng tại khu vực dự án | Thùng | 20 | Thu gom từng nguồn CTR phát sinh |
| 3 | Xe thu gom rác từ các khu vực phát sinh về khu tập kết | Xe | 02 | Thu gom rác từ các khu vực về địa điểm tập kết tạm thời |
| 4 | Khu tập kết CTR thông thường | Kho | 01 | Tập kết tạm thời CTSH thông thường (rác thải sinh hoạt, CTSH thông thường) |
| 5 | Kho tập kết CTR nguy hại | Kho | 01 | Tập kết lưu giữ CT nguy hại (CT nguy hại và CTNH khác) |

### 3.2. Kế hoạch xây lắp các công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, thiết bị quan trắc nước thải, khí thải tự động liên tục

Lập kế hoạch thi công và bố trí nhân lực hợp lý, tuần tự, tránh chồng chéo giữa các công đoạn thi công.

Áp dụng các biện pháp lắp đặt tiên tiến, cơ giới hóa các thao tác và quy trình thi công tới mức tối đa.

Tuân thủ các quy định về an toàn lao động khi lập phương án tổ chức xây lắp các công trình bảo vệ môi trường, vấn đề bố vị trí các công trình.

Thời gian và trình tự thi công các công trình bảo vệ môi trường phải đảm bảo hài hòa, ổn định của các bộ phận công trình khác.

Bố trí hợp lý quá trình vận chuyển, đi lại của các hoạt động xây lắp công trình bảo vệ môi trường.

Công nhân trực tiếp thi công phải được huấn luyện và thực hành thao tác đúng khi có sự cố và luôn có mặt tại vị trí của mình, thao tác và kiểm tra vận hành đúng kỹ thuật.

Các biện pháp để đảm bảo an toàn lao động cho công nhân thực hiện xây lắp.

Bảng 4.14. Kế hoạch xây lắp các công trình bảo vệ môi trường

| STT | Hạng mục | Đơn vị | Số lượng | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Giai đoạn thi công xây dựng |  |  |  |
|  | Thuê xe phun nước chống bụi | Xe | 01 | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  | Bơm và hệ thống vòi xịt | Trạm | 01 | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  | Thùng rác sinh hoạt | Cái | 02 | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  | Thùng chứa CTNH từ thi công (bổ sung thêm các thùng chứa 120L) | Cái | 06 | Trong suốt giai đoạn thi công |
|  | Nhà kho lưu giữ CTR + CTNH | Kho | 01 | Trong suốt giai đoạn thi công |
| B | Quan trắc giai đoạn vận hành thử nghiệm |  |  |  |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung 30 m3/ngày đêm | Hệ thống | 01 | Sau khi hoàn thành xây dựng công trình HTXLNT |
| B | Giai đoạn vận hành |  |  |  |
| 1 | Hệ thống xử lý nước thải tập trung 30 m3/ngày đêm | Hệ thống | 01 | Trong suốt giai đoạn hoạt động |
| 2 | Thùng rác chuyên dụng tại khu vực | Thùng | 20 | Trong suốt giai đoạn hoạt động |
| 3 | Xe thu gom rác từ các khu vực phát sinh về khu tập kết | Xe | 02 | Trong suốt giai đoạn hoạt động |
| 4 | Khu tập kết CTR thông thường | Kho | 01 | Trong suốt giai đoạn hoạt động |
| 5 | Kho tập kết CTR nguy hại | Kho | 01 | Trong suốt giai đoạn hoạt động |

### 3.3. Kế hoạch tổ chức thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường khác

Đối với các biện pháp BVMT trong giai đoạn thi công xây dựng: Sẽ được tiến hành thực hiện ngay khi triển khai thi công dự án. Đảm bảo xử lý các loại chất thải đạt quy chuẩn trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Giai đoạn vận hành thử nghiệm :

Chủ đầu tư thực hiện: thuê đơn vị có chức năng phối hợp để triển khai Kế hoạch vận hành thử nghiệm Hệ thống xử lý nước thải như sau:

Giai đoạn vận hành thử nghiệm ổn định công trình thì tiến hành lấy mẫu phân tích để đánh giá trong vòng 3 ngày liên tiếp để đánh giá hiệu quả xử lý nước thải đầu ra theo các thông số trong QCVN 14:2008/BTNMT, cột B.

Kiểm tra, thống kê lượng chất thải rắn, chất thải sinh hoạt trong giai đoạn hoạt động của dự án hàng tuần

Kiểm tra mức độ hiệu quả của hệ thống đường ống thu gom xử lý nước thải hàng tháng

Đối với các biện pháp BVMT trong giai đoạn hoạt động: quá trình thi công xây dựng đã tiến hành xây lắp các công trình BVMT của dự án. Do vậy, khi dự án đi vào hoạt động, chủ dự án cũng sẽ tiến hành vận hành đầy đủ các công trình BVMT này, đảm bảo xử lý triệt để các nguồn chất thải phát sinh tại dự án, không gây ảnh hưởng đến môi trường tiếp nhận.

### 3.4. Dự toán kinh phí đối với các công trình, biện pháo bảo vệ môi trường

Bảng 4.15. Dự toán kinh phí các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

| Giai đoạn | Công trình, biện pháp bảo vệ môi trường | Số lượng dự kiến | Kinh phí |
| --- | --- | --- | --- |
| Giai đoạn thi công xây dựng | Thuê xe phun nước chống bụi | 01 | Nằm trong kinh phí xây dựng dự án |
|  | Bơm và hệ thống vòi xịt | 01 | Nằm trong kinh phí xây dựng dự án |
|  | Thuê mượn nhà trọ có sẵn nhà vệ sinh, thùng rác sinh hoạt của các hộ dân gần với dự án | - | Nằm trong kinh phí xây dựng dự án |
|  | Thùng chứa CTNH | 06 | Nằm trong kinh phí xây dựng dự án |
|  | Giám sát môi trường không khí xung quanh | 06 tháng/lần | 5.456.322 đồng/đợt |
| Giai đoạn vận hành thử nghiệm | Giám sát nước thải giai đoạn vận hành ổn định 3 ngày liên tiếp | 03 | 28.364.072 triệu đồng |
| Giai đoạn vận hành | Thùng rác chuyên dụng tại khu vực dự án | 20 | Nằm trong kinh phí xây dựng dự án |
|  | Xe thu gom rác từ các khu vực phát sinh về khu tập kết | 02 | Nằm trong kinh phí xây dựng dự án |
|  | Hệ thống thu gom nước thải Hệ thống thu gom nước mưa | 01 | Nằm trong kinh phí xây dựng dự án |

### 3.5. Sơ đồ tổ chức quản lý, vận hành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường

a) Giai đoạn thi công xây dựng:

Để đảm bảo vấn đề ATLĐ và vệ sinh môi trường trong giai đoạn xây dựng, ban chỉ huy công trường bố trí 02 cán bộ quản lý chung vấn đề môi trường và ATLĐ tại khu vực dự án, thực hiện các nhiệm vụ quản lý việc thu gom chất thải, xử lý chất thải, phòng chống cháy nổ, sự cố rủi ro, an toàn lao động, đo kiểm môi trường… Phản ánh tình hình diễn biến trong công tác bảo vệ môi trường với cấp trên.

Sơ đồ tổ chức quản lý vệ sinh môi trường và ATLĐ tại công trường của như sau:

Chủ đầu tư – Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh

Ban chỉ huy công trường

Quản lý vệ sinh, ATLĐ

Giám sát vệ sinh môi trường

Giám sát an toàn lao động

Hình 4.7. Sơ đồ tổ chức quản lý môi trường giai đoạn xây dựng

b. Giai đoạn hoạt động

Sau khi dự án “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm TĐ-01, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh” được đầu tư xây dựng và bàn giao lại hạ tầng kỹ thuật đã hoàn thiện cho Cơ quản quản lý nhà nước có thẩm quyền quản lý.

Đơn vị tiếp nhận quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật có trách nhiệm:

+ Định kỳ kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ thống đường ống thoát nước thải trong khu dự án đấu nối về hệ thống thoát nước thải của khu vực, đảm bảo khả năng hoạt động liên tục của hệ thống.

+ Thiết lập quy trình vận hành, quản lý hệ thống thoát nước thải đảm bảo yêu cầu đấu nối về kỹ thuật quản lý, vận hành theo quy định.

+ Duy trì các dịch vụ vệ sinh môi trường, cây xanh cảnh quan theo quy định hiện hành.

## 4. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo:

### 4.1. Mức độ chi tiết của các đánh giá

Tất cả các đánh giá sử dụng trong báo cáo đều được thực hiện trên cơ sở đúc kết từ các tài liệu và báo cáo thực tế tại các công trình tương tự. Các tác động đều được xác định rõ ràng nguồn gốc và định lượng, xác định được quy mô tác động theo thời gian và không gian.

Các đánh giá không chỉ đơn thuần xét tới những tác động trực tiếp, dễ thấy mà còn xét tới cả những tác động gián tiếp, dây chuyền và tác động tiềm ẩn từ hoạt động của dự án.

### 4.2. Độ tin cậy của các đánh giá

Các đánh giá đưa ra trong báo cáo là khá chi tiết và cụ thể dựa trên các số liệu có độ tin cậy cao. Những số liệu sử dụng đều được trích lục từ những tài liệu được công bố bởi các tổ chức khoa học lớn và uy tín như Bộ Y tế, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường và từ nhiều tác giả có độ chính xác và tin cậy cao. Các phương pháp này đã được trình bày trong nhiều tài liệu kỹ thuật nước ngoài (WB, WHO, UNEP, Canter) và Việt Nam (trong các sách đã xuất bản của Lê Trình, Lê Thạc Cán, Trần Văn Ý, Trần Hiếu Nhuệ).

Các phương pháp này đã được đơn vị như Viện Môi trường và Phát triển Bền vững (VESDEC), Viện Kỹ thuật Nhiệt đới và Môi trường ở Tp Hồ Chí Minh, Trung tâm Kỹ thuật Môi trường Đô thị và Khu công nghiệp thuộc Trường Đại học Xây dựng, Khoa Môi trường thuộc Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Phân viện Công nghệ mới và Bảo vệ Môi trường và nhiều trung tâm nghiên cứu môi trường khác trong nước sử dụng trong đánh giá tác động môi trường cho các dự án trong nước cũng như quốc tế.

Hồ sơ cấp giấy phép môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự:

Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc từng thành phần của các hoạt động) gây tác động của dự án.

Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động.

Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động.

Đối với một hồ sơ đề nghị cấp phép môi trường, mức độ chính xác của các đánh giá về mức độ tác động tới môi trường được thể hiện ở các con số cụ thể có được bằng phương pháp lấy mẫu ngoài hiện trường và phân tích trong phòng thí nghiệm. Đối với phương pháp này, nếu số mẫu lấy được càng nhiều thì tính chính xác của đánh giá sẽ cao hơn, song với sự hạn chế về kinh phí, thời gian, về con người, số mẫu được thực hiện chỉ là một số hạn chế nên chúng chưa thực sự phản ánh hết được hiện trạng của khu vực mà chỉ phản ánh được phần nào. Thậm chí chỉ là những đánh giá sơ bộ và chung chung nhất, đôi khi là những đánh giá mang tính chủ quan. Chính vì vậy, để khắc phục hạn chế này chúng tôi đã sử dụng đồng thời nhiều phương pháp đánh giá khác nhau (đã được trình bày chi tiết ở trên), nhờ vậy vẫn đảm bảo được kết quả đưa ra khi đánh giá. Các kết quả đánh giá đã tập trung được vào các khía cạnh môi trường quan trọng nhất của dự án trong các giai đoạn xây dựng và hoạt động, cụ thể là:

Không thiếu sót các khía cạnh.

Tập trung được sự quan tâm phân tích sâu vào những khía cạnh quan trọng (có tác động lớn đến môi trường, kinh tế xã hội khu vực dự án).

Tương quan về quy mô của các tác động này với nhau.

Cường độ và tần suất của các tác động cũng như phạm vi ảnh hưởng của các tác động này đối với môi trường, đến sức khỏe cộng đồng, đến các hoạt động phát triển kinh tế xã hội sẵn có tại khu vực.

Đây là những đánh giá sơ bộ, mang tính chất chung chung và nhiều chỗ mang tính chất chủ quan của người tham gia lập báo cáo.

# CHƯƠNG V

# NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

## 1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải:

a) Nguồn phát sinh nước thải:

Nước thải sinh hoạt từ các công trình tại các ô đất nhà ở.

b) Lưu lượng xả nước thải tối đa

Tổng lưu lượng xả thải lớn nhất: 30 m3/ngày.đêm (tương đương công suất hệ thống xử lý nước thải tập trung).

c) Dòng nước thải

Số lượng dòng nước thải đề nghị cấp phép: 01 dòng nước thải sau xử lý tại hệ thống xử lý nước thải tập trung.

d) Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng nước thải

Các chất ô nhiễm đề nghị cấp phép: pH, BOD5 (20oC), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO43-) (tính theo P), Tổng Coliforms.

Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm của nước thải sau khi xử lý đảm bảo nước thải đạt quy chuẩn trước khi thoát vào hệ thống tiếp nhận: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (K=1,2).

Bảng 5.1. Giới hạn của các chất ô nhiễm trong nước thải

| TT | Chất ô nhiễm | Đơn vị tính | Giá trị giới hạn cho phép Giới hạn QCVN 14:2008/ BTNMT, cột B, K=1,2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | – | 5 - 9 |
| 2 | BOD5 (20oC) | mg/l | 60 |
| 3 | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | mg/l | 120 |
| 4 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | mg/l | 1.200 |
| 5 | Sunfua (tính theo H2S) | mg/l | 4,8 |
| 6 | Amoni (tính theo N) | mg/l | 12 |
| 7 | Nitrat (NO3-)(tính theo N) | mg/l | 60 |
| 8 | Dầu mỡ động, thực vật | mg/l | 24 |
| 9 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | mg/l | 12 |
| 10 | Phosphat (PO43-)(tính theo P) | mg/l | 12 |
| 11 | Tổng coliforms | MPN/ 100ml | 5.000 |
| Ghi chú: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2032, giá trị giới hạn cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi xả thải ra nguồn nước tiếp nhận phải đáp ứng quy định tại QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung (ban hành kèm theo Thông tư số 05/2025/TT-BTNMT ngày 28 tháng 02 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung). |  |  |  |

e) Vị trí, phương thức xả nước thải và nguồn tiếp nhận nước thải

Vị trí xả thải: thoát ra hệ thống thoát nước chung khu vực.

Tọa độ vị trí cửa xả nước thải (theo tọa độ VN – 2000):

X = 2341780;		 Y= 570388

Phương thức xả thải: Bơm cưỡng bức

Chế độ xả nước thải: Gián đoạn

Nguồn tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung khu vực.

## 2. Nội dung cấp phép về khí thải:

Dự án không phát sinh khí thải.

## 3. Nội dung cấp phép về tiếng ồn, độ rung:

Dự án không phát sinh tiếng ồn, độ rung.

## 4. Nội dung cấp phép đối chất thải rắn nguy hại và chất thải thông thường:

### 1.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

Bảng 5.2. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

| TT | Tên chất thải | Mã CTNH | Khối lượng (kg/năm) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pin, ắc quy chì thải | 19 06 01 | 5 |
| 2 | Bóng đèn led, Linh kiện, thiết bị điện tử hỏng | 16 01 13 | 20 |
| 3 | Bao bì thuốc diệt côn trùng | 15 01 10 | 10 |
| 4 | Chất hấp thụ, vật liệu lọc, giẻ lau, vải bảo vệ thải bị nhiễm các thành phần nguy hại | 18 02 01 | 15 |
| 5 | Than hoạt tính | 12 01 04 | 100 |
|  | Tổng |  | 150 |

### 1.2. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải thông thường phát sinh:

Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt và chất thải thông thường phát sinh 42.340 kg/năm.

# CHƯƠNG VI

# KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án, chủ dự án đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau:

## 1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án:

Căn cứ theo khoản 5 Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Chủ dự án đầu tư quy định tại khoản 2 Điều này thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải của dự án cho cơ quan cấp giấy phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để theo dõi, giám sát việc thực hiện.

### 1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

Căn cứ theo Khoản 5 Điều 21 của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường: Đối với các dự án không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, việc quan trắc chất thải do chủ dự án đầu tư, cơ sở tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 03 mẫu đơn trong 03 ngày liên tiếp của giai đoạn vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải.

Danh mục chi tiết kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải đã hoàn thành của dự án là Hệ thống xử lý nước thải tập trung, gồm:

Thời gian bắt đầu: Sau khi hoàn thành xây dựng công trình hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Tổng thời gian vận hành thử nghiệm: khoảng 06 tháng.

Công suất dự kiến đạt được của Hệ thống xử lý nước thải tập trung tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận hành thử nghiệm: theo lưu lượng xả thải đạt được tại thời điểm kết thúc vận hành thử nghiệm

### 1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải:

Bảng 6.1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải tập trung

| STT | Kế hoạch vận hành thử nghiệm | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thời gian đánh giá: 03 ngày liên tiếp sau khi hệ thống xử lý nước thải vận hành thử nghiệm ổn định |  |
| 2 | Tần suất lấy mẫu và giám sát: + 01 mẫu đơn đầu vào để làm căn cứ đánh giá hiệu suất xử lý (bể điều hòa); + 03 mẫu đơn đầu ra của hệ thống trong 03 ngày liên tiếp (Nước thải sau xử lý). |  |
| 3 | Đợt 1: Sau khi hệ thống vận hành thử nghiệm ổn định |  |
| 4 | Đợt 2: ngày kế tiếp đợt 1 |  |
| 5 | Đợt 3: ngày kế tiếp đợt 2 |  |
| 6 | * Thông số: pH, BOD5 (20oC), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Tổng chất rắn hòa tan, Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO43-) (tính theo P), Tổng Coliforms. * Quy chuẩn so sánh: QCVN 14:2008/BTNMT, cột B (K=1,2) |  |

+ Phương pháp thực hiện:

Đối với Nước thải : Đo trực tiếp đối với thông số pH, Tổng chất rắn hòa tan; lấy mẫu về phân tích đối với thông số BOD5 (20oC), Tổng chất rắn lơ lửng (TSS), Sunfua (tính theo H2S), Amoni (tính theo N), Nitrat (NO3-) (tính theo N), Dầu mỡ động, thực vật, Tổng các chất hoạt động bề mặt, Phosphat (PO43-) (tính theo P), Tổng Coliforms.

Bảng 6.2. Phương pháp quan trắc hệ thống xử lý nước thải tập trung

| TT | Thông số | Phương pháp quan trắc |
| --- | --- | --- |
|  | Lấy mẫu |  |
|  | Lưu lượng |  |
|  | pH | TCVN 6492-1999 (ISO 10523-1994) |
|  | BOD5 (20oC) | TCVN 6001-1995 (ISO 5815-1989) |
|  | Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) | TCVN 6625-2000 (ISO 11923-1997) |
|  | Tổng chất rắn hòa tan | TCVN 5988-1995 (ISO 5664-1984) |
|  | Sunfua (tính theo H2S) | TCVN 6180-1996 (ISO 7890-3-1988) |
|  | Amoni (tính theo N) |  |
|  | Nitrat (NO3-) (tính theo N) | US EPA Method 1664 |
|  | Dầu mỡ động, thực vật | TCVN 6187-1-1996 (ISO 9308-1-1990) TCVN 61872 : 1996 (ISO 93082 : 1990) |
|  | Tổng các chất hoạt động bề mặt | TCVN 6053–1995 (ISO 9696-1992) |
|  | Phosphat (PO43-) (tính theo P) | TCVN 6336-1998 (ASTM D 2330-1988) TCVN 61872 : 1996 (ISO 93082 : 1990) |
|  | Tổng Coliforms. |  |

Nguồn: QCVN 14:2008/BTNMT.

- Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối hợp để thực hiện kế hoạch:

+ Dự kiến đơn vị số 01: Công ty cổ phần Nextech Ecolife (VIMCERTS số 301 theo Quyết định số 932/QĐ-BTNMT ngày 06/5/2022 của Bộ Tài nguyên và môi trường). Địa chỉ liên hệ : Liền kề 17-16, KĐT mới Văn Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

+ Hoặc đơn vị khác có chức năng tương đương.

## 2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật.

### 2.1. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục:

- - Quan trắc môi trường nước thải:

Căn cứ theo Điều 97 và Phụ lục XXVIII của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: dự án: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm TĐ-01, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh” không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục chất thải [Do Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II và có lưu lượng nước thải <1000m3/ngày (24 giờ)].

### 2.2. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ:

- - Quan trắc môi trường nước thải:

Căn cứ theo Điều 97 và Phụ lục XXVIII của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: dự án: “Xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ đấu giá QSD đất tại điểm TĐ-01, xã Thạch Đà, huyện Mê Linh” không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục chất thải [Do Dự án không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường quy định tại Phụ lục II và có lưu lượng nước thải <500m3/ngày (24 giờ)].

- Tuy nhiên Chủ dự án đề xuất nội dung quan trắc định kỳ như sau:

Bảng 6.3. Giám sát trong giai đoạn vận hành chính thức

| Nội dung giám sát | Địa điểm | Nội dung giám sát | Tần suất giám sát | Quy chuẩn áp dụng | Kinh phí dự kiến() | Trách nhiệm thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chất thải rắn, CTNH | Kho lưu giữ CTR và Kho lưu giữ CTNH | Giám sát tổng lượng thải, thực hiện phân loại, phân định các loại chất thải phát sinh | 01 lần/ngày | Nghị định 08/2022/NĐ-CP Thông tư 02/2022/TT-BTNMT | Kinh phí vận hành Dự án | Đơn quản lý và vận hành Dự án |

### 2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án.

Dự án không thực hiện nội dung này.

## 3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm.

Căn cứ theo Quyết định số 1495/QĐ-UBND ngày 02/3/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ quy trình, định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá quan trắc, phân tích môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội; Thông tư 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập.

- 3.1. Kinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn thi công xây dựng dự án

a) Kinh phí giám sát môi trường không khí

Kinh phí dành cho giám sát chất lượng không khí được thể hiện trong bảng sau

Bảng 6.4. Kinh phí giám sát chất lượng môi trường không khí

| STT | Thông số | Đơn giá (đ) | Số mẫu/đợt | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nhiệt độ | 29.382 | 3 | 88.146 |
| 2 | Độ ẩm | 29.382 | 3 | 88.146 |
| 3 | Hướng gió | 28.925 | 3 | 86.775 |
| 4 | Tốc độ gió | 28.925 | 3 | 86.775 |
| 5 | SO2 | 601.683 | 3 | 1.805.049 |
| 6 | CO | 337.037 | 3 | 1.011.111 |
| 7 | NO2 | 342.769 | 3 | 1.028.307 |
| 8 | Tổng bụi lơ lửng | 209.145 | 3 | 627.435 |
| 9 | Tiếng ồn | 105.763 | 3 | 317.289 |
| 10 | Độ rung | 105.763 | 3 | 317.289 |
| Tổng cộng |  |  |  | 5.456.322 |

b) Kinh phí giám sát nước thải thi công

Không tiến hành giám sát nước thải thi công do tuần hoàn tái sử dụng cho hoạt động rửa xe, tưới ẩm. Nước thải không phát sinh ra ngoài môi trường.

3.2. Kinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành thử nghiệm HTXLNT

Trong giai đoạn vận hành ổn định 3 ngày liên tiếp (tần suất 1 lần/ngày) 01 mẫu tại bể gom nước thải đầu vào và 03 mẫu đầu ra liên tiếp tại cửa xả đầu ra (hố ga).

Bảng 6.5. Kinh phí giám sát nước thải giai đoạn vận hành ổn định 3 ngày liên tiếp

| STT | Thông số | Đơn giá (đ) | Số mẫu | Thành tiền (đ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 64.020 | 04 | 256.080 |
| 2 | BOD5 | 265.643 | 04 | 1.062.572 |
| 3 | TSS | 200.828 | 04 | 803.312 |
| 4 | Sunfua (tính theo H2S) | 514.959 | 04 | 2.059.836 |
| 5 | NH4+ | 339.393 | 04 | 1.357.572 |
| 6 | NO3- | 256.564 | 04 | 1.026.256 |
| 7 | Phosphat | 294.975 | 04 | 1.179.900 |
| 8 | Dầu mỡ động thực vật | 612.543 | 04 | 2.450.172 |
| 9 | Tổng chất rắn hòa tan (TDS) | 86.608 | 04 | 346.432 |
| 10 | Tổng các chất hoạt động bề mặt | 828.268 | 04 | 3.313.072 |
| 11 | Tổng Coliform | 791.406 | 04 | 3.165.624 |
| Tổng cộng |  |  |  | 17.020.828 |

- 3.3. Kinh phí giám sát môi trường trong giai đoạn vận hành

Dự án không thuộc đối tượng giám sát môi trường giai đoạn vận hành.

# CHƯƠNG VIII

# CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Mê Linh cam kết về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường.

Cam kết việc xử lý chất thải đáp ứng các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về môi trường và các yêu cầu về bảo vệ môi trường khác có liên quan.

* Cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường

- Chủ đầu tư cam kết chịu trách nhiệm về công tác an toàn và bảo vệ môi trường trong quá trình triển khai, xây dựng và vận hành dự án; tuân thủ nghiêm các quy định của UBND Thành phố Hà Nội, các quy định pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.

- Việc thu gom, vận chuyển, xử lý phế thải xây dựng trong quá trình triển khai xây dựng Dự án phải thực hiện theo Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 16/5/2017 của UBND thành phố Hà Nội.

- Bố trí lán trại, khu lưu giữ nguyên vật liệu và thiết bị tại những địa điểm phù hợp để giảm thiểu ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, cuộc sống của dân cư, các hoạt động văn hóa, kinh tế, xã hội của địa phương trong quá trình triển khai xây dựng; thực hiện chương trình giáo dục, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường, bảo vệ an ninh xã hội đối với đội ngũ cán bộ, công nhân tham gia thi công xây dựng, vận hành Dự án.

- Quá trình triển khai xây dựng và vận hành Dự án thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 09/10/2015 của UBND thành phố Hà Nội về đảm bảo trật tự, an toàn và vệ sinh môi trường trong quá trình xây dựng các công trình tại thành phố Hà Nội; các biện pháp giảm bụi theo quy định tại Quyết định số 02/2005/QĐ-UB ngày 10/01/2005 của UBND thành phố Hà Nội và Quyết định số 241/2005/QĐ-UB ngày 30/12/2005 của UBND thành phố Hà Nội về việc sửa đổi một số điều quy định về việc thực hiện các biện pháp giảm bụi trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn Thành phố. Bụi và khí thải phát sinh trong quá trình thi công xây dựng dự án phải có các biện pháp giảm thiểu, đảm bảo đạt quy chuẩn QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí.

- Tiếng ồn và độ rung trong quá trình triển khai xây dựng và vận hành Dự án phải có biện pháp giảm thiểu, đảm bảo tuân thủ quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT về tiếng ồn (khu vực thông thường) và QCVN 27:2010/BTNMT (Bảng 2 – Khu vực thông thường) về độ rung.

- Chất thải rắn thông thường phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng Dự án được thu gom và xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu và Quy định quản lý chất thải rắn thông thường trên địa bàn thành phố Hà Nội ban hành theo Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 03/6/2013 của UBND Thành phố Hà Nội.

- Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng Dự án được phân loại, thu gom, lưu giữ, quản lý và xử lý theo đúng quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Chất thải rắn phát sinh trong quá trình hoạt động của các hộ dân:

+ Quản lý chất thải phát sinh tại dự án tuân thủ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ; Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Đối với các chất thải rắn thông thường: Phân loại chất thải, bố trí các thùng thu gom, lưu trữ và thuê đơn vị có chức năng vận chuyển, xử lý theo đúng quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và  Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

+ Đối với chất thải rắn nguy hại: Phân loại chất thải, bố trí khu lưu trữ chất thải nguy hại, chuyển giao cho đơn vị có chức năng xử lý, thực hiện đúng các quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính Phủ và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

- Toàn bộ nước thải sinh hoạt phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng của Dự án được thu gom và chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý theo quy định. Toàn bộ nước thải thi công phát sinh trong quá trình triển khai xây dựng của Dự án phải được thu gom, xử lý đạt QCTĐHN 02:2014/BTNMT (cột B) - Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn Thủ đô Hà Nội trước khi xả thải ra môi trường tiếp nhận.

- Toàn bộ nước thải phát sinh của Dự án phải được thu gom và dẫn về Hệ thống xử lý nước thải tập trung công suất thiết kế 30 m3/ngày đêm để xử lý đạt và QCVN 14:2008/BTNMT (Cột B) – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

- Lập và gửi Kế hoạch vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải gửi  UBND huyện Mê Linh theo khoản 5 Điều 31 của Nghị định 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ: Chủ dự án đầu tư thông báo kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình, hạng mục công trình xử lý chất thải của dự án cho cơ quan cấp giấy phép môi trường trước ít nhất 10 ngày kể từ ngày vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải để theo dõi, giám sát việc thực hiện.

- Thực hiện các quy định hiện hành về sử dụng tài nguyên nước, cấp phép xả nước thải vào nguồn nước.

- Chủ dự án cam kết áp dụng các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia Việt Nam về môi trường hiện hành bao gồm:

QCVN 05:2023/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí;

QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn;

QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung;

QCVN 14:2008/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt;

QCTĐHN 02:2014/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật về nước thải công nghiệp trên địa bàn thủ đô Hà Nội.

QCVN 14:2025/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt và nước thải đô thị, khu dân cư tập trung

- Thực hiện các biện pháp quản lý chất thải chặt chẽ gồm: xăng, dầu, mỡ, chất  thải xây dựng đối với môi trường nước và khu vực dân cư xung quanh dự án.

- Cam kết thực hiện các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường

- Trong quá trình thực hiện, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mê Linh cam kết thực hiện đầy đủ các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường như:

- Cam kết công khai nội dung dự án, tiến trình thực hiện và kế hoạch quản lý môi trường.

- Chủ dự án cam kết áp dụng các biện pháp phòng chống sự cố và giảm thiểu ô nhiễm như đã trình bày trong Báo cáo, đồng thời tăng cường công tác giáo dục các hộ dân nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, không gây ô nhiễm môi trường.

- - Chủ dự án cam kết thực hiện chương trình quan trắc định kỳ theo quy định. Cụ thể Chủ dự án sẽ tiến hành quan trắc môi trường, lập báo cáo công tác bảo vệ môi trường theo quy định tại Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường gửi tới UBND huyện Mê Linh để quản lý.

- Chủ dự án cam kết nếu trong quá trình thi công có những điều chỉnh bổ sung về nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường đã được phê duyệt và xác nhận, sẽ có báo cáo bằng văn bản gửi các cơ quan chức năng và chỉ thực hiện khi có văn bản chấp thuận.

- Chủ dự án cam kết sẽ kịp thời, nhanh chóng khắc phục các sự cố phát sinh khi tiến hành chạy thử, vận hành Hệ thống xử lý nước thải.

- Cam kết đầu tư và duy trì các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường như Hệ thống xử lý nước thải, kho lưu giữ chất thải….đã trình bày trong báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường.

- Chủ dự án cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam và không vi phạm các Công ước Quốc tế, các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn Việt Nam, cam kết không để xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường.

* Các cam kết khác:

- Chủ dự án cam kết thực hiện dự án theo đúng tiến độ đã đề ra tránh tình trạng kéo dài gây ảnh hưởng đến người dân, tổ chức xung quanh khu vực dự án.

- Cam kết xây dựng đúng theo chiều cao, số tầng, số phòng theo đúng các văn bản pháp lý đã được các cơ quan tổ chức có thẩm quyền phê duyệt.

- Chủ đầu tư cam kết sẽ chịu trách nhiệm đền bù thiệt hại nếu để xảy ra sự cố môi trường như sụt lún, nứt công trình xung quanh dự án.

- Cam kết sẽ khắc phục các sự cố phát sinh do dự án gây ra.

() Sổ tay tính toán thủy văn, thủy lực cầu đường – do Tổng công ty Tư vấn thiết kế giao thông vận tải TEDI biên soạn và được bộ GTVT xét duyệt thông qua năn 2006.